- Tujuan

Sebagai panduan Investigasi Penyimpangan Hasil Uji di Luar Spesifikasi yang terjadi pada saat pengujian dan penentuan akar masalah dari setiap penyimpangan Hasil Uji di Luar Spesifikasi.

- Ruang Lingkup

Seluruh hasil uji di luar spesifikasi yang terjadi pada saat pengujian di Plant Banjaran selain set up mesin, in process control, dan pemerian , yang meliputi :

  - Bahan awal, yaitu simplisia, ekstrak, bahan aktif, bahan tambahan dan bahan pengemas.

  - Produk antara dan ruahan.

  - Produk Intermediet dengan parameter disolusi.

  - Produk jadi.

  - Produk dalam pengujian stabilitas dan sampel pertinggal.

  - Kalibrasi & validasi.

  - Pengujian mikrobiologi.

- Penanggung jawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mengesahkan prosedur ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk memastikan penanganan investigasi HULS dilaksanakan sesuai dengan prosedur ini.

  - Supervisor terkait bertanggung jawab melakukan investigasi untuk menemukan penyebab hasil tidak memenuhi syarat.

  - Analis atau pelaksana, bertanggung jawab untuk pelaporan temuan Hasil Uji di Luar Spesifikasi ke Supervisor terkait.

- Definisi

  - HULS adalah Hasil Uji di Luar Spesifikasi (Out Of Specification) adalah hasil pengujian yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

  - Immediate action adalah tindakan pertama yang dilakukan ketika HULS ditemukan.

  - Corrective action adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengeliminasi penyimpangan yang terjadi.

  - Preventive action adalah tindakan yang dilakukan untuk mengeliminasi akar masalah untuk mencegah keterulangan penyimpangan yang sama.

  - Penemu masalah adalah analis atau personel pertama yang mengetahui adanya Hasil Uji di Luar Spesifikasi.

  - Penanggung jawab adalah personel yang diberi tanggung jawab terhadap pengawasan terhadap proses/ruangan/alat/prosedur tertentu, tingkat jabatannya adalah Supervisor.

- Referensi

  - Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) Tahun 2024;

  - Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Tahun 2021;

  - FDA, Guidance for Industry “Investigating Out of Specification Test Result for Pharmaceutical Production” (October 06).

  - Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Tahun 2021

- Prosedur

- Tahapan Pelaporan HULS

- Jika ditemukan HULS, segera laporkan kepada Supervisor terkait

- Registrasikan HULS yang ditemukan pada spread sheet masing-masing bagian untuk mendapatakan penomoran HULS.

- Tata cara Penomoran HULS

AMPM/A-BBBB/CCCC/DDDD

AMPM	: Asisten Manager Pengawasan Mutu

A		: Bulan dalam Angka Romawi

BBBB	: Tahun

CCCC	: Bagian dari Supervisor penemu HULS sepert SPRPJ, SPBK, SPBB, SPML dan SSCP.

DDDD	: No urut HULS (yang akan di refresh tiap tahunnya)

- Tulis penomoran HULS pada formulir Investigasi HULS (F-PQC-00-014-01), Lakukan Investigasi HULS sesuai dengan formulir tersebut.

- Analis atau pelaksana memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- Memeriksa kesesuaian pelaksanaan pengujian terhadap Instruksi Kerja dan Spesifikasi sebelum larutan sampel atau standar dibuang, yang meliputi :

- Personel/Analis

- Peralatan dan Instrumen

- Bahan dan pereaksi

- Metode dan cara kerja pengujian

- Perhitungan

- Kondisi lingkungan pengujian

- Mengisi Formulir Investigasi Hasil Uji di Luar Spesifikasi (F-PQC-03-014-01) berdasarkan hasil pengecekan kesesuaian di atas.

- Segera laporkan kepada Supervisor hasil investigasi tersebut.

- Supervisor di Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk

- Memastikan bahwa analis atau pelaksana telah melakukan pengujian dengan baik dan benar.

- Memastikan kesesuaian pengujian yang telah diisikan oleh analis atau pelaksana dalam formulir telah lengkap.

- Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pengujian, maka pengujian diulang dengan perbaikan hal yang tidak sesuai tersebut oleh analis yang sama.

- Jika tidak ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pengujian, maka pengujian diulang dengan analis atau pelaksana yang berbeda dengan sample yang sama :

- Jika analis ke 2 memberikan hasil tidak memenuhi syarat maka hasil pengujian dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- Jika  analis ke 2 memberikan hasil memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan pengujian analis ke 3. Jika  analis ke 3 memberikan hasil memenuhi syarat maka hasil pengujian dinyatakan memenuhi syarat. Jika analis ke 3 memberikan hasil tidak memenuhi syarat, maka hasil pengujian dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- Jika hasil kesimpulan TMS maka dilakukan pelaporan ke Investigasi Penyimpangan dengan mengisi formulir Registrasi Penyimpangan (F-PQS-03-003-01).

Alur pengambilan keputusan untuk pengujian ulang :

| No | Analisa I | Analisa II | Analisa III | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MS | - | - | MS |
| 2 | TMS | TMS | - | TMS |
| 3 | TMS | MS | MS | MS |
| 4 | TMS | MS | TMS | TMS |

Catatan :

- Untuk parameter pemerian, warna dan bentuk jika Tidak memenuhi Syarat maka tidak perlu mengisi formulir Investigasi HULS, tetapi melaporkan bukti fisik kepada supervisor dan melampirkan bukti ketidaksesuaian (foto/fisik) pada raw data.

- Untuk parameter diameter, tebal, kekerasan, berat, volume terpindahkan, indeks bias, titik leleh, bulk density tidak perlu pengujian ulang terhadap analis ke 2 atau ke 3 namun proses pengujian sudah diperlihatkan kepada supervisor.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PQC-00-014-01/05 | Formulir Investigasi Hasil Uji di Luar Spesifikasi Fase I |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQC-00-014 | 00 | 06 DEC 2020 | - | Dokumen Baru |
| PQC-00-014 | 01 | 16 OKT 2020 | Perubahan Referensi Point. 5 CPOTB 2020 | Review Dokumen |
| PQC-00-014 | 02 | 31 DES 2021 | Penyesuaian dengan format baru; Poin 3.1.; Penghapusan point 6.2.1. a. Pencatatan Laporan Investigasi; Perubahan F-PQS-03-003-02 menjadi F-PQC-00-014-01 | Review Dokumen |
| PQC-00-014 | 03 | 14 DEC 2023 | - Perubahan pada tujuan, ruang lingkup, definisi - Penambahan point catatan | Mengikuti kondisi dilapangan |
| PQC-00-014 | 04 | 01 OCT 2024 | - Penghilangan redaksi sampling ulang - Penambahan tabel alur pengambilan keputusan untuk pengujian ulang - Perubahan pada lampiran |  |
| PQC-00-014 | 05 |  | - Penambahan pedoman CPKB Tahun 2021 pada poin Referensi | Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| PQS-03-003 | Prosedur Penanganan Penyimpangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| 1. | AMPM | 5. | SPBK | 9. | SPPK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | AMPO | 6. | SPML | 10. | SCCR |
| 3. | SPAR | 7. | SSCP |  |  |
| 4. | SPBB | 8. | SPPP |  |  |