- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Sulfur Praecipitatum dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Sulfur Praecipitatum sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

- Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 268 – 269;

- Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 8. | Karl Fishcer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cawan Pijar | 9. | Penjepit Cawan |  |
| 3. | Desikator | 10. | Pembakar Spirtus |  |
| 4. | Furnace | 11. | Pipet Ukur |  |
| 5. | Gelas Kimia | 12. | Tabung Reaksi |  |
| 6. | Gelas Ukur | 13. | Timbangan Analitik |  |
| 7. | Jarum Ose |  |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni |
| --- | --- |
| 2. | Asam Sulfat |
| 3. | Etanol |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

- Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sulfur Praecipitatum (S-QC-01-332)

- Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

- Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sulfur Praecipitatum (S-QC-01-332)

- Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

- Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sulfur Praecipitatum (S-QC-01-332)

- Cara Kerja :

- Siapkan jarum ose dan pembakar spirtus.

- Ambil sedikit zat uji, letakkan di ujung jarum.

- Panaskan secara perlahan di atas nyala api sampai belerang meleleh ; terbakar diudara membentuk belerang oksida dan bau yang khas.

  - Keasaman - Kebasaan

- Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sulfur Praecipitatum (S-QC-01-332)

- Cara Kerja :

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 10 ml Air Murni, kocok dengan kuat.

- Saring larutan.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sulfur Praecipitatum (S-QC-01-332)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Alat Karl Fishcer.

  - Sisa Pemijaran

- Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sulfur Praecipitatum (S-QC-01-332)

- Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Perhitungan :

SPn = Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sulfur Praecipitatum (S-QC-01-332)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-324 | 00 |  |  | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA