- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Paracetamol Sirup 60 mL untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Paracetamol Sirup 60 mL yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Cairan Jernih | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Hijau | PT. Kimia Farma |
|  | Aroma |  | Mix Fruit | PT. Kimia Farma |
|  | Rasa |  | Manis Pahit | PT. Kimia Farma |
| 2 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1362 – 1364) |
| 3 | Volume Terpindahkan | mL | 60,0 – 62,0 | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 1363) |
| 4 | Berat Jenis | g/ml | 1,200 – 1,230 | PT. Kimia Farma |
| 5 | pH |  | 3,8 – 6,1 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1362) |
| 6 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1362 – 1364) |
| 7 | Kadar 4-Aminofenol | % | Tidak lebih dari 0,15 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1359 – 1361) & (1912 – 1913) |
| 8 | Kadar Pengawet Methyl Paraben | % | 0,08 – 0,12 (b/v) | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1931 – 1932) |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/mL | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/mL | Tidak lebih dari 101 (20) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik - Escherichia coli |  | Negatif/mL | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-093 | 00 | 10 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-093 | 01 | 23 JUN 2022 | Perubahan templet dokumen; Penghapusan kemasan & komposisi per 5 ml; Perubahan referensi identifikasi, volume terpindahkan, pH, Kadar, Uji Batas Mikroba; Penambahan pengujian Kadar 4-Aminofenol; Perubahan kriteria penerimaan uji batas mikroba; Penghapusan pengemasan dan penyimpanan serta waktu kedaluarsa; Penambahan daftar distribusi | Belum tersedia metode pemeriksaan kadar 4-aminofenol dalam Paracetamol Syrup 60 mL pada dokumen existing. |
| S-QC-03-093 | 02 | 05 JUL 2022 | Penambahan Kadar Methyl Paraben | Belum tersedia metode pemeriksaan kadar pengawet metilparaben dalam Paracetamol Syrup 60 mL pada dokumen existing. |
| S-QC-03-093 | 03 | 01 NOV 2022 | Perubahan kriteria penerimaan kadar pengawet methyl paraben | Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |
| S-QC-03-093 | 04 |  | - Perubahan referensi pada parameter Uji Batas Mikroba dan perbaikan penulisan syarat penerimaan - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP