- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Sulfur Praecipitatum untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Sulfur Praecipitatum yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Sulfur - Belerang Endap - Precipitated Sulfur |
| --- | --- | --- |
| Rumus Molekul | : | S |
| Bobot Molekul | : | 32,06 g/mol |
| Kode Material | : | - |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk amorf atau serbuk hablur renik sangat halus | FI VI (2020), Hal. 268 – 269 |
|  | Warna |  | Kuning pucat | FI VI (2020), Hal. 268 – 269 |
|  | Bau |  | Tidak berbau | FI VI (2020), Hal. 268 – 269 |
| 2. | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 268 – 269 |
|  | Dalam Etanol |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 268 – 269 |
| 3. | Identifikasi |  | Terbakar di udara membentuk belerang dioksida dengan bau khas | FI VI (2020), Hal. 268 – 269 |
| 4. | Keasaman – Kebasaan |  | Filtrat bereaksi netral terhadap lakmus | FI VI (2020), Hal. 268 – 269 |
| 5. | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020), Hal. 268 – 269 |
| 6. | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,3 | FI VI (2020), Hal. 268 – 269 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-332 | 00 |  |  | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |