- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Ketoconazole Tablet 200 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Ketoconazole Tablet 200 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 848; Hal. 2025-2028)

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen  I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan semi mikro | 14. | Membran filter 0,20 µm |
| 2. | Jangka Sorong | 15. | Labu Ukur |
| 3. | Dissolution Tester | 16. | Mortir dan Stemper |
| 4. | Desintegration Tester | 17. | Ultrasonic Bath |
| 5. | Friability Tester | 18. | Pompa vakum |
| 6. | Spektrofotometer UV – Vis | 19. | Syringe |
| 7. | Hardness Tester | 20. | Timbangan mikro analitik |
| 8. 9. | HPLC Sentrifugator | 21. 22. | Pipet tetes Gelas Kimia |
| 10. | Spatula | 23. | Pipet ukur |
| 11. | TLC Scanner | 24. | Gelas Ukur |
| 12. | Plat TLC | 25. | Gelas Kimia |
| 13. | Vial |  |  |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akuades | 8. | Ammonium Fosfat Monobasa |
| 2. | Baku kerja Ketoconazole | 9. | Sampel Ketoconazole Tablet 200 mg |
| 3. 4. 5. 6. | Asam Klorida (HCl) P N-Hexana P Asam Asetat Glasial P Ammonium Asetat P | 10. 11. 12. 13. | Metanol pro HPLC Kloroform P Etil Asetat P Diisopropilamine P |
| 7. | Asetonitril pro HPLC | 14. | Internal standar Terkonazole |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ketoconazole Tablet 200 mg (S-QC-03-181).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Dimensi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ketoconazole Tablet 200 mg (S-QC-03-181).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ketoconazole Tablet 200 mg (S-QC-03-181).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekerasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ketoconazole Tablet 200 mg (S-QC-03-181).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ketoconazole Tablet 200 mg (S-QC-03-181).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ketoconazole Tablet 200 mg (S-QC-03-181).

    - Cara Kerja	:

- Identifikasi Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

- Fasa gerak

- Campurkan larutan N-Heksana P sebanyak 42 mL, Etil Asetat P sebanyak 40 mL, Methanol P sebanyak 15 mL, Akuades sebanyak 2 mL, dan Asam Asetat Glasial P sebanyak 1 mL ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Masukkan larutan ke dalam chamber KLT

- Catatan : Tidak dijenuhkan

- Larutan baku

- Timbang 10,0 mg baku kerja Ketoconazole, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Larutkan dengan Kloroform hingga tanda batas, homogenkan (Konsentrasi larutan baku : 1,0 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet sampel Ketoconazole 200 mg. Hitung berat rata – ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen

- Timbang sampel sebanyak 75 mg (setara dengan 50,0 mg Ketoconazole).

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50,0 mL Kloroform, kocok selama kurang lebih 2 menit dengan shaker, lalu saring.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji : 1,0 mg/mL).

- Kondisi Pengujian

- Fase diam		: Silika gel 0,25 mm

- Fase gerak		: N-Hexana(P) : Etil Asetat (P) : Metanol (P) : air : Asam

asetat glasial (P) 	(42:40:15:2:1)

- Volum penotolan	: 10 µL

- Jarak elusi		: 15 cm

- Sinar UV		: 254 nm

- Perhitungan

Faktor Retardasi (Rf) = DsDf

Keterangan :

- Ds = Jarak bercak

- Df = Jarak elusi

  - Penetapan Kadar

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ketoconazole Tablet 200 mg (S-QC-03-181).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

    - Larutan A (Diisopropilamine P dalam Metanol P (1 dalam 500))

- Campurkan 2 mL larutan Diisoproplamine dengan 998 mL Metanol ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

    - Larutan B (Ammonium Asetat 1 dalam 200)

- Larutkan 2 gr Ammonium Asetat dengan 400 mL Akuades ke dalam gelas kimia 500 mL.

- Aduk hingga homogen.

    - Fasa gerak

- Campurkan 700 mL larutan A dengan 300 mL Larutan B, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring dengan meggunakan membran filter 0,02 µm secara vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

    - Pelarut

- Campurkan Methanol P sebanyak 500 mL dengan Metilen Klorida P sebanyak 500 mL.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem dengan cara injek 5× replikasi larutan baku pembanding dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: L1  C18, 3,9 mm × 300 mm ; 10 µm

Detektor		: UV 225 nm

Laju Alir			: 2,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 20 μL

Fase gerak		: Larutan A : Larutan B (700:300)

- Kriteria Penerimaan Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 4 | Resolusi (R) | R ≥ 2,0 antara ketoconazole dan terkonazole |
| 5 | Waktu retensi relative (RRT) | RRT Ketoconazole dan Terkonazole berturut – turut adalah 0,6 dan 1,0 |

- Larutan Baku Internal Terkonazole

    - Timbang seksama 50,0 mg Terkonazole masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Tambahkan 5 mL pelarut, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku internal siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku internal Terkonazole : 5 mg/mL).

- Larutan Baku

- Timbang seksama 20 mg baku kerja Ketoconazole masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 5 mL larutan baku internal Terkonazole.

    - Tambahkan 25 mL pelarut, shaker dengan kecepatan 200 rpm selama 30 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Ketoconazole : 0,4 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Ketoconazole Tablet 200 mg, hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang serbuk sebanyak 300,00 mg (setara dengan 200 mg Ketoconazole), Masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan 25 mL pelarut, shaker dengan kecepatan 200 rpm selama 30 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas dengan pelarut, homogenkan. Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

    - Pipet sebanyak 1,0 mL filtrat ke dalam labu ukur 10 mL, tambahkan 1,0 mL larutan Terkonazole.

    - Genapkan hingga tanda batas dengan pelarut, homogenkan

    - Saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Ketoconazole : 0,4 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis×WrWu × FuFs × B %

Keterangan	:

| Cu | : | Kadar Ketoconazole yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 200 mg |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (500) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (50) |
| B% | : | % Baku kerja |

  - Keragaman bobot

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ketoconazole Tablet 200 mg (S-QC-03-181).

    - Cara Kerja	:

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ketoconazole Tablet 200 mg (S-QC-03-181).

    - Cara Kerja	:

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Disolusi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Ketoconazole Tablet 200 mg (S-QC-03-181).

    - Cara Kerja	:

Kondisi Disolusi

| Media | : | HCl 0,1 N ; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Dayung |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 30 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 85% (Q=80%) |

- Larutan HCl 0,1 N

    - Pipet 8,3 mL Asam Klorida P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan 1000 mL Akuades hingga tanda batas.

    - Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Kerja

    - Timbang 22,22 mg baku kerja Ketoconazole, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan 70 mL media disolusi, sonikasi selama 15 menit.

    - Diamkan larutan hingga suhu ruang.

    - Tambahkan media disolusi sampai tanda batas, homogenkan.

    - Larutan baku siap di analisis. (Konsentrasi larutan baku Ketoconazole : 0,2222 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan tiap tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL media disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi disolusi.

- Setelah proses selesai, ambil 10 mL larutan menggunakan syringe. Masukkan ke dalam vial coklat.

- Genapkan dengan media disolusi hingga tanda batas, homogenkan

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Ketoconazole : 0,2222 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 270 nm.

- Perhitungan

Cu= AuAs × WsDosis × Fu Fs × B %

Keterangan	:

| Cu | : | Kadar Ketoconazole yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi Ketoconazole pada larutan uji |
| As | : | Absorbansi Ketoconazole pada larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 200 mg |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji (900) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Standar (100) |
| B% | : | % Baku kerja |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat	     :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ketoconazole Tablet 200 mg (S-QC-03-181).

    - Cara Kerja	:

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-181 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SOVMA

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP