- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan kemas PVC dan PVDC Rigid Film dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma (persero), Tbk-Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu (AMPM) dan Supervisor Pemeriksaan Bahan Pengemas (SPBK) bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana Pengawasan Mutu (PPM) yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

- Definisi

  - Bahan Pengemas adalah bahan yang digunakan dalam pengemasan produk baik yang kontak langsung ataupun tidak kontak langsung dengan produk

  - Bahan pengemas primer adalah bahan pengemas yang kontak langsung dengan produk

  - Bahan pengemas sekunder adalah bahan pengemas yang tidak kontak langsung dengan produk Pemastian Mutu (MPM)

- Referensi

PT Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| 6.1.1. | Mistar baja |
| --- | --- |
| 6.1.2. | Thickness tester |
| 6.1.3. | Gunting |
| 6.1.4. | Spektrofotometer Infra Merah |
| 6.1.5. | Timbangan |

|  | Jumlah sampel : 1 m / BTBS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Prosedur

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja

      - Amati fisik, bentuk dan warna serta kelengkapan lain.

      - Bandingkan contoh dengan standar/ contoh KF.

  - Bahan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja

- Periksa jenis bahan dan bandingkan dengan standar/ contoh KF.

  - Komposisi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja

- Periksa komposisi bahan pada CoA dan bandingkan dengan spesifikasi.

  - Tebal

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara kerja

- Siapkan thickness tester.

- Ukur ketebalan dari beberapa PVC atau PVDC Rigid Film.

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil.

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan.

- Bandingkan nilai yang diperoleh dengan persyaratan dalam spesifikasi.

  - Lebar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja

- Siapkan penggaris dari logam dengan ketelitian 0,1 cm.

- Ukur lebar PVC atau PVDC Rigid Film.

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan.

- Bandingkan nilai yang diperoleh dengan persyaratan dalam spesifikasi.

  - Diameter roll

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja

- Diameter roll bagian dalam

- Siapkan penggaris logam dengan ketelitian 0,1 cm.

- Ukur diameter roll bagian dalam PVC atau PVDC Rigid Film.

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil.

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan.

- Diameter roll bagian luar

- Siapkan penggaris logam dengan ketelitian 0,1 cm.

- Ukur diameter roll bagian luar PVC atau PVDC Rigid Film.

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil.

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan.

  - Berat bahan per m²

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja

- Potong PVC atau PVDC Rigid Film yang akan diperiksa dengan ukuran 10 cm x 10 cm.

- Timbang hasil potongan tersebut dan catat beratnya.

- Hitung berat rata-rata dari semua contoh yang telah ditimbang.

- Hitung berat per m2 dari bahan tersebut.

Rumus :

| = | 10.000 | X Berat rata-rata |
| --- | --- | --- |
|  | P X L |  |

Keterangan :

P   =  Panjang

L   =  Lebar

  - IR Spektrum

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja

## Periksa PVC atau PVDC Rigid Film dengan alat IR Spektrofotometer.

- Bandingkan spektrum yang dihasilkan dengan persyaratan dalam spesifikasi.

Catatan :

- Hasil pemeriksaan di catat di formulir pemeriksaan bahan pengemas no F-PQC-02-002-03

- Parameter pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi masing-masing bahan

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-02-012 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-02-012 | 01 | 15 DEC 2021 | - Penggabungan instruksi kerja bahan pengemas PVC dan PVDC - Penambahan definisi | Disesuaikan dengan lapangan |
| I-QC-02-012 | 02 | 02 FEB 2022 | - Menambahkan Bahasa inggris - Perubahan pada penanggung jawab | Disesuaikan dengan lapangan |
| I-QC-02-012 | 03 | 04 APR 2023 | - Menghilangkan parameter pemeriksaan daya rekat - Perubahan definisi | Disesuaikan dengan lapangan |
| I-QC-02-012 | 04 |  | - Menghilangkan Bahasa Inggris - Menghilangkan point 7.8 Dicoba di mesin blister - Merevisi point 6 Jumlah Sampel | Disesuaikan dengan lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPT

- AMPM

- SOK

- SPBK

- SCCR