- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sodium Cyclamate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis pemeriksaan Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Sodium Cyclamate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

- Referensi

British Pharmacopoeia 2024;

British Pharmacopeia 2015;

USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 11. | Botol timbang |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tabung nessler | 12. | Desikator |
| 3. | Tabung reaksi | 13. | Erlenmeyer |
| 4. | Oven | 14. | Potensiometer |
| 5. | Spektrofotometri | 15. | pH Meter |
| 6. | Pipet Tetes | 16. | Batang Pengaduk |
| 7. | Pipet Ukur | 17. | Gelas Ukur |
| 8. | Pipet Seukuran | 18. | Gelas Kimia |
| 9. | Buret | 19. | Labu Erlenmeyer |
| 10. | Penjepit cawan | 20. | Sarung tangan anti panas |

  - Bahan

| 1. | Air murni | 10. | Kalium Piroantimonat P |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol 96 % | 11. | Kalium Hidroksida |
| 3. | Air murni bebas CO2 | 12. | Natrium Hidroksida |
| 4. | Perak Nitrat | 13. | Kalium Karbonat 15% |
| 5. | Asam Hidroklorida | 14. | Asam Sulfat 0,02N |
| 6. | Barium Klorida | 15. | Asam Asetat Anhydrat |
| 7. | Asam Asetat 1 N | 16. | Asam Perklorat 0,1 M |
| 8. | Baku Kerja Sodium Cyclamate | 17. | Kalium Bromida for IR Spectroscopy |
| 9. | Indikator Kristal Violet |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam Tabung Reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol 96%

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Etanol 96% dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112).

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Sodium Cyclamate dengan 400 mg Kalium Bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi C

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 10 ml Air Murni, kocok hingga larut. Simpan sebagai larutan A.

- Pipet 1 ml Larutan A, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 1 ml Air Murni bebas CO2, kocok hingga larut.

- Tambahkan 2 ml Perak Nitrat, kocok hingga homogen. Amati larutan.

- Identifikasi D

- Pipet 1 ml larutan A, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 5 ml Air Murni bebas CO2, kocok hingga larut.

- Tambahkan 2 ml HCl 1N dan 4 Larutan Barium Klorida 10%, kocok hingga homogen. Amati larutan ; Terbentuk larutan jernih.

- Tambahkan 2 ml Perak Nitrat, kocok hingga homogen.

- Amati larutan.

- Identifikasi E

- Kalium Piroantimonat LP

- Timbang 2 g Kalium Piroantimonat P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 85 ml air panas.

- Dinginkan secara cepat.

- Tambahkan 50 ml Larutan Kalium Hidroksida (50 mg/ml) dan 1 ml Larutan NaOH 8,5%. Diamkan selama 24 jam, kemudian saring.

- Tambahkan 14 ml Air Murni.

- Kocok hingga homogen.

- Pengujian

- Pipet 2 ml larutan A, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 2 ml larutan Kalium Karbonat 15%.

- Panaskan hingga mendidih: tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 4 ml Kalium Piroantimonat LP dan panaskan sampai mendidih.

- Dinginkan dalam tangas es, jika perlu gores bagian dalam wadah dengan batang pengaduk: terbentuk endapan.

  - Kejernihan dan Warna Larutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112)

    - Cara Kerja:

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air Murni bebas CO2.

- Aduk hingga homogen.

- Amati larutan.

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112)

    - Cara Kerja:

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan Air Murni bebas CO2 hingga 100 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat pH Meter.

  - Absorban

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112)

    - Cara Kerja:

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan 10 ml Air Murni bebas CO2, sonikasi hingga larut.

- Biarkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Air Murni bebas CO2 hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 270 nm.

  - Sulfat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112)

    - Cara Kerja

- Larutan baku

- Pipet 15 ml larutan Asam Sulfat 0,02 N; masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan Air Murni bebas CO2 hingga volume 30 - 40 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan uji

- Timbang 15 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutkan dengan 1,5 ml Air Murni bebas CO2.

- Tambahkan Air Murni bebas CO2 hingga volume 30 - 40 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler

- Tambahkan 2 ml Asam Asetat 1 N, kocok

- Tambahkan 2 ml BaCl2 10%, kocok

- Diamkan selama 5 menit

- Amati kekeruhan larutan, intensitas kekeruhan larutan uji tidak lebih dari larutan baku.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium cyclamate (S-QC-01-112)

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang.

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang ± 5 mm - 10 mm.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP		= Susut pengeringan

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112)

    - Cara Kerja:

- Timbang seksama 150 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.

- Larutkan tanpa pemanasan dengan 60 ml Asam Asetat Anhidrat .

- Titrasi dengan larutan Asam Perklorat 0,1 M menggunakan indikator kristal violet.

- Lakukan penentuan titik akhir secara potensiometrik.

1 ml Asam Perklorat 0,1 M setara dengan 20,12 mg C6H12NNaO3S

    - Perhitungan:

C = V u ×M0,1×20,12Wu×100(100-SP)×100%

Keterangan:

C		= Kadar Sodium Cyclamate (%)

Vu		= Volumen HClO4 0,1 M yang diperlukan untuk titrasi zat uji (ml)

M		= Konsentrasi HClO4 yang digunakan (M)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP		= Susut Pengeringan (%)

20,12 	= Kesetaraan 1 ml HClO4 0,1 M dengan Sodium Cyclamate

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Cyclamate (S-QC-01-112)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-091 | 00 | 05 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-091 | 01 | 25 JUN 2024 | - Perubahan Format - Perubahan Kode Material - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Intruksi Kerja | Review dokumen sesuai referensi terbaru : BP 2023 |
| I-QC-01-091 | 02 |  | - Penambahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Cara Kerja Ph - Penambahan Kadar - Penambahan Daftar Distribusi |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML

    - SOVMA