- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Clopidogrel Bisulfate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Clopidogrel Bisulfate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 899 – 901;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 15. | Membran Filter 0,2 μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 16. | Oven |  |
| 3. | Cawan Pijar | 17. | Penjepit Cawan |  |
| 4. | Desikator | 18. | Pipet Seukuran |  |
| 5. | Furnace | 19. | Pipet Tetes |  |
| 6. | Gelas Kimia | 20. | Pipet Ukur |  |
| 7. | Gelas Ukur | 21. | Pompa Vacuum |  |
| 8. | HPLC | 22. | Spektrofotometer IR |  |
| 9. | Kertas Indikator pH Universal | 23. | Syringe Filter 0,2 μm |  |
| 10. | Kolom C18 (L1) ; 3,9 mm x 15 cm; 5 μm | 24. | Tabung Reaksi |  |
| 11. | Kolom L57 ; 4,6 mm x 15 cm ; 5 μm | 25. | Timbangan Analitik |  |
| 12. | Kolom L80 ; 4,6 mm x 25 cm ; 10 μm | 26. | Ultrasonic Bath |  |
| 13. | Labu Ukur | 27. | Vortex |  |
| 14. | Magnetic Stirrer |  |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 11. | Heptana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Amonium Asetat | 12. | Kalium Fosfat Monobasa |  |  |
| 3. | Asam Klorida | 13. | Metanol |  |  |
| 4. | Asam Nitrat | 14. | Reference Standard Clopidogrel |  |  |
| 5. | Asam Sulfat |  | Related Compound A |  |  |

| 6. | Asetonitril | 15. | Reference Standard Clopidogrel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Baku Kerja Clopidogrel Bisulfate |  | Related Compound B |  |
| 8. | Barium Klorida | 16. | Reference Standard Clopidogrel |  |
| 9. | Etanol |  | Related Compound C |  |
| 10. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy | 17. | Timbal (II) Asetat |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Clopidogrel Bisulfate (S-QC-01-275).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Clopidogrel Bisulfate (S-QC-01-275).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam pH Netral

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni yang telah dinetralkan di dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam pH 1

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni yang telah diatur hingga pH ± 1 dengan bantuan Asam Klorida 1 N di dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Clopidogrel Bisulfate (S-QC-01-275).

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Clopidogrel Bisulfate dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B (Metoda HPLC)

Lakukan pemeriksaan parameter Identifikasi Metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter Kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada Penetapan Kadar.

- Uji Identifikasi C (Identifikasi Sulfat)

- Uji A Identifikasi Sulfat

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 10 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes Barium Klorida 12%.

- Amati pemerian larutan: terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam Asam Klorida P dan Asam Nitrat P.

- Uji B Identifikasi Sulfat

- Timbal (II) Asetat LP

- Timbang 9,5 g Timbal (II) Asetat P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 100 ml Air Murni yang baru mendidih.

- Aduk hingga larut.

- Pengujian

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 10 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes Timbal (II) Asetat LP.

- Amati pemerian larutan: terbentuk endapan putih yang larut dalam Amonium Asetat LP.

- Uji C Identifikasi Sulfat

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 10 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes Asam Klorida P.

- Amati pemerian larutan : tidak terbentuk endapan.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Clopidogrel Bisulfate (S-QC-01-275).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam Oven dengan suhu 105°C ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP = Wa-WbWa-Wo ×100%

Keterangan :

| SP | = | Susut pengeringan (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Clopidogrel Bisulfate (S-QC-01-275).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn = Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Clopidogrel Bisulfate (S-QC-01-016).

    - Cara Kerja :

- Larutan Dapar

- Timbang saksama 960 mg Natrium 1-Pentasulfonat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 1000 ml Air Murni.

- Atur pH hingga 2,5 ± 0,1 dengan penambahan Asam Fosfat P.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan A

- Masukkan larutan Dapar ke dalam botol pereaksi.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan B

- Masukkan Asetonitril P ke dalam botol pereaksi.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan C

- Masukkan Metanol P ke dalam botol pereaksi.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Pengencer

- Buat campuran Asetonitril P : Larutan Dapar (3 : 2).

- Masukkan ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Stok Baku Clopidogrel

- Timbang saksama 10 mg Baku Kerja Clopidogrel Bisulfate, masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Clopidogrel Bisulfate : 0,2 mg/ml)

- Larutan Stok Senyawa Sejenis A Clopidogrel

- Timbang saksama 10 mg Reference Standard Clopidogrel Related Compound A, masukkan ke dalam labu ukur coklat 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis A Clopidogrel : 0,1 mg/ml)

- Larutan Stok Senyawa Sejenis B Clopidogrel

- Timbang saksama 10 mg Reference Standard Clopidogrel Related Compound B, masukkan ke dalam labu ukur coklat 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis B Clopidogrel : 0,1 mg/ml)

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet masing-masing 2,5 ml Larutan Stok Baku Clopidogrel Bisulfate, 1 ml Larutan Stok Senyawa Sejenis A Clopidogrel, 1 ml Larutan Stok Senyawa Sejenis B Clopidogrel, masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 ml.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Clopidogrel Bisulfate : 0,05 mg/ml ; Senyawa Sejenis A Clopidogrel dan Senyawa Sejenis B Clopidogrel : 0,01 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet 0,325 ml Larutan Stok Baku Clopidogrel Bisulfate, masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 ml.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 6,5 μg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 12,5 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur coklat 25 ml.

- Tambahkan ± 15 ml Larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 20 ml.

- Encerkan dengan Larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,05 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: C18 (L1) ; 3,9 mm x 15 cm; 5 μm

Suhu Kolom		: 30°C

Flow Rate		: 1,0 ml/menit

Detektor		: UV 220 nm

Volume Injeksi		: 5 μl

Fase Gerak		: Gradien

| Waktu (Menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) | Larutan C (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 85 | 10 | 5 |
| 3 | 85 | 10 | 5 |
| 48 | 30 | 65 | 5 |
| 68 | 30 | 65 | 5 |

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Waktu Retensi (rt) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Tailing Factor (tf) | ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | ≥ 2000 |
| Perbandingan Puncak Terhadap Lembah (Hp/Hv) | (Hp/Hv) Senyawa Sejenis B Clopidogrel dan Clopidogrel ≥ 10 |

- Syarat Cemaran Organik

| Komponen | RRT | Kriteria Penerimaan (%) |
| --- | --- | --- |
| Senyawa Sejenis A Clopidogrel | 0,4 | Tidak lebih dari 0,20 |
| Clopidogrel | 1,0 | - |
| Senyawa Sejenis B Clopidogrel | 1,1 | Tidak lebih dari 0,30 |
| Cemaran lain | - | Tidak lebih dari 0,10 |
| Total cemaran | - | Tidak lebih dari 0,50 |

    - Perhitungan :

Cr = LiLk×WsWu×0,3252× B %

Keterangan:

| Cr | = | Kadar Cemaran Organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area masing-masing puncak cemaran pada larutan uji |
| Lk | = | Luas area pucak Clopidogrel pada larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Cemaran Organik C Clopidogrel

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Clopidogrel Bisulfate (S-QC-01-016).

    - Cara Kerja :

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Heptana P : Etanol Mutlak P (85 : 15).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Stok Baku Clopidogrel

- Timbang saksama 5 mg Baku Kerja Clopidogrel Bisulfate, masukkan ke dalam labu ukur coklat 25 ml.

- Tambahkan Etanol Mutlak P hingga setengah volume labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Heptana P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,2 mg/ml)

- Larutan Stok Senyawa Sejenis B Clopidogrel

- Timbang saksama 5 mg Reference Standard Clopipdogrel Related Compound B, masukkan ke dalam labu ukur coklat 25 ml.

- Tambahkan Etanol Mutlak P hingga setengah volume labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Heptana P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,2 mg/ml)

- Larutan Stok Senyawa Sejenis C Clopidogrel

- Timbang saksama 5 mg Reference Standard Clopipdogrel Related Compound C, masukkan ke dalam labu ukur coklat 25 ml.

- Tambahkan Etanol Mutlak P hingga setengah volume labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Heptana P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,2 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet masing-masing 1 ml Larutan Stok Baku Clopidogrel, Larutan Stok Senyawa Sejenis B Clopidogrel, dan Larutan Stok Senyawa Sejenis C Clopidogrel, masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 ml.

- Tambahkan Etanol Mutlak P hingga setengah volume labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Heptana P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 μm.

(Konsentrasi Clopidogrel; Senyawa Sejenis B Clopidogrel; Senyawa Sejenis C Clopidogrel : 0,02 mg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang saksama 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 ml.

    - Tambahkan ± 25 ml Etanol Mutlak P, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Heptana P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,2 μm.

(Konsentrasi : 2 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: L80 ; 4,6 mm x 25 cm ; 10 μm

Suhu Kolom		: 25°C

Flow Rate		: 0,8 ml/menit

Detektor		: UV 220 nm

Volume Injeksi		: 10 μl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Waktu Retensi (rt) | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Tailing Factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Waktu Retensi Relatif (RRT) | RRT Senyawa Sejenis B Clopidogrel, Clopidogrel, dan Senyawa Sejenis C Clopidogrel berturut-turut adalah lebih kurang 0,7; 1,0; dan 0,6 |
| Resolusi (R) | R ≥ 2,0 antara puncak Senyawa Sejenis C Clopidogrel dengan puncak Senyawa Sejenis B Clopidogrel |
| Signal to Noise | Signal to Noise puncak Senyawa Sejenis C Clopidogrel ≥ 20 |

    - Perhitungan :

Cr = LiLk×WsWu×50250× B %

Keterangan :

| Cc | = | Kadar Senyawa Sejenis C Clopidogrel (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area puncak Senyawa Sejenis C Clopidogrel pada larutan uji |
| Lk | = | Luas area puncak Senyawa Sejenis C Clopidogrel pada larutan baku |
| Ws | = | Berat Reference Standard Clopidogrel Related Compound C yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| B% | = | Kadar Reference Standard Clopidogrel Related Compound C (%) |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Clopidogrel Bisulfate (S-QC-01-275).

    - Cara Kerja :

- Larutan Dapar

- Timbang saksama 1,36 g Kalium Fosfat Monobasa P (KH2PO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 1000 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Buat campuran Larutan Dapar : Asetonitril P (3 : 1).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 μm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Stok Clopidogrel Bisulfate

- Timbang saksama 2 mg Baku Kerja Clopidogrel Bisulfate, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi: 0,1 mg/ml)

- Larutan Stok Senyawa Sejenis B Clopidogrel

- Timbang saksama 2 mg Reference Standard Clopidogrel Related Compound B, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis B Clopidogrel : 0,2 mg/ml).

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet 1,25 ml Larutan Stok Clopidogrel Bisulfate dan 1,25 ml Larutan Stok Senyawa Sejenis B Clopidogrel dengan menggunakan mikropipet, masukkan ke dalam labu ukur 5 ml yang sama.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Clopidogrel Bisulfate : 25 μg/ml dan Clopidogrel Related Compound B: 50 μg/ml).

- Larutan Baku

- Timbang saksama 20 mg Baku Kerja Clopidogrel Bisulfate, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 μm

(Konsentrasi : 0,1 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 μm.

(Konsentrasi : 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: L57 ; 4,6 mm x 15 cm ; 5 μm

Suhu Kolom		: 25°C

Flow Rate		: 1,0 ml/menit

Detektor		: UV 220 nm

Volume Injeksi		: 5 μl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| Waktu Retensi (rt) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| Tailing Factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 2,5 antara puncak Clopidogrel Bisulfate dengan puncak enansiomer pertama Senyawa Sejenis B Clopidogrel |
| Waktu Retensi Relatif (RRT) | RRT dua enansiomer Senyawa Sejenis B Clopidogrel dan Clopidogrel berturut-turut adalah lebih kurang 0,8; 1,2; dan 1,0 |

    - Perhitungan :

Cu= LuLs×WsWst×WutWu×100 %(100 % - SP)× B %

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Clopidogrel Bisulfate yang telah diperhitungkan terhadap zat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Clopidogrel Bisulfate pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Clopidogrel Bisulfate pada larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wst | = | Berat baku kerja teoritis (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wut | = | Berat zat uji teoritis (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Clopidogrel Bisulfate (S-QC-01-016).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-275 | 00 | 06 OCT 2020 |  | Dokumen Baru |
| I-QC-01-275 | 01 | 09 MAY 2025 | - Perubahan Format - Perubahan Alat dan bahan - Perubahan Intruksi Kerja - Penambahan Uji Batas Mikroba - Penambahan Daftar Distribusi | Mengikuti Referensi Terbaru |
| I-QC-01-275 | 02 |  | - Penambahan Alat dan Bahan - Perubahan cara kerja Cemaran Organik C Clopidogrel | Mengikuti Referensi Terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA