- Tujuan

Untuk memastikan tata cara penanganan pemeriksaan bahan pengemas dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan penanganan bahan pengemas di PT. Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mengesahkan prosedur ini

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor Pemeriksaan Bahan Pengemas bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar

- Definisi

  - Bahan Pengemas adalah Semua bahan yang dipakai dalam proses pengemasan produk ruahan untuk menghasilkan produk jadi

  - Bahan pengemas primer adalah bahan pengemas yang kontak langsung dengan produk

  - Bahan pengemas sekunder adalah bahan pengemas yang tidak kontak langsung dengan produk

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun 2021

  - PT. Kimia Farma

- Prosedur

- Alur Proses Pemeriksaan

| ALUR PROSES | AKTIFITAS | KETERANGAN/LAMPIRAN |
| --- | --- | --- |
| Penerimaan Permohonan Periksa Pengambilan Contoh Pemeriksaan Fisik TMS Entry hasil pemeriksaan SAP Pemeriksaan Laboratorium UD LA Ditolak & Label Merah “DITOLAK” DILULUSKAN DITOLAK MS HULS/ NCP LA Diluluskan & Label Hijau “DILULUSKAN” Penerimaan Permohonan Periksa Pengambilan Contoh Pemeriksaan Fisik TMS Entry hasil pemeriksaan SAP Pemeriksaan Laboratorium UD LA Ditolak & Label Merah “DITOLAK” DILULUSKAN DITOLAK MS HULS/ NCP LA Diluluskan & Label Hijau “DILULUSKAN” | - Terima permohonan pemeriksaan kedatangan bahan Pengemas dari bagian gudang berupa BTBS, memo pemeriksaan ulang dari bagian Gudang/Penandaan, memo pemeriksaan Bahan Pengemas Alternatif. Catat BTBS/ Memo ke dalam logbook masing-masing. - a. Jika jumlah wadah yang diterima ≤ 3, lakukan pengambilan contoh 100%. b. Jika jumlah wadah yang diterima > dari 3, lakukan pengambilan contoh dengan rumus : K= n + 1 secara random. c. Setelah dilakukan Pengambilan contoh secara point a atau b, lanjut sampling berdasarkan Tabel AQL secara random kecuali untuk polycell, alfo, PVC, PVDC , viscothen atau bahan Pengemas lain jika ada - Lakukan pemeriksaan fisik hasil sampling pada point 2.c, kemudian catat dalam Formulir Pemeriksaan Fisik Bahan Pengemas (Estetika) no F-PQC-02-002-02 - Lakukan pemeriksaan contoh di laboratorium berdasarkan Instruksi Kerja, Spesifikasi, dan Proofprint masing-masing bahan pengemas (untuk bahan pengemas cetak) - Masukan data hasil pemeriksaan ke dalam sistem SAP | Permohonan pemeriksaan kedatangan bahan dari Gudang berupa BTBS, memo pemeriksaan ulang bahan kemas, dan memo pemeriksaan bahan Pengemas alternatif Logbook masing-masing bahan pengemas Formulir Pemeriksaan Fisik Bahan Pengemas (Estetika) no F-PQC-02-002-02 Instruksi Kerja, Spesifikasi, dan Proofprint Hasil pemeriksaan bahan pengemas |
| ALUR PROSES | AKTIFITAS | KETERANGAN/LAMPIRAN |
|  | - Periksa hasil entry data pemeriksaan oleh SPBK beserta raw datanya kemudian paraf - Lakukan UD/ACC di sistem SAP oleh AMPM - Cetak Laporan Analisa di sistem SAP jika telah di UD/ACC oleh AMPM - Cetak Label diluluskan atau Ditolak - Ketidaksesuaian atau penyimpangan yang ditemukan pada saat pemeriksaan ditangani sesuai Protap HULS dan atau Protap Penyimpangan - Ketidaksesuaian hasil pemeriksaan dilaporkan kebagian terkait dan supplier - Kumpulkan sisa contoh bahan pengemas setiap 4 bulan sesuai protap penanganan limbah di laboratorium QC (PHS-02-005) dan diserahkan ke bagian AMK3L | Laporan Analisa (LA) Laporan Analisa (LA) Label Formulir HULS dan Formulir Penyimpangan Memo Berita Acara Pemusnahan |

- Pengambilan Contoh

    - Pengambilan Contoh/sampling bahan pengemas diawali dengan penerimaan permohonan pemeriksaan berupa:

- BTBS (Bukti Terima Barang Sementara) dari gudang bahan pengemas.

- Memo Permohonan pemeriksaan bahan pengemas alternatif dari Sub. Bagian Optimasi Bahan Pengemas.

- Memo permohonan pemeriksaan retest bahan kemas jika tercantum di CoA supplier

Catat BTBS/ Memo ke dalam logbook masing-masing bahan pengemas.

    - Pengambilan contoh di lakukan sebagai berikut:

- Pengambilan contoh jika N ≤ 3 , sampling dilakukan 100%.

- Pengambilan contoh jika N> 3, sampling dilakukan secara Random

Rumus : K = 1 + n

n adalah jumlah wadah, dan K adalah jumlah wadah yang diambil contoh.

- Jika telah dilakukan sampling secara point 1 dan 2, lakukan pemeriksaan fisik dengan jumlah yang diperiksa sesuai Tabel AQL lihat lampiran (F-PQC-02-002-01), secara random. Polypolos / Polycetak, Alumunium Foil, PVDC atau PVC, viscothen, atau bahan kemas primer lain untuk strip atau blister (jika ada), jumlah sample pemeriksaan fisik menggunakan rumus : n + 1

- Jumlah cacat yang ditemukan berdasarkan nilai AQL menjadi dasar kriteria penerimaan Bahan Pengemas dengan kriteria cacat, sebagai berikut :

| Kelas | AQL | Definisi |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Tidak memenuhi Regulasi contoh : Tidak ada no registrasi, Kode Penandaan, dll |
| I | 0,15 | Cacat Kritis/Fungsional, mempengaruhi mutu dan proses selanjutnya contoh: Gulungan longgar, Core penyok, dll |
| II | 1,5 | Cacat Mayor (mempengaruhi proses selanjutnya) contoh: alas botol tidak rata, badan botol penyok, dll |
| III | 2,5 | Cacat Minor/estetika (tidak mempengaruhi proses atau mutu) contoh warna tulisan yang menyertai logo pudar warnanya, perekat amplop atau dus lepas, bahan kemas kotor,dll |

    - Cara Kerja

- Persiapan

- Siapkan alat yang diperlukan dan gunakan pakaian kerja (Jas laboratorium, masker dan sepatu kerja).

- Siapkan label “DIAMBIL CONTOH” yang akan di tempel pada wadah yang telah diambil contoh.

- Pelaksanaan

- Berdasarkan BTBS catat pada Formulir Pemeriksaan Fisik Bahan Pengemas (F-PQC-02-002-02), data sebagai berikut :

      - Tanggal BTBS

- Nama Bahan Pengemas

- No. Dokumen/ BTBS

- No Bets

- No. PO

- Jumlah

- Supplier

- Tanggal Sampling

- Periksa wadah yang akan diambil contoh, meliputi :

- Nama Bahan Pengemas

- Nomor & Tanggal BTBS

- Nama Supplier

- Jumlah yang diterima

- Kelengkapan identitas (CoA bila ada)

- Kebersihan wadah

- Kerapihan wadah (segel, tutup dan seal)

- Bersihkan wadah kemasan luar dari debu menggunakan lap bersih.

- Buka wadah/ kemasan luar sesuai dengan jumlah yang disampling (secara random) dengan rumus K=n + 1, kemudian tempel label pemeriksaan Fisik (Estetika) no. F-PQC-02-002-12

- Lakukan pemeriksaan fisik (estetika) contoh (secara random) dengan jumlah berdasarkan Tabel AQL no. F-PQC -02-002-01 (kecuali polycell, Alumunium poil, PVC, PVDC berdasarkan rumus

K=n + 1)

Contoh :

Bahan kemas Dus yang diterima sebanyak 16 box @1500 bh =24000 bh

Jumlah yang disampling K=n+1, berarti 16 + 1 = 5 box

Jumlah yang diperiksa berdasarkan Tabel AQL dengan jumlah 24000 = 315 buah

Jumlah yang diperiksa tiap wadah 315 bh/5 = 63 buah

- Catat hasil pemeriksaan di formulir pemeriksaan fisik bahan pengemas (F-PQC-02-002-02).

- Ambil sejumlah bahan pengemas dari masing-masing wadah sesuai table sampel untuk diperiksa di laboratorium (F-PQC-02-002-10).

- Tempel label “DIAMBIL CONTOH“ pada kemasan yang telah diambil contohnya.

- Tutup kembali wadah yang telah dibuka dengan plakband kimia farma dengan baik.

Catatan : Sampling

- Kemasan Primer : dilakukan di Ruang Sampling Bahan Kemas

- Kemasan sekunder : dilakukan ditempat (area karantina)

- Jika terjadi ketidaksesuaian, lakukan pengambilan contoh terhadap sampel lain dalam wadah yang sudah dibuka/ di sampling.

- Pemeriksaan Bahan Pengemas

    - Catat sample yang diterima kedalam logbook Pemeriksaan Bahan Pengemas

    - Bahan Pengemas yang telah disampling, diperiksa sesuai instruksi kerja, spesifikasi dan proofprint masing-masing bahan pengemas (untuk bahan pengemas cetak)

    - Apabila dalam sekali kedatangan bahan kemas dibagi ke dalam beberapa bets dengan no bets  vendor yang sama, maka pemeriksaan lengkap dilakukan pada salah satu bets saja. Bets lain hanya dilakukan pemeriksaan pemerian, no registrasi, kode penandaan.

    - Apabila kedatangannya berbeda dengan no bets vendor yang sama, maka pemeriksaan dilakukan secara lengkap sesuai instruksi kerja dan spesifikasi yang berlaku.

    - Untuk bahan pengemas retest di lakukan pemeriksaan terhadap parameter bertandakan “R”

    - Catat hasil pemeriksaan pada formulir Pemeriksaan Masing-masing bahan pengemas yang tercantum dalam formulir F-PQC-02-002

    - Tempel 1 (satu) contoh pada lembar pemeriksaan kecuali Botol, Box, Layer, Partisi, Karton Saring dan Container

    - Serahkan sample botol, pilfer proof dan tutup botol ke bagian Pemeriksaan Mikrobiologi untuk diperiksa Mikrobiologinya (kecuali botol dan tutupnya yang diproduksi di ruang Clean Rooms di Suppliernya, diperiksa mikrobiologi setiap tahun, setiap vendor di awal kedatangan bahan).

    - Apabila ada salah satu atau lebih hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi lakukan investigasi sesuai dengan Prosedur HULS (PQC-00-014) dan Prosedur Penanganan Penyimpangan (PQS-03-003).

- Kriteria Penerimaan

    - Memenuhi Syarat

- Jika semua hasil pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan fisik pada saat sampling dan pemeriksaan yang ada dalam spesifikasi memenuhi syarat

- Jika hasil pemeriksaan fisik saat sampling ditemukan cacat kritikal, cacat mayor dan cacat  minor kurang dari syarat AQL dan parameter pemeriksaan lain dalam spesifikasi memenuhi syarat maka bahan pengemas tersebut dapat diterima

    - Ditolak

- Jika hasil pemeriksaan fisik saat sampling ditemukan cacat 0, cacat kritikal, cacat mayor dan cacat minor lebih  dari syarat AQL maka maka bahan pengemas tersebut “Ditolak”

- Jika ditemukan salah satu atau lebih hasil pemeriksaan tidak sesuai spesifikasi  bersifat kritikal (gulungan longgar, warna dasar tidak sesuai proofprint) maka bahan pengemas tersebut “Ditolak”

- Jika hasil pemeriksaan fisik saat sampling ditemukan cacat kritikal, cacat mayor, dan cacat minor  kurang dari syarat AQL, mengamati hal tersebut diatas sebagai berikut :

- Jumlah cacat mayor ditambah cacat kritikal, jika masih kurang dari syarat AQL dijumlahkan lagi kedalam cacat minor kalau semua jumlah cacat melebihi dari syarat AQL minor maka bahan pengemas tersebut “Ditolak”

Catatan:

Kritikal: jika ketidaksesuaian hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap mutu produk atau mesin

- Pembuatan Laporan Analisis Bahan pengemas/ LABK dan Label Status

- Pembuatan Laporan Analisa

    - Lembar pemeriksaan yang telah lengkap (Contoh bahan pengemas, BTBS, formulir pemeriksaan fisik bahan pengemas, form. Pemeriksaan Bahan Pengemas, CoA) siap dibuat laporan analisanya.

    - Untuk bahan pengemas retest berisi formulir pemeriksaan bahan kemas & memo retest dari gudang/penandaan siap untuk dibuat laporan analisanya

    - Masukkan data Laporan Analisis ke sistem SAP

    - Periksa hasil entry data oleh SPBK beserta raw datanya kemudian paraf

    - Lakukan UD / ACC di sistem SAP oleh Asman Pengawasan Mutu

    - Jika hasil pemeriksaan Memenuhi Syarat atau Ditolak, Print label status dan Laporan Analisa kemudian ditandatangani oleh Supervisor Bahan Pengemas dan disetujui Asman Pengawasan Mutu

    - Untuk Desain Baru

- Laporan Analisa yang sudah disetujui dan label status, ditandai dengan cap “Desain Baru”

- Catat kedalam formulir informasi penerimaan bahan pengemas Desain Baru memuat no bets, no PO, jumlah yang diterima, Supplier, dan kesesuaian perubahannya

- Buat Memo pemberitahuan, dengan formulir informasi penerimaan Bahan Pengemas Desain Baru sebagai lampiran ke bagian terkait yaitu Asman Tehnical Support, Asman QA Operational, Asman Produksi terkait, Asman Pengemasan terkait dan Asman Penyimpanan

    - Buat memo pemberitahuan bahan pengemas yang ditolak kebagian yang terkait yaitu Manager operational excellence, bagian Procurement, bagian Supply Chain, bagian PPP, bagian Penyimpanan,  Keuangan dan Akuntansi dengan dilampikan Formulir Registrasi Penyimpangan, Laporan Analisa, beserta foto jika ada

    - Arsipkan/simpan Laporan Analisis sesuai no urut BTBS di Bantex.

- Pembuatan Label

- Buat Label DILULUSKAN (Warna Hijau) :

- Apabila pemeriksaan pada Laporan Analisis “ Memenuhi syarat”

- Untuk Bahan Pengemas Desain Baru label diluluskan ditandai dengan cap” Desain Baru”

- Jika bahan kemas tsb diterima seluruhnya, label yang dibuat untuk seluruh wadah

- Jika bahan kemas tsb diterima Sebagian, label yang dibuat sejumlah wadah yang diterima

- Bubuhkan paraf pada label

- Tempel label diluluskan pada wadah menutupi label Karantina

- Buat Label DITOLAK (Warna Merah) :

- Apabila hasil pemeriksaan “Tidak Memenuhi Syarat”

ii.  Jika bahan kemas tsb “DITOLAK” seluruhnya, label yang dibuat untuk seluruh wadah

iii. Jika bahan kemas tsb “DITOLAK Sebagian, label yang dibuat sejumlah wadah yang ditolak

iv. Bubuhkan paraf pada label

v. Tempel label ditolak pada wadah menutupi label Karantina

  - Sisa contoh bahan pengemas

Kumpulkan sisa contoh bahan pengemas sesuai protap penanganan limbah di laboratorium QC (PHS-02-005) setiap 4 bulan  dan serahkan  kebagian AMK3L

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PQC-02-002-01/05 | Tabel AQL | 10 JAN 2025 |
| 2 | F-PQC-02-002-02/10 | Formulir Pemeriksaan Fisik Bahan Pengemas | 11 SEP 2024 |
| 3 | F-PQC-02-002-03/05 | Formulir Pemeriksaan Bahan Pengemas | 24 OCT 2023 |
| 4 | F-PQC-02-002-10/06 | Tabel Sample Pemeriksaan Laboratorium |  |
| 5 | F-PQC-02-002-12/01 | Label Pemeriksaan Fisik (Estetika) | 11 SEP 2024 |
| 6 | F-PQC-02-002-13/01 | Formulir Pemeriksaan Bahan Pengemas Botol |  |
| 7 | F-PQC-02-002-14/01 | Formulir Pemeriksaan Bahan Pengemas Tutup Botol |  |
| 8 | F-PQC-02-002-15/01 | Formulir Pemeriksaan Bahan Pengemas PVC, PVDC |  |
| 9 | F-PQC-02-002-16/01 | Formulir Pemeriksaan Bahan Pengemas Polycell, Aluminium, Viscothen |  |
| 10 | F-PQC-02-002-17/01 | Formulir Pemeriksaan Bahan Pengemas Dus, Etiket, Catch Cover, Leaflet | 24 OCT 2023 |
| 11 | F-PQC-02-002-18/01 | Logbook Pemeriksaan Bahan Pengemas |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQC-02-002 | 00 | 22 Aug 2018 | - | Dokumen Baru |
| PQC-02-002 | 01 | 29 Sep 2020 | Perubahan Tata Cara Penomoran; Point 3 Penanggungjawab ; Point 4 Definisi ; Point 5 Referensi ; Perubahan 6.3.1 pada point B no.2 ; Penambahan 6.3.1 pada point C ; Perubahan 6.3.1 pada point D no.2 ; Penambahan lampiran pemeriksaan | Pada prosedur belum di lengkapi formulir pemeriksaan bahan pengemas |
| PQC-02-002 | 02 | 18 OCT 2021 | Penambahan Referensi | Review Dokumen |
| PQC-02-002 | 03 | 21 SEP 2021 | Perubahan pada proses prosedur, Penambahan lampiran | Memutahirkan prosedur |
| PQC-02-002 | 04 | 19 NOV 2021 | Perubahan pada point 6.2 dan pada lampiran F-PQC-02-002-02, F-PQC-02-002-10 | Dilakukan pemeriksaan mikrobiologi untuk Bahan Kemas Botol, Pilfer Proof dan Tutup Botol |
| F-PQC-02-002-02 | 03 | 18 MAR 2022 | Perubahan isi | Merevisi isi formulir terkait |
| F-PQC-02-002-03 | 04 | 18 MAR 2022 | Perubahan isi | Merevisi isi formulir terkait |
| PQC-02-002 | 05 | 20 MAR 2023 | - Perubahan pada alur prosedur dan pada lampiran F-PQC-02-002-10, F-PQC-02-002-11 - Penambahan Lampiran | Merevisi isi formulir terkait |
| PQC-02-002 | 06 | 24 OCT 2023 | - Perubahan pada point 6.1 dan 6.5 - Perubahan pada lampiran | Menyesuaikan dengan kondisi saat ini |
| PQC-02-002 | 07 | 06 FEB 2024 | - Perubahan pada proses alur prosedur - Perubahan lampiran 1 Tabel military menjadi table AQL | Menyesuaikan dengan kondisi saat ini |
| PQC-02-002 | 08 | 21 MAY 2024 | - Penambahan Catat BTBS/ memo ke dalam logbook masing-masing - Perubahan pada lampiran F-PQC-02-002-02 - Penambahan lampiran F-PQC-02-002-18 | Menyesuaikan dengan kondisi saat ini |
| PQC-02-002 | 09 | 11 SEP 2024 | - Perubahan pada referensi dan proses prosedur - Perubahan pada lampiran F-PQC-02-002-12 | Menyesuaikan dengan kondisi saat ini |
| PQC-02-002 | 10 | 10 JAN 2025 | - Perubahan pada referensi dan proses prosedur - Perubahan pada lampiran F-PQC-02-002-01 | Menyesuaikan dengan kondisi saat ini |
| PQC-02-002 | 11 |  | - Merevisi point 6.3.c - Menghilangkan lampiran F-PQC-02-002-11 Memo Permintaan Percobaan Mesin untuk Sample Bahan Pengemas - Merevisi lampiran F-PQC-02-002-18 Logbook Pemeriksaan Bahan Pengemas | Menyesuaikan dengan kondisi saat ini |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| PHS-02-005 | Prosedur Penanganan Limbah di Laboratorium |
| PQC-00-014 | Prosedur Hasil Uji di Luar Spesifikasi |
| PQS-03-003 | Prosedur Penanganan Penyimpangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBK |
| 3. | SCCR |