- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Opadry AMB Brown 80W 86629 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Opadry AMB Brown 80W 86629 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma;

  - Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290;

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Air Murni | 2. | Asam sulfat P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Bahan

| - 1 | Cawan pijar | 7. | Spatula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Desikator | 8. | Timbangan analitik |  |
| - 3 | Furnace | 9. | Sarung tangan anti panas |  |
|  | Pipet tetes | 10. | Batang Pengaduk |  |
|  | Gelas Kimia | 11. | Gelas Ukur |  |
|  | Penjepit Cawan |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Opadry AMB Brown 80 W 86629 (S-QC-01-172)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Opadry AMB Brown 80 W 86629 (S-QC-01-172)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wo).

- Timbang seksama 1-2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh lebih dari batas yang ditetapan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Selisih penimbangan Wa dan Wb tidak lebih dari 0,5 mg.

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo		= Berat cawan kosong (gram)

Wa		= Berat cawan + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Dispersi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Opadry AMB Brown 80 W 86629 (S-QC-01-172)

    - Cara Kerja

- Timbang 0,1 g zat uji; masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 100 ml Air Murni, aduk selama 5 menit.

- Biarkan dan amati larutan.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Opadry AMB Brown 80 W 86629 (S-QC-01-172)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi & Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-064 | 00 | 30 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-064 | 01 |  | Penambahan referensi; penambahan alat dan bahan; perubahan cara kerja sisa pemijaran; penambahan parameter dispersi, uji batas mikroba | Menyesuaikan dengan referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |