- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Albendazole dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Albendazole sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 73 – 74;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 9. | Cawan pijar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tabung reaksi | 10. | Furnace |
| 3. | Tabung Nessler | 11. | TLC Silika Gel F254 |
| 4. | Pipet tetes | 12. | Chamber |
| 5. | Spektrofotometer IR | 13. | Kertas saring |
| 6. | Oven | 14. | Vortex |
| 7. | Desikator | 15. | Labu ukur |
| 8. | Botol timbang | 16. | Glass titration beaker |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 7. | Baku kerja Albendazole |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Format Anhidrat | 8. | Asam Sulfat P |
| 3. | Eter | 9. | Asam Asetat Glasial P |
| 4. | Metilen Klorida | 10. | Kloroform |
| 5. | Etanol | 11. | Asam Perklorat |
| 6. | Minyak Mineral | 12. | Diethyl Eter P |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Albendazole (S-QC-01-004).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Albendazole (S-QC-01-004).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Asam Format Anhidrat

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 mL Asam Format Anhidrat dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 – 100 mL Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metilen Klorida

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 – 100 mL Metilen Klorida dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 mL Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 mL Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Albendazole (S-QC-01-004).

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 10 – 20 mg Baku Kerja Albendazole dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 10 – 20 mg zat uji dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B

Harga Rf bercak utama Larutan uji sesuai dengan Larutan baku seperti yang diperoleh pada Cemaran organik.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Albendazole (S-QC-01-004).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan :

SP		= Susut Pengeringan (%)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

Wa			= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb			= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Albendazole (S-QC-01-004).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn		= Sisa Pemijaran (%)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

Wa			= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb			= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

  - Cemaran Organik

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Albendazole (S-QC-01-004).

    - Cara Kerja:

- Pembuatan Larutan

      - Larutan Fase Gerak

- Campurkan 60 ml Kloroform P, 10 ml Asam Asetat Glasial P, dan 10 ml Diethyl Ether P.

- Aduk hingga homogen.

- Masukkan fase gerak ke dalam chamber yang telas dilapisi dengan kertas saring.

- Jenuhkan chamber dengan fase gerak hingga seluruh kertas saring terbasahi.

      - Larutan Baku

- Timbang saksama 25 mg baku kerja Albendazole, masukkan ke dalam labu ukur 5 ml.

- Tambahkan Asam Asetat Glasial P hingga ¾ labu ukur, vortex hingga larut.

- Encerkan hingga tanda batas dengan Asam Asetat Glasial P, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Albendazole: 5 mg/ml)

      - Larutan Baku Encer

- Pipet 1 ml Larutan Baku ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan hingga tanda batas dengan Asam Asetat Glasial P, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Albendazole: 0,05 mg/ml)

      - Larutan Uji

- Timbang saksama 50 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 5 ml.

- Tambahkan Asam Asetat Glasial P hingga ¾ labu ukur, vortex hingga larut.

- Encerkan hingga tanda batas dengan Asam Asetat Glasial P, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan uji: 10 mg/ml)

- Kondisi Pengujian

Fase Diam		: Silika GF254

Fase Gerak		: Kloroform P : Asam Asetat Glasial P : Diethyl Eter P

(60 : 10 : 10)

Jarak Elusi		: 15 cm

Jarak antar noda	: ± 2 cm

Volume Penotolan	: 10 μl

Detektor		: UV 254 nm

- Pengukuran

- Totolkan masing-masing 10 μl pelarut, Larutan Baku, Larutan Baku Encer, dan Larutan Uji pada plat KLT dengan jarak penotolan 2 cm.

- Biarkan totolan mengering.

- Elusi dengan fase gerak hingga fase gerak merambat lebih kurang 15 cm.

- Angka plat KLT, biarkan kering di udara.

- Amati plat KLT di bawah cahaya UV 254 nm.

- Harga Rf bercak utama Larutan Uji sesuai dengan Larutan Baku.

    - Perhitungan:

Rf=DsDf

Keterangan:

Rf		= Faktor retensi

Ds		= Jarak bercak

Df		= Jarak elusi (15 cm)

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Albendazole (S-QC-01-004).

    - Cara Kerja:

- Timbang seksama 125 mg zat uji, masukkan ke dalam glass titration beaker.

- Larutkan dengan 50 mL Asam Asetat Glasial P.

- Titrasi dengan Asam Perklorat 0,1 N, tetapkan titik akhir secara potensiometri.

- Lakukan penetapan blangko.

1 mL Asam Perklorat 0,1 N setara dengan 26,53 mg Albendazole

    - Perhitungan:

C=Vu-Vb×N×26,53Wu ×0,1×100%(100%-SP)×100%

Keterangan	:

C		=  Kadar Albendazole (%)

Vu 		= Volume larutan Asam Perklorat 0,1 N yang dibutuhkan untuk mentitrasi

sampel (ml)

Vb		= Volume larutan Asam Perklorat 0,1 N yang dibutuhkan untuk mentitrasi

blanko (ml)

N		= Normalitas aktual larutan titran Asam Perklorat 0,1 N

26,53		= Kesetaraan albendazole

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (ml)

0,1 		= Normalitas teoritis (N)

SP		= Susut pengeringan (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Albendazole (S-QC-01-004).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-025 | 00 | 06 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-025 | 01 |  | Perubahan referensi; Perubahan identifikasi; Penambahan cemaran organik dan uji batas mikroba | Review disesuaikan dengan referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA