- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk Plant - Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan prosedur ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Suplemen III FI V (2018) hal. 2686 - 2687;

  - PT. Kimia Farma;

  - Farmakope Indonesia VI (2020), hal. 1508 – 1509;

  - Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290

- Alat dan bahan

  - Alat

| 1 | Tabung Nessler | 9 | Furnace |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Karl Fischer | 10 | Gelas kimia |
| 3 | HPLC | 11 | Spektrofotometer IR |
| 4 | Labu Ukur | 12 | Timbangan analitik |
| 5 | Cawan pijar | 13 | Ultrasonic bath |
| 6 | Desikator | 14 | Kolom 4,6 x 150 mm, L1, ODS 4; 5 µm |
| 7 | Spektrofotometer UV-Vis | 15 | Pipet Seukuran |
| 8 | Sarung Tangan Anti Panas | 16 | Penjepit Cawan |

  - Bahan

| 1 | Air Murni | 11 | HCl 1 N |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Amonium asetat LP | 12 | Etanol |
| 3 | Kloroform | 13 | NaOH 1N |
| 4 | Asam asetat glasial | 14 | H2O2 10% |
| 5 | Asam klorida P | 15 | Asam Asetat 1% |
| 6 | Eter | 16 | Natrium-1-Heksanasulfonat |
| 7 | Asam sulfat P | 17 | Kalum bromida for IR Spectroscopy |
| 8 | Barium Klorida 12% | 18 | Metanol pro HPLC |
| 9 | Baku kerja Salbutamol Sulfat | 19 | Natrium-1-Heksanasulfonat |
| 10 | NHO3 P |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Salbutamol Sulfate (S-QC-01-057)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Salbutamol Sulfate (S-QC-01-057)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air Murni dalam Tabung Nessler

- Amati pemerian larutan, larutan jernih

- Kelarutan dalam etanol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml etanol dalam gelas kimia 100 ml

- Amati pemerian larutan, larutan jernih

- Kelarutan dalam kloroform

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml kloroform dalam gelas kimia 100 ml

- Amati pemerian larutan, larutan jernih

- Kelarutan dalam eter

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml eter dalam gelas kimia 100 ml

- Amati pemerian larutan, larutan jernih

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Salbutamol Sulfate (S-QC-01-057)

    - Cara Kerja

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Salbutamol Sulfate dengan 400 mg Kalium bromida for IR Spectroscopy

- Buat pellet Kalium bromida

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Salbutamol Sulfate dengan 400 mg Kalium bromida for IR Spectroscopy

- Buat pellet Kalium bromida

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000nm

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku

- Identifikasi B (Serapan Ultraviolet)

- Pembuatan pelarut (HCl 0,1N)

- Pipet 8,3 ml asam klorida P ke dalam gelas kimia yang berisi 500 ml air murni

- Tambahkan air murni hingga 1000 ml

- Aduk hingga homogen

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang dengan seksama 20 mg baku kerja Salbutamol Sulfate, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit

- Diamkan hingga suhu ruang

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Salbutamol Sulfate : 80 µg/ml)

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang dengan seksama 20 mg baku kerja Salbutamol Sulfate, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur hingga 20 ml

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen

(Konsentrasi Salbutamol Sulfate : 80 µg/ml)

- Pengukuran

Lakukkan scanning menggunakan Spektrofotometrer UV-Vis pada panjang gelombang 200 – 400 nm dengan pelarut sebagai blanko.

- Identifikasi C (Uji Identifikasi Umum Sulfat)

- Persiapan Sampel

- Timbang sebanyak 4 mg zat uji salbutamol, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 10 ml Air Murni

- Kocok hingga larutan homogen

- Lakukan penyaringan dengan menggunakan kertas saring

- Gunakan filtrat  untuk Uji Identifikasi Umum Sulfat

- Uji Identifikasi Umum A

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 10 ml Air Murni

- Tambahkan 2 tetes Barium Klorida 12%

- Amati pemerian larutan: terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam HCl P dan HNO3 P.

- Uji Identifikasi Umum B

- Pembuatan Timbal (II) Asetat LP

- Timbang 9,5 g Timbal (II) Asetat P, masukkan ke dalam gelas kimia

- Tambahkan 100 ml Air Murni yang baru mendidih

- Aduk hingga larut

- Pengujian

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 10 ml Air Murni

- Tambahkan 2 tetes Timbal (II) Asetat LP

- Amati pemerian larutan : terbetuk endapan putih yang larut dalam Amonium Asetat LP.

- Uji Identifikasi Umum C

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 10 ml Air Murni

- Tambahkan 2 tetes HCl P

- Amati pemerian larutan: tidak terbentuk endapan

- Identifikasi C (HPLC)

Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan Baku, seperti diperoleh pada Penetapan kadar

  - Kadar Air

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Salbutamol Sulfate (S-QC-01-057)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Salbutamol Sulfate (S-QC-01-057)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo)

- Timbang seksama 1-2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa)

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb)

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebih batas yang ditetapan, basahi lagi residu dengan 1 ml asam sulfat pekat

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC selama 30 menit

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb)

- Selisih penimbangan Wa dan Wb tidak lebih dari 0,5 mg

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo		= Berat cawan kosong (gram)

Wa		= Berat cawan + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Salbutamol Sulfate (S-QC-01-057)

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan HCl 1 N

- Pipet 4,2 ml HCl pekat (12 N) masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Air Murni sampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan NaOH 1 N

- Timbang 2 g NaOH, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 40 ml Air Murni, sonikasi larutan dengan ultrasonic bath sampai larut.

- Tambahkan Air Murni sampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan H2O2 10 %

- Pipet 16,7 ml H2O2 pekat (30%), masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan Air Murni sampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan Asam Asetat 1% (v/v)

- Ambil sebanyak 10 ml Asam Asetat Glasial, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Tambahkan larutan  dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Larutan Pengencer

- Ambil sebanyak 400 ml Metanol pro HPLC, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Genapkan menggunakan Air Murni hingga tanda batas.

- Larutan A

- Timbang sebanyak 0,9417 gram Natrium-1-Heksanasulfonat.

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Tambahkan 200 ml Air Murni, kocok hingga homogen.

- Tambahkan 10 ml Asam Asetat Glasial, kocok hingga homogen.

- Genapkan hingga tanda menggunakan Air Murni.

- Fase Gerak

- Ambil 600 ml Larutan A, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Genapkan hingga tanda menggunakan Metanol pro HPLC.

- Lakukan Uji Kesesuaian Sistem dengan cara injek 5x replikasi larutan baku pembanding dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kondisi HPLC

Kolom		: 4,6 x 150 mm, L1, ODS 4; 5 µm

Detektor	: UV 276 nm

Flow rate	: 1,0 ml/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: Larutan A : Metanol pro HPLC (6:4)

Pelarut		: Asam asetat 1%, Metanol pro HPLC, dan Metanol pro HPLC : Air Murni (6:4)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr)) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan baku pembanding

- Timbang 4,82 mg baku kerja Salbutamol Sulfate, masukan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 60 mL Asam Asetat 1%, sonikasi selama 10 menit

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol pro HPLC.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Genapkan menggunakan larutan Pengencer hingga tanda.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan Uji

- Timbang sampel Salbutamol Sulfate 4,82 mg, masukan ke dalam labu ukur

100 ml.

- Tambahkan 60 mL Asam Asetat 1%, sonikasi selama 10 menit

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Metanol pro HPLC.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Genapkan menggunakan larutan Pengencer hingga tanda.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai kondisi pada Uji Kesesuaian Sistem.

- Perhitungan

Kadar= LuLsxWsWu  x B%

Keterangan :

Lu	= Luas Area Uji

Ls	= Luas Area Standar

Ws	= Berat Baku Kerja yang Ditimbang (gram)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (gram)

B%	= Kadar Baku Kerja

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Salbutamol Sulfate (S-QC-01-057)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-076 | 00 | 15 MAR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-076 | 01 |  | - Penambahan Alat dan Bahan - Perubahan Referensi - Perubahan Intruksi Kerja - Penambahan Identifikasi - Penmabahan Uji Batas Mikroba - Perubahan Format | Review disesuaikan dengan referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

1. AMPM

2. SPBB

3. SPML