- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Albendazole untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Albendazole digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Albendazol

- Metil5-(propiltio)-2-benzimidazolkarbamat

Spesifikasi Bahan

Sinonim		:

Rumus Molekul	: C12H15N3O2S

Bobot Molekul	: 265,33 g/mol

Kode Material	: 31000127

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | FI VI (2020), Hal. 73 - 74 |
|  | Warna |  | Putih sampai kuning pucat | FI VI (2020), Hal. 73 - 74 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Asam Format Anhidrat |  | Larut | FI VI (2020), Hal. 73 - 74 |
|  | Dalam Eter |  | Sangat sukar larut | FI VI (2020), Hal. 73 - 74 |
|  | Dalam Metilen Klorida |  | Sangat sukar larut | FI VI (2020), Hal. 73 - 74 |
|  | Dalam Etanol |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 73 - 74 |
|  | Dalam Air Murni |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 73 - 74 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Serapan Infra Merah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | FI VI (2020), Hal. 73 - 74 |
|  | Identifikasi B (Kromatografi Lapis Tipis) |  | Harga Rf bercak utama Larutan uji sesuai dengan Larutan baku seperti yang diperoleh pada Cemaran Organik. | FI VI (2020), Hal. 73 - 74 |
| 4 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020), Hal. 73 - 74 |
| 5 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,2 | FI VI (2020), Hal. 73 - 74 |
| 6 | Cemaran Organik |  | Tidak satupun bercak lain selain bercak utama dari kromatogram Larutan uji lebih besar atau lebih intensif dari bercak utama kromatogram Enceran larutan baku (0,5%). | FI VI (2020), Hal. 73 - 74 |
| 7 | Kadar | % | 98,0 – 102,0 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 73 - 74 |
| 8 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-004 | 00 | 05 JAN 2021 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-004 | 01 |  | Perubahan referensi; Perubahan identifikasi; Penambahan cemaran organik dan uji batas mikroba; | Review disesuaikan dengan referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA