- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Opadry (AMB) Yellow 80W 52977 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Opadry (AMB) Yellow 80W 52977 sesuai dengan instruksi kerja ini

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma;

  - Suplemen 1 FI VI (2022), Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 7. | Cawan Pijar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 8. | Desikator |
| 3. | Furnace | 9. | Penjepit Cawan |  |
| 4. | Batang Pengaduk | 10. | Pipet Tetes |  |
| 5. | Gelas Ukur | 11. | Spatula |  |
| 6. | Sarung Tangan Anti Panas | 12. | Penjepit Cawan |  |

| 1. | Air Murni | 2. | Asam Sulfat |
| --- | --- | --- | --- |

  - Bahan:

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry (AMB) Yellow 80W 52977 (S-QC-01-232).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Dispersi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry (AMB) Yellow 80W 52977 (S-QC-01-232).

    - Cara Kerja:

- Timbang 0,1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 100 ml Air Murni, kocok selama 5 menit.

- Biarkan larutan.

- Amati pemerian larutan, campuran akan mengendap.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry (AMB) Yellow 80W 52977 (S-QC-01-232).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	=	Sisa Pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry (AMB) Yellow 80W 52977 (S-QC-01-232).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-230 | 00 | 11 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-230 | 01 | 10 FEB 2023 | Perubahan pada sisa pemijaran, penghilangan Bahasa inggris, perubahan pada alat dan bahan | Review Dokumen |
| I-QC-01-230 | 02 |  | - Perubahan template dokumen, Poin 6, Poin 7 dan daftar distribusi - Perubahan metode Sisa Pemijaran disesuaikan dengan FI VI - Penambahan parameter Uji Mikroba - Menghilangkan parameter recheck | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA