- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Tocopherol Spray Dried 50% dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk-Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Tocopherol Spray Dried 50%  sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

5.1.		Pharm. Japan XVIII, hal. 1839;

5.2.	Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2023), Hal. 290;

5.3.	PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Timbangan Analitik | 9. | Hot Plate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Labu Ukur | 10. | #### Syringe Filter |  |  |
|  | Ultrasonic Bath | 11. | Penjepit Cawan |  |  |
|  | #### Spektrofotometer UV-Vis | 12. | Sarung Tangan Anti Panas |  |  |
|  | #### Oven | 13. | Spektrofotometer Infra Merah |  |  |
|  | Desikator |  |  |  |  |
|  | #### Botol Timbang |  |  |  |  |
|  | #### Shieve Shaker |  |  |  |  |

6.2 Bahan

| 1. | Air murni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol |  |  |  |
| 3. | Asam Nitrat |  |  |  |
| 4. | Baku Kerja Tocopherol Spray Dried 50% |  |  |  |
| 5. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi  Bahan Baku Tocopherol Spray Dried 50% (S-QC-01-211).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Tocopherol Spray Dried 50% (S-QC-01-211).

    - Cara Kerja

- Identifikasi A (Spektrofotometri Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Tocopherol Spray Dried 50% dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida

- Zat Uj

- Campur dan grus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida for IR Spectroscopy

- Buat pellet Kalium Bromida

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 – 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan infra merah zat uji menunjukan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Uji Reaksi Warna)

- Timbang sebanyak 50 mg zat uji lalu larutkan dalam 10 ml alkohol

- Tambahkan 2 ml asam nitrat

- Panaskan pada suhu 75oC selama 15 menit

- Amati warna larutan, terbentuk warna merah yang berubah menjadi jingga.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Tocopherol Spray Dried 50% (S-QC-01-211).

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105°C ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa- WbWa-Wo×100%

Keterangan :

SP		=	Susut Pengeringan (%)

Wo	=	Berat botol timbang kosong (gram)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Tocopherol Spray Dried 50% (S-QC-01-211).

    - Cara Kerja

- Larutan baku

- Timbang seksama 0,01 g zat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml

- Tambahkan ± 50 ml alkohol

- Kocok menggunakan ultrasonic bath hingga larut

- Encerkan dengan alkohol hingga tanda batas volume

- Kocok hingga homogen

- Saring larutan menggunakan syringe filter 0,45 µm

- Larutan Uji

- Timbang seksama 0,01 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml

- Tambahkan ± 50 ml alkohol

- Kocok menggunakan ultrasonic bath hingga larut

- Encerkan dengan alkohol hingga tanda batas volume

- Kocok hingga homogen

- Saring larutan menggunakan syringe filter 0,45 µm

- Pengukuran

Ukur serapan larutan baku dan larutan uji menggunakan spektrofometer UV-VIS pada panjang gelombang 285 nm dengan alkohol sebagai blanko

- Perhitungan

Cu=AuAs ×WsWu×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar Tocopherol %)

Au	= Serapan larutan uji

As	= Serapan larutan baku kerja

Ws	= Berat baku kerja (mg)

Wu	= Berat zat uji (mg)

B%	= Kadar baku kerja Tocopherol Spray Dried 50%

  - Ukuran Partikel

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Tocopherol Spray Dried 50% (S-QC-01-211)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Sieve Shaker

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Tocopherol Spray Dried 50% (S-QC-01-211)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-209 | 00 | 24 DEC 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-209 | 01 |  | Perubahan template ; Tujuan, Penanggungjawab, Referensi, Alat dan Bahan, Instruksi Kerja : Pemerian, Identifikasi, Susut Pengeringan, Kadar, Ukuran Partikel dan Kemurnian Kromatografi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA