- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 9,20 – 10,20 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 4,05 – 5,05 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 323,00 – 357,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 90,00 – 150,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | USP 43-NF38 (Hal. 8137) |
| 6 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | USP 43-NF38 (Hal. 6940) |
| 7 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | USP 43-NF38 (Hal. 3391) |
| 8 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | USP 43-NF38 (Hal. 3391); PT. Kimia Farma |
| 9 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | USP 43-NF38 (Hal. 7183) |

- Tablet Salut Enterik

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 9,50 – 10,50 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 4,50 – 5,50 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 380,00 – 420,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 180,00 – 300,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur |  |  |  |
|  | Tahap Asam Medium : HCl 0,1 M Suhu : 37±2 oC Waktu : 60 menit |  | Tidak satupun sediaan yang mengalami retak, hancur ataupun melunak | USP 43-NF38 (Hal. 6940) |
|  | Tahap Basa Medium : Dapar Fosfat pH 6,8 Suhu : 37±2 oC Waktu : 45 menit | Menit | Tidak lebih dari 45 | USP 43-NF38 (Hal. 6940) |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | USP 43-NF38 (Hal. 3391) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | USP 43-NF38 (Hal. 3391); PT. Kimia Farma |
| 8 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | USP 43-NF38 (Hal. 7183) |
| 9 | Disolusi (Uji 2) |  |  |  |
|  | Kondisi Asam Media : HCl 0,1 N Volume : 1000 mL Alat : Paddle, 100 rpm Waktu : 120 menit | % | Tidak lebih dari 10 | USP 43-NF38 (Hal. 3391) |
|  | Kondisi Basa Media : Dapar Fosfat pH 6,8 Volume : 1000 mL Alat : Paddle, 100 rpm Waktu : 45 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | USP 43-NF38 (Hal. 3391) |
| 10 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Senyawa Sejenis D dan F | % | Tidak lebih dari 0,5 | USP 43-NF38 (Hal. 3391) |
|  | Senyawa Sejenis Pantoprazole A | % | Tidak lebih dari 0,5 | USP 43-NF38 (Hal. 3391) |
|  | Senyawa Sejenis Pantoprazole B | % | Tidak lebih dari 0,3 | USP 43-NF38 (Hal. 3391) |
|  | Cemaran lain | % | Tidak lebih dari 0,2 | USP 43-NF38 (Hal. 3391) |
|  | Total cemaran | % | Tidak lebih dari 1,0 | USP 43-NF38 (Hal. 3391) |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang dan Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-183 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP