- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan pemantauan terhadap parameter Water System sehingga akan terbentuk suatu standar pelaksanaan pemantauan Water System yang menghasilkan data yang dapat dipercaya.

- Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku untuk kegiatan, meliputi:

  - Pemantauan parameter air pada Purified Water, Soft Water, dan Raw Water pada masing-msing Mainloop dan Point of Use (PoU)

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin prosedur dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Kualifikasi dan Validasi bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Supervisor Kualifikasi & Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kualifikasi bertanggung jawab untuk:

- Melakukan pemantauan sesuai dengan parameter yang diuji dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan kepada Supervisor Klibrasi da Kualifkasi

- Definisi

  - Water System adalah suatu sistem yang bertujuan untuk memperoleh air dengan kualitas yang dibutuhkan oleh setiap jenis obat dan memenuhi persyaratan monografi farmakope.

  - Main Loop adalah sebuah tangki penampung sebelum air di distribusikan ke Subloop.

  - Subloop adalah tangki penampungan air sebelum di distribusikan ke Point of Use.

  - Point of Use (PoU) adalah titik terakhir sebelum masuk ke setiap alat/mesin yang membutuhkan supply dari water system.

  - Purified Water (PW) adalah air demineralisasi yang di proses menggunakan serangkain tahap pemurnian sehingga menghasilkan air yang bebas dari mineral, senyawa organik, dan mikroba.

  - Soft Water (SW) adalah air yang memiliki kesadahan yang rendah, yang didapatkan dari hasil softening air baku (raw water).

  - Raw Water (RW) adalah air yang didapatkan dari sumber air tertentu, yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan Soft Water dan Purified Water.

  - Total Organic Carbon (TOC) adalah jumlah karbon yang terkandung didalam senyawa organik.

  - pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen dari larutan.

  - Konduktivitas adalah banyak ion dalam air yang dapat menghantarkan listrik.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun 2021

  - Petunjuk Teknis Sarana Penunjang Kritis Industri Farmasi Edisi 2013

  - Farmakope Indonesia VI

  - Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2017

  - Instruksi Kerja Pengoperasian Reverse Osmosis Industrial (I-EM-04-003)

  - Prosedur Pengujian Purified Water, Raw Water, dan Soft Water (PQC-00-008)

  - Instruksi Kerja Pemeriksaan Puried Water (I-QC-01-220)

  - Instruksi Kerja Pemeriksaan Soft Water (I-QC-01-220)

  - Instruksi Kerja Pemeriksaan Raw Water (I-QC-01-220)

  - Spesifikasi Purified Water (S-QC-01-220)

  - Spesifikasi Soft Water (S-QC-01-218)

  - Spesifikasi Raw Water (S-QC-01-219)

  - Prosedur Pemeriksaan Mikrobiologi Air (PQC-04-019)

  - Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik Tahun 2021

  - Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Botol sampling bersih

    - Botol sampling steril

    - Vial TOC

    - Botol semprot

  - Bahan

    - Alkohol 70%

- Instruksi Kerja

  - Persiapan

    - Lakukan pengecekkan jadwal pemantauan (F-I-EM-05-038-03).

    - Pastikan titik PoU yang akan disampling (F-I-EM-05-038-01).

  - Pelaksanaan Pemantauan

    - Pengambilan Sampel

- Lakukan sampling sesuai dengan Prosedur Pengujian Purifed Water, Raw Water, dan Soft Water (PQC-00-008)

- Setelah sampling semua PoU selesai, sampel dilakukan pemeriksaan oleh QC sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Purified Water (I-QC-01-220), Instruksi Kerja Pemeriksaan Soft Water (I-QC-01-218), dan Instruksi Kerja Pemeriksaan Raw Water (I-QC-01-219)

- Lakukan peninjauan setelah hasil pengujian dari QC keluar.

    - Syarat Penerimaan

- Purified Water

Persyaratan untuk Purified Water meliputi syarat fisika, kimia, dan mikrobiologi sesuai dengan Spesifikasi Purified Water (S-QC-01-220)

- Soft Water

Persyaratan untuk Soft Water meliputi syarat kimia sesuai dengan Spesifikasi Soft Water (S-QC-01-220)

- Raw Water

Persyaratan untuk Raw Water meliputi syarat fisika, kimia, dan mikrobiologi sesuai dengan Spesifikasi Raw Water (S-QC-01-219)

    - Interpretasi Hasil

Hasil pemantauan seluruh parameter diarsipkan dengan baik dan benar disertai laporannya (F-I-EM-05-038-02). Laporan dibuat berdasarkan lembar hasil pengujian, baik dari QC maupun dari pihak ketiga.

Bila terdapat penyimpangan pada hasil maka harus dibuat laporan penyimpangan sesuai prosedur (PQS-03-003) dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

Setelah semua data pengujian terkumpul dan semua penyimpangan telah dinyatakan close, maka laporan dapat segera dibuat.

  - Catatan

    - Lakukan pemantauan sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi, harap diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-05-038-01/05 | Daftar Titik Sampling Water System |  |
| 2 | F-I-EM-05-038-02/05 | Template Laporan Pemantauan Water System |  |
| 3 | F-I-EM-05-038-03/05 | Jadwal Pemantauan Water System |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-038 | 00 | 11 OCT 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-05-038 | 01 | 21 JAN 2020 | Point 4.3 Point 4.5 Point 4.6 Point 4.7 Point 5.1 Point 5.5 Point 5.6 Point 6.1.2 Point 6.1.3 Point 7.1 Point 7.2.1 Point 7.2.2 | Karena menyesuaikan dengan kondisi aktual saat ini. Untuk informasi lebih detail lihat CC-20-11001 |
| I-EM-05-038 | 02 | 14 OCT 2020 | Point 5.5 Point 7.2.1 Point 7.2.2 | Karena menyesuaikan dengan kondisi aktual saat ini. |
| I-EM-05-038 | 03 | 19 OCT 2021 | Point 5.4 Point 5.5 Point 7.1.1 Point 7.1.2 Point 7.2.1 Point 7.2.2 | Karena menyesuaikan dengan kondisi aktual saat ini. |
| I-EM-05-038 | 04 | 10 JAN 2023 | Menghilangkan referensi Farmakope Indonesia Edisi V, United States Pharmacopeia 45-NF 37 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Men-Kes/Per/IX/2010, Instruksi Kerja Regenerasi Softener (I-EM-04-021) | Karena menyesuaikan dengan kondisi aktual saat ini. Untuk informasi lebih detail lihat CC-12-22-11009 |
| I-EM-05-038 | 04 |  | Penambahan referensi point 5.15 dan 5.16; Perubahan Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia pada lampiran. | Karena menyesuaikan dengan kondisi aktual saat ini |
| I-EM-05-038 | 05 |  | - Perubahan Format - Penambahan Referensi - Perubahan titik sampling pada Soft Water dan Raw Water | Mengikuti Referensi Terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1 2. 3. 4. 5. | AMUT SKK SPA SPML SPBB |
| --- | --- |