- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Kalsium Karbonat untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Kalsium Karbonat yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: Kalsium Karbonat; Calcii Carbonat

Rumus molekul	: CaCO3

Bobot molekul	: 100,09 g/mol

Kode Material	: 31000138

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk halus mikro hablur | FI VI (2020), Hal. 800 - 801 |
|  | Warna |  | Putih | FI VI (2020), Hal. 800 - 801 |
|  | Bau |  | Tidak berbau | FI VI (2020), Hal. 800 - 801 |
|  | Sifat lain |  | Stabil di udara | FI VI (2020), Hal. 800 - 801 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 800 - 801 |
|  | Dalam Etanol |  | Tidak larut | FI VI (2020), Hal. 800 - 801 |
|  | Dalam Asetat 1N |  | Larut dengan membentuk gelembung gas | FI VI (2020), Hal. 800 - 801 |
|  | Dalam Asam Klorida 3 N |  | Larut dengan membentuk gelembung gas | FI VI (2020), Hal. 800 - 801 |
|  | Dalam Asam Nitrat 2 N |  | Larut dengan membentuk gelembung gas | FI VI (2020), Hal. 800 - 801 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji A Identifikasi Kalsium |  | Terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam Asam Asetat 6 N, tetapi larut dalam HCl P | FI VI (2020), Hal. 800 - 801 |
|  | Uji B Identifikasi Kalsium |  | Terjadi warna merah kekuningan dalam nyala tidak berwarna. | FI VI (2020), Hal. 800 - 801 |
| 4 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 2,0 | FI VI (2020), Hal. 800 - 801 |
| 5 | Senyawa tidak larut dalam asam | % | Tidak lebih dari 0,2 (10 mg) | FI VI (2020), Hal. 800 - 801 |
| 6 | Barium |  | Nyala tidak berwarna hijau | FI VI (2020), Hal. 800 - 801 |
| 7 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 20 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Arsen | ppm | Tidak lebih dari 3 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Timbal | ppm | Tidak lebih dari 3 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Besi | % | Tidak lebih dari 0,1 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
|  | Raksa | ppm | Tidak lebih dari 0,5 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 8 | Fluorida | % | Tidak lebih dari 0,005 | FI VI (2020), Hal. 800 - 801 |
| 9 | Magnesium dan Garam Alkali | % | Tidak lebih dari 1,0 | FI VI (2020), Hal. 800 - 801 |
| 10 | Kadar | % | 98,0 – 100,5 | FI VI (2020), Hal. 800 - 801 |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-237 | 00 | 22 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-237 | 01 | 17 MAR 2023 | - Perubahan pada kategori penerimaan identifikasi dan Barium - Perubahan pada referensi |  |
| S-QC-01-237 | 02 |  | - Perubahan Format - Perubahan Referensi Logam Berat - Penambahan Uji Batas Mikroba | Mengikuti Referensi Terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |