- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Verapamil Hydrochloride dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Verapamil Hydrochloride sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1773 – 1774;

Farmakope Indonesia V (2014), Hal. 1314 – 1315;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Timbangan analitik | 16. | Pipet tetes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Batang Pengaduk | 17. | #### Sentrifugasi |  |
| - 3 | Desikator | 18. | Spatula |  |
| - 4 | #### Gelas kimia | 19. | Spektrofotometer IR |  |
| - 5 | #### Gelas ukur | 20. | Ultrasonic bath |  |
| - 6 | #### Oven | 21. | #### Botol Reagen |  |
| - 7 | #### pH meter | 22. | #### Membrane Filter |  |
|  | #### Labu ukur | 23. | #### Syringe Filter |  |
|  | #### Melting point | 24. | #### Cawan Pijar |  |
|  | #### Botol Reagen | 25. | #### Furnace |  |
|  | #### HPLC | 26. | #### Pipet Ukur |  |
|  | #### Kertas saring | 27. | #### Tabung Nessler |  |
|  | #### Desikator | 28. | #### Kolom Inertsil ODS 4; C18; 4,6 x 150 mm; |  |
|  | #### Sarung tangan anti panas |  | #### 5 μm |  |
|  | #### Penjepit cawan |  |  |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 12. | Etanol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Amonia | 13. | Eter |  |
| - 3 | Amonium Hidroksida | 14. | Kloroform |  |
|  | Asam Nitrat | 15. | Mangan dioksida |  |
|  | Asam Sulfat | 16. | Perak nitrat |  |

|  | Baku kerja Verapamil Hydrochloride | 17. | Asam Asetat Glasial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-Aminohepana | 18. | Asetonitril |  |
|  | Natrium Asetat | 19. | Fenolftalein |  |
|  | Kalium Bromide for IR Spectroscopy | 20. | Metil Merah |  |
|  | Kanji | 21. | Kalium Iodida |  |
|  | Asam Klorida |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Verapamil Hydrochloride (S-QC-01-190).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Verapamil Hydrochloride (S-QC-01-190).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Klorofrom dalam tabung Nessler

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 1 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Verapamil Hydrochloride (S-QC-01-190).

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Verapamil Hydrochloride dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Uji Klorida)

- Uji Identifikasi A Klorida

- Larutkan 2 mg zat uji dengan 10 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 0,5 ml Asam Nitrat 4 N dan 2 tetes Perak Nitrat 0,1 N.

- Amati pemerian larutan.

- Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat P, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji Identifikasi B Klorida

- Amonia LP

- Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 4 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 4 ml Air Murni.

- Tambahkan 1 tetes Asam Nitrat 10% dan 0,5 ml Perak Nitrat 0,25 N.

- Kocok hingga homogen.

- Akan terbentuk endapan putih seperti dadih.

- Sentrifus campuran dan pisahkan filtrat yang diperoleh.

- Cuci endapan dengan 1 ml Asam Nitrat (1 dalam 100), sentrifus kembali campuran, buang air cucian.

- Lakukan pencucian endapan sebanyak 3 kali.

- Tambahkan tetes demi tetes Amonia LP pada endapan, endapan segera larut.

- Uji Identifikasi C Klorida

- Kanji LP

- Timbang 0,2 g Kanji P; masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni.

- Tambahkan 100 ml Air Murni sambil terus-menerus diaduk.

- Didihkan selama beberapa menit, kemudian dinginkan.

- Gunakan hanya bagian larutan yang jernihnya saja.

(Larutan dibuat segar).

- Kertas Kanji Iodida

- Rendam kertas saring Whatman No. 3001-917 dalam Asam Klorida P.

- Cuci kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah, jika diteteskan Metil Merah 0,1% dalam Etanol.

- Kemudian rendam dengan Amonia LP.

- Cuci lagi kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah muda, jika diteteskan Fenolftalein 1% dalam Etanol.

- Keringkan kertas saring di dalam Oven pada suhu 105 ± 2oC, selama 15 menit.

- Jenuhkan kertas saring tersebut dengan 500 mg Kalium Iodida yang dilarutkan dalam 100 ml Larutan Kanji LP segar.

- Pengujian

- Campurkan 100 mg zat uji dengan 100 mg Mangan Dioksida P di dalam tabung reaksi.

- Basahi seluruh permukaan campuran tersebut dengan Asam Sulfat P.

- Tutup mulut tabung reaksi dengan Kertas Kanji Iodida basah.

- Secara perlahan panaskan tabung reaksi di atas pembakar spirtus.

- Amati warna yang terbentuk pada Kertas Kanji Iodida.

- Akan terbentuk Gas Klor yang menghasilkan warna biru pada Kertas Kanji Iodida.

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Verapamil Hydrochloride (S-QC-01-190).

    - Cara Kerja:

- Timbang 5,0 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga 100 ml yang dipanaskan dengan hati-hati.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Jarak Lebur

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Verapamil Hydrochloride (S-QC-01-190).

    - Cara Kerja:

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Verapamil Hydrochloride (S-QC-01-190).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Verapamil Hydrochloride (S-QC-01-190).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo		= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Verapamil Hydrochloride (S-QC-01-190).

    - Cara Kerja:

- Larutan Campuran Fase Gerak

    - Timbang 2,04 gram Natrium Asetat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

    - Tambahkan 33 ml Asam Asetat Glasial.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Air Murni.

    - Aduk hingga homogen

- Larutan Fase Gerak

    - Masukkan 700 ml Larutan Campuran Fase Gerak ke dalam Fase Gerak 1000 ml.

    - Tambahkan 300 ml Asetonitril pro HPLC.

    - Kemudian tambahkan 5 ml 2-Aminoheptana.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan fase gerak siap digunakan.

- Larutan Baku

- Timbang seksama 40 mg baku kerja Verapamil Hydrochloride, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Fase Gerak, sonikasi selama 20 menit.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Baku: 0,8 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 40 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Fase Gerak, sonikasi selama 20 menit.

- Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Larutan Uji: 0,8 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: Inertsil ODS 4; C18; 4,6 x 150 mm; 5 μm

Detektor		: UV 278 nm

Flow rate		: 0,9 ml/ menit

Volume Injeksi		: 10 μl

Pelarut			: Fase gerak

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

    - Perhitungan:

Cu= LuLs x Ws Wu x FPspFPst x B%

Keterangan:

Cu		= Kadar Verapamil HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu		= Luas area larutan uji

Ls		= Luas area larutan baku

Wu		= Berat zat baku yang ditimbang (mg)

Ws		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

FPsp	= Faktor Pengenceran Zat Uji (50)

FPst	= Faktor Pengenceran Standar (50)

B%		= % Baku kerja

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Verapamil Hydrochloride (S-QC-01-190).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif | # Lampiran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-182 | 00 | 28 AUG 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-182 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Referensi - Perubahan dan Penambahan Intruksi Kerja - Penambahan Daftar Distribusi | Mengikuti Referensi Terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

  - AMPM

  - SPBB

  - SPML