- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Tocopherol Spray Dried 50% untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Tocopherol Spray Dried 50% yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: Vitamin E, Adsorben 50%

L-Tocopherol, Adsorben 50%

a-Tocopherol, Adsorben 50%

Vitamin E Asetat

L-Tocopherol, Asetat

a-Tocopherol, Asetat

Rumus molekul		: C31H52O3

Bobot molekul		: 472, 74 g/mol

Kode material		: 31000117

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih sampai agak krem | PT. Kimia Farma |
| 2 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A (Spektrofotometri Infra Merah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | Pharm. Japan XVII, hal. 1839 |
|  | Uji Identifikasi B (Uji Reaksi Warna) |  | Terbentuk warna merah yang berubah menjadi jingga | Pharm. Japan XVII, hal. 1839 |
| 3 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 3,0 | PT Kimia Farma |
| 4 | Kadar | % | Tidak kurang dari 50 | PT Kimia Farma |
| 5 | Ukuran Partikel |  | Lolos ayakan No. 40 tidak kurang dari 90% | PT Kimia Farma |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-211 | 00 | 24 DEC 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-211 | 01 |  | Perubahan pada templet, Bobot molekul 472, 74 g/mol, Rumus molekul C31H52O3, referensi Pharm. Japan XVII, hal. 1839, PT Kimia Farma, Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290, Identifikasi, Uji Identifikasi A (Spektrofotometer Infra Red), Uji Identifikasi B (Uji Reaksi Warna), Ukuran Partikel, Uji Batas Mikroba Angka Lempeng Total dan Angka Kapang Khamir | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |