- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Rosuvastatin 10 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Rosuvastatin 10 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| - Tablet Inti |  |  |
| --- | --- | --- |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet berbentuk bulat biconvex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2. | Diameter | mm | 6,65 – 7,35 | PT. Kimia Farma |
| 3. | Tebal | mm | 3,28 – 3,62 | PT. Kimia Farma |
| 4. | Bobot rata-rata | mg | 142,50 – 157,50 | PT. Kimia Farma |
| 5. | Kekerasan | N | 40,00 – 100,00 | PT. Kimia Farma |
| 6. | Waktu hancur | menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 7. | Identifikasi |  | Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 - 1504) |
| 8. | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 9. | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1504) |
| 10. | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1504) |
| 11. | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : Dapar Asam Sitrat 0,05 M pH 6,6; 900 mL Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 45 menit | % | Tidak kurang dari 70 (Q=75) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 - 1504) |

- Tablet Salut Selaput

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet berbentuk bulat biconvex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Pink | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2. | Diameter | mm | 6,68 – 7,38 | PT. Kimia Farma |
| 3. | Tebal | mm | 3,32 – 3,68 | PT. Kimia Farma |
| 4. | Bobot rata-rata | mg | 146,77 – 162,23 | PT. Kimia Farma |
| 5. | Kekerasan | N | 50,00 – 150,00 | PT. Kimia Farma |
| 6. | Waktu hancur | menit | Tidak lebih dari 30 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 318) <1251> |
| 7. | Identifikasi |  | Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 - 1504) |
| 8. | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1504) |
| 9. | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1504) |
| 10. | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : Dapar Asam Sitrat 0,05 M pH 6,6; 900 mL Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 45 menit | % | Tidak kurang dari 70 (Q=75) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 - 1504) |
| 11. | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Respon puncak lain selain puncak utama pada larutan uji | % | Tidak lebih dari 1,5 kali respon puncak utama larutan baku B (1,5%) | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |
|  | Total respon puncak lain selain puncak utama pada larutan uji | % | Tidak lebih dari 3,0 kali respon puncak utama larutan baku B (3,0%) | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504) |

| 12. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-078 | 00 | 13 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-078 | 01 | 08 FEB 2022 | Perubahan pada identifikasi, kadar, keseragaman kandungan dan Cemaran organik pada tablet inti dan tablet salut | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-078 | 02 | 13 MAY 2024 | Perubahan templet dokumen, Perubahan syarat waktu hancur pada tablet salut menjadi 30 menit, Perubahan daftar distribusi dokumen | Sesuai dengan ketentuan umum Tablet Salut Selaput pada Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 318) <1251> |
| S-QC-03-078 | 03 | 21 NOV 2024 | - Perubahan pada tablet inti : bentuk, diameter, tebal, berat tablet, kekerasan, keregasan, disolusi beserta referensi - Perubahan pada tablet salut selaput : warna, bentuk, diameter, tebal, berat tablet, kekerasan, disolusi beserta referensi - Penambahan parameter uji batas mikroba - Penambahan SPML pada distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan hasil TMA dari RnD yang mengacu pada FI VI Tahun 2020 (Hal. 1503 – 1504); Suplemen I FI VI Tahun 2020 (Hal. 290) <54> |
| S-QC-03-078 | 04 |  | - Perubahan referensi pada parameter Identifikasi, Kadar dan Keseragaman - Perubahan referensi dan metode Disolusi - Penambahan SOVMA pada distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan USP 47 NF 42 tahun 2024 (Disolusi) Menyesuaikan dengan FI VI tahun 2020 (Identifikasi Kadar dan Keseragaman Kandungan) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SOVMA

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP