- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Thiamine Mononitrate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Thiamine Mononitrate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			:     -  Tiamin Nitrat                                   -   Thiamini Mononitras

| - Thiamine Nitrate - Vitamin B1 Nitrate | - Vitamin B1 Mononintrate |
| --- | --- |

Rumus molekul 		: C12H17N5O4S

Bobot molekul		: 327,36 g/mol

Kode material		: 31000323

| No | Kategori |  | Satuan |  | ###### Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  |  | Hablur atau serbuk hablur | FI VI (2020) Hal. 1712 |
|  | Warna |  |  |  | Putih | FI VI (2020) Hal. 1712 |
|  | Bau |  |  |  | Khas lemah | FI VI (2020) Hal. 1712 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |  |  |
|  | Dalam Air |  |  |  | Agak sukar larut | FI VI (2020) Hal. 1712 |
|  | Dalam Etanol |  |  |  | Sukar larut | FI VI (2020) Hal. 1712 |
|  | Dalam Kloroform |  |  |  | Sukar larut | FI VI (2020) Hal. 1712 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |  |  |
|  | Identifikasi A |  |  |  | Terbentuk cincin berwarna cokelat pada batas kedua cairan | FI VI (2020) Hal. 1712 |
|  | Identifikasi B |  |  |  | Warna berubah menjadi cokelat dan ketika didiamkan terbantuk endapan Timbal (II) sulfida yang memisah | FI VI (2020) Hal. 1712 |
|  | Identifikasi C |  |  |  |  |  |
|  | - Uji A |  |  |  | Terbentuk endapan putih | FI VI (2020) Hal. 1712 |
|  | - Uji B |  |  |  | Terbentuk endapan coklat merah | FI VI (2020) Hal. 1712 |
|  | - Uji C |  |  |  | Terbentuk endapan | FI VI (2020) Hal. 1712 |
|  | Identifikasi D |  |  |  | Meniskus udara – cairan berfluorosensi biru terang, yang akan hilang jika sedikit diasamkan, dan berfluoresensi kembali jika dibasakan. | FI VI (2020) Hal. 1712 |
| 4 | # pH |  |  |  | 6,0 – 7,5 | FI VI (2020) Hal. 1712 |
| 5 | Susut Pengeringan |  | % |  | Tidak lebih dari 1,0 | FI VI (2020) Hal. 1712 |
| 6 | Sisa Pemijaran |  | % |  | Tidak lebih dari 0,2 | FI VI (2020) Hal. 1712 |
| 7 | Klorida |  | % |  | Tidak lebih dari 0,06 | FI VI (2020) Hal. 1712 |
| 8 | Kadar (dihitung terhadap zat kering) |  | % |  | 98,0 – 102,0 | FI V (2014) hal. 1268; PT. Kimia Farma |
| 9 |  | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |
|  |  | Angka Lempeng Total |  | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  |  | Angka Kapang dan Khamir |  | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-180 | 00 | 28 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-180 | 01 |  | Penambahan sinonim; Perubahan pada referensi; perubahan pada identifikasi dan uji batas mikroba | Disesuaikan dengan kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA