- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Caffeine Anhydrate  dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk-Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Caffeine Anhydrate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

5.1. Farmakope Indonesia VI, Tahun 2020 hal. 955 - 956;

5.2. USP 47 NF 42 (2024);

5.3. Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Batang pengaduk | 11. | Labu ukur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Botol timbang | 12. | #### Oven |  |  |
|  | Cawan pijar | 13. | Spatula |  |  |
|  | #### Desikator | 14. | Spektrofotometer IR |  |  |
|  | #### Furnace | 15. | Inductively Coupled Plasma |  |  |
|  | Gelas kimia | 16. | Timbangan analitik |  |  |
|  | #### Kolom L1 (C18); 4,6 x 150 mm; 5 µm | 17. | #### Ultrasonic bath |  |  |
|  | #### HPLC | 18. | Tabung reaksi |  |  |
|  | Syringe filter 0,20 µm | 19. | Pipet Tetes |  |  |
|  | pH meter | 20. | Sarung Tangan Anti Panas |  |  |

6.2 Bahan

| 1. | Air murni | 9. | Etanol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Sulfat P | 10. | #### Eter |  |
| 3. | Asam Nitrat | 11. | Minyak Mineral |  |
| 4. | #### Baku kerja Caffeine Anhydrate | 12. | KloroforZmZ |  |
| 5. | #### Baku kerja Theophylline | 13. | Asetonitril pro HPLC |  |
| 6. | Natrium Asetat Anhidrat P | 14. | Asam Asetat Glasial P |  |
| 7. | #### Tetrahidrofuran P | 15. | #### Tetrahidrofuran |  |
| 8. | Multi-element Standard Solution #### IV 1000 ppm |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi  Bahan Baku Caffeine Anhydrate (S-QC-01-084)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Caffeine Anhydrate (S-QC-01-084)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Air murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Kloroform dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Caffeine Anhydrate (S-QC-01-084)

    - Cara Kerja

- Identifikasi Serapan Infra Merah

- Zat Baku

Campur dan dispersikan 8 mg baku kerja Caffeine anhydrate dengan Minyak Mineral P.

- Zat Uji

Campur dan dispersikan 8 mg zat uji dengan Minyak Mineral P.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi HPLC

Waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan baku yang diperoleh pada Penetapan kadar.

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Caffeine Anhydrate (S-QC-01-084)

    - Cara Kerja

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar (Standari Induk 100 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai table dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP OES.

- Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0,45 µm dan masukkan ke dalam sampel tube ICP.

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| 2 | %Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % Recovery : 80 - 120 % |

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Caffeine Anhydrate (S-QC-01-084)

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 80°C ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit,kemudin timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan :

| SP | = Susut Pengeringan (%) |
| --- | --- |
| Wo | = Berat botol timbang kosong (g) |
| Wa | = Berat botol timbang kosong + zat uji sebelum dikeringkan (gram) |
| Wb | = Berat botol timbang kosong + zat uji sesudah dikeringkan (gram) |

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Caffeine Anhydrate (S-QC-01-084)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

(Residu sisa pemijaran digunakan untuk pemeriksaan parameter Logam Berat)

    - Perhitungan

SPn=Wb - WoWa - Wo×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo		= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Kemurnian Kromatografi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Caffeine Anhydrate (S-QC-01-084)

    - Cara Kerja

Lakukan penetapan dengan Kromatografi cair kinerja tinggi seperti tertera pada Penetapan kadar.

    - Perhitungan

Cr =LiLt× 100%

Keterangan :

| Cr | = Kadar Cemaran (%) |
| --- | --- |
| Li | = Luas area puncak masing-masing cemaran |
| Lt | = Jumlah luas area semua respon puncak |

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Caffeine Anhydrate (S-QC-01-084)

    - Cara Kerja

- Larutan Dapar Asetat

- Timbang 0,82 g Natrium Asetat Anhidrat P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dan encerkan dengan Air murni hingga 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Campurkan larutan Dapar Asetat – Asetonitril pro HPLC – Tetrahidrofuran (955:25:20).

- Atur pH hingga 4,5 dengan penambahan Asam Asetat Glasial P.

- Saring dengan saringan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 10 menit dengan ultrasonic bath.

- Larutan Baku

- Timbang 2 mg Baku kerja Theophylline, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml fase gerak, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Timbang seksama 5 mg Baku kerja Caffein Anhydrate, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 5 ml Larutan Theophylline dan ±  10 ml Fase gerak, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,20 µm, tampung filtrate dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi : Caffein Anhydrate = 0,2 mg/ml; Theophylline = 0,004 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 5 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan Fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan syringe filter 0,20 µm, tampung filtrate dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi : Caffein Anhydrate = 0,2 mg/ml)

- Kesesuaian Sistem

Kolom		: L1 (C18); 4,6 mm x 150 mm; 5 µm

Detektor	 : UV 275 nm

Flow rate	: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 6,0 |
| 6 | Waktu Retensi Relatif (RRT) | Theophylline dan Caffein Anhydrate ± 0,69 dan 1,0 |

    - Perhitungan :

C= LuLs x Ws Wu x 100(100-SP) x B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Caffeine Anhydrate dihitung terhadap zat anhidrat (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wu SP B% | = = = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) Susut pengeringan (%) Kadar baku kerja Caffein Anhydrate (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Caffeine Anhydrate (S-QC-01-084).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-260 | 00 | 22 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-260 | 01 | 22 JAN 2020 | Perubahan template dokumen, Poin 1, Poin 3, Poin 5, Poin 6, Poin 7, daftar distribusi Penambahan parameter Uji Mikroba Menghilangkan parameter recheck | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai kompendia terbaru : FI VI |
| I-QC-01-260 | 02 |  | Perubahan template ; Tujuan, Penanggung Jawab, Referensi, Alat dan Bahan, Instruksi Kerja : Pemerian, Kelarutan, Identifikasi, Logam Berat, Susut Pengeringan, Sisa Pemijaran, Kemurnian kromatografi, Kadar dan Uji Batas Mikroba | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA