- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 43-NF 38

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 11. | HPLC |
| 2. | Jangka sorong | 12. | Labu ukur |
| 3. | Hardness Tester | 13. | Botol reagen 1000 mL |
| 4. | Friability Tester | 14. | Membran filter 0,20 μm |
| 5. | Mortin dan stemper | 15. | Dissolution Tester |
| 6. | Spatula | 16. | ## Disintegration Tester |
| 7. | Gelas Ukur 1000 mL | 17. | Ultrasonic Bath |
| 8. | Syringe | 18. | Gelas Kimia |
| 9. | Pipet Volume | 19. | Pompa vakum |
| 10. | Shaker | 20. | pH meter |
| - Bahan |  |  |  |
| 1. | Akuades | 9. | Ammonium Hidroksida |
| 2. | Baku kerja Pantoprazole Sodium | 10. | Asetonitril Pro HPLC |
| 3. | Sampel Pantoprazole TSE 40 mg | 11. | Natrium Hidroksida (NaOH) |
| 4. | Ammonium Asetat | 12. | Pepsin |
| 5. | Tetrabutylammonium Hidrogen Sulfat | 13. | Pankreatin |
| 6. | Asam Klorida P | 14. | Pantoprazole RC A |
| 7. | Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4) | 15. | Pantoprazole RC B |
| 8. | Natrium Klorida (NaCl) |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg (S-QC-03-183).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg (S-QC-03-183).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg (S-QC-03-183).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg (S-QC-03-183).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg  (S-QC-03-183).

    - Cara Kerja :

- Tablet inti

Gunakan Akuades sebagai media untuk pengujian waktu hancur.

- Tablet Salut Enterik

- Media Cairan Lambung Buatan

- Timbang 2 g Natrium Klorida (NaCl) dan 3,2 g Pepsin.

- Larutkan dengan 7 mL Asam Klorida P.

- Genapkan dengan Akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

- Atur pH hingga 1,2.

- Media Cairan Usus Buatan

- Timbang 6,8 Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 250 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 77 mL NaOH 0,2 N dan 500 mL Akuades.

- Tambahkan 10 g Pancreatin, aduk hingga homogen.

- Atur pH dengan penambahan NaOH 0,2 N atau HCl 0,2 N hingga pH 6,8 ± 0,1.

- Encerkan dengan Akuades hingga 1000 mL.

- Pengujian

- Pastikan alat dalam keadaan baik dan bersih.

- Siapkan 6 sampel tablet yang akan diuji.

- Masukkan 1 tablet pada masing-masing tabung dari keranjang.

- Kemudian masukkan cakram pada tiap tabung dan jalankan alat, gunakan cairan lambung buatan bersuhu 37±2 oC sebagai media.

- Setelah 60 menit, angkat keranjang dan amati semua tablet.

- Jalankan kembali alat, gunakan cairan usus buatan bersuhu 37±2 oC sebagai media.

- Setelah 45 menit, angkat keranjang dan amati semua tablet.

- Syarat

- Semua tablet (6 unit) tidak hancur, retak atau menjadi lunak pada Cairan Lambung Buatan selama 60 menit dan semua tablet hancur sempurna pada Cairan Usus Buatan selama tidak lebih dari 45 menit.

- Bila 1 atau 2 tablet tidak hancur sempurna dalam waktu 45 menit, ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya : Tidak kurang dari 16 dari 18 tablet yang diuji harus hancur sempurna dalam waktu 45 menit.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg (S-QC-03-183).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak Larutan Baku Pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg (S-QC-03-183).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan A

- Timbang 3,85 g Ammonium Asetat dan 1,1 g Tetrabutylammonium Hidrogen Sulfat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan 1000 mL Akuades, homogenkan.

- Atur pH hingga 7,9 dengan campuran Ammonium Hidroksida : Akuades (1:1).

- Larutan NaOH 0,02 N

- Timbang 800 mg NaOH, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan 1000 mL Akuades, homogenkan.

- Pelarut

- Campurkan 50 mL Asetonitril Pro HPLCdan 50 mL NaOH 0,02 N.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 450 mL Asetonitiril Pro HPLC dan 550 mL Larutan A, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Pantoprazole Sodium replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: C18; 4,6 x 250 mm; 5 µm packing L1

Detektor		: UV 290 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi	: 2 µL

Fase Gerak 		: Asetonitril Pro HPLC : Larutan A (450 : 550)

Aktivasi Kolom	: Alirkan Asetonitril Pro HPLC 60% selama minimal 45 menit, kemudian alirkan Acetonitril Pro HPLC 45% selama minimal 45 menit

- Kriteria Penerimaan Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang dengan seksama 22,56 mg baku kerja Pantoprazole Sodium (setara dengan 20 mg Pantoprazole), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dengan 60 mL NaOH 0,02 N, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Tambahkan 2 mL Asetonitril Pro HPLC dan larutkan dengan NaOH 0,02 N hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Pantoprazole Sodium : 0,2256 mg/mL; Konsentrasi Pantoprazole : 0,2 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 5 kali tablet, sampel tablet inti sebanyak 1700,00 mg dan tablet salut sebanyak 2000,00 mg (setara dengan 200 mg Pantoprazole).

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 60 mL Pelarut, kocok secara mekanik dengan menggunakan shaker selama 60 menit dengan kecepatan 200 rpm.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

- Sentrifugasi larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Pipet 2 mL filtrat, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan NaOH 0,02 N, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji :  0,2 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×(Ws1,128) Dosis× WrWu × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Pantoprazole yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| 1,128 | : | Kesetaraan 22.56 mg Pantoprazole Sodium terhadap 20 mg Pantoprazole |
| Dosis | : | 40 mg |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (1000) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (100) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg (S-QC-03-183).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan A

- Timbang 3,85 g Ammonium Asetat dan 1,1 g Tetrabutylammonium Hidrogen Sulfat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan 1000 mL Akuades, homogenkan.

- Atur pH hingga 7,9 dengan campuran Ammonium Hidroksida : Akuades (1:1).

- Larutan NaOH 0,02 N

- Timbang 800 mg NaOH, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan 1000 mL Akuades, homogenkan.

- Pelarut

- Campurkan 50 mL Asetonitril pro HPLC dan 50 mL NaOH 0,02 N.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 450 mL Asetonitiril Pro HPLC dan 550 mL larutan A, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Pantoprazole Sodium replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: C18; 4,6 x 250 mm; 5 µm packing L1

Detektor		: UV 290 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi	: 2 µL

Fase Gerak 		: Asetonitril Pro HPLC : Larutan A (450 : 550)

Aktivasi Kolom	: Alirkan Asetonitril Pro HPLC 60% selama minimal 45 menit, kemudian alirkan Acetonitril Pro HPLC 45% selama minimal 45 menit

- Kriteria Penerimaan Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang dengan seksama 22,56 mg baku kerja Pantoprazole Sodium (setara dengan 20 mg Pantoprazole), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dengan 60 mL NaOH 0,02 N, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Tambahkan 2 mL Asetonitiril Pro HPLC dan larutkan dengan NaOH 0,02 N hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Pantoprazole Sodium : 0,2256 mg/mL; Konsentrasi Pantoprazole : 0,2 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan 5 tablet Pantoprazole TSE 40 mg ke dalam labu ukur 100 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

- Tambahkan 60 mL Pelarut, kocok secara mekanik dengan menggunakan shaker selama 60 menit dengan kecepatan 200 rpm.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, homogenkan.

- Sentrifugasi larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Pipet 2 mL filtrat, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan NaOH 0,02 N, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji :  0,2 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×(Ws1,128) Dosis × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Pantoprazole yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| 1,128 | : | Kesetaraan 22,56 mg Pantoprazole Sodium terhadap 20 mg Pantoprazole |
| Dosis | : | 200 mg (setara dengan 5 tablet Pantoprazole TSE 40 mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (1000) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (100) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg (S-QC-03-183).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg (S-QC-03-183).

    - Cara Kerja :

- Kondisi Disolusi Asam

| Media | : | HCl 0,1 N; 1000 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 120 menit |
| Syarat | : | Tidak lebih dari 10% |

- Kondisi Disolusi Basa (pH 6,8)

| Media | : | Dapar Fosfat pH 6,8; 1000 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

- Larutan HCl 0,1 N

- Pipet 8,3 mL Asam Klorida P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL yang telah berisikan 500 mL Akuades, homogenkan.

- Genapkan hingga volume tepat 1000 mL dengan penambahan Akuades, homogenkan.

- Lakukan dengan hati-hati.

- Larutan Dapar Fosfat pH 6,8

- Timbang 6,81 g Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4) dan 0,87 g Natrium Hidroksida (NaOH), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

- Atur pH hingga 6,8 dengan larutan NaOH atau Asam Fosfat..

- Larutan Stok Baku Pembanding (400 ppm)

- Timbang 45,11 mg baku kerja Pantoprazole Sodium Sesquihidrat (Setara dengan 40 mg Pantoprazole), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 10 mL NaOH 0,1 N, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Dapar Fosfat pH 6,8 hingga tanda batas, homogenkan.

- Konsentrasi larutan stok larutan baku Pantoprazole Sodium Sesquihidrat : 451,1 ppm atau setara 400 ppm Pantoprazole.

- Lauran Baku Pembanding Asam (4 ppm)

- Pipet 1 mL larutan stok baku pembanding, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Medium Asam, homogenkan.

- Larutan baku pembanding asam siap untuk dianalisis.

- Konsentrasi larutan baku pembanding asam Pantoprazole Sodium Sesquihidrat : 4,511 ppm atau setara 4 ppm Pantoprazole.

- Larutan Baku Pembanding Basa (10 ppm)

- Pipet 2,5 mL larutan stok baku pembanding 400 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media basa, homogenkan.

- Larutan baku pembanding basa siap untuk dianalisis.

- Konsentrasi larutan baku pembanding basa Pantoprazole Sodium Sesquidhirat : 11,2775 ppm atau setara dengan 10 ppm Pantoprazole.

- Larutan Uji Kondisi Asam

- Masukkan 1 tablet Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg ke dalam enam labu disolusi yang telah berisi media disolusi sebanyak 1000 mL dengan suhu 37 ± 0,5 °C.

- Jalankan alat disolusi sesuai dengan kondisi disolusi.

- Setelah 120 menit, pipet masing-masing sebanyak 25 mL larutan, masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Ambil tablet dari media HCl 0,1 N dengan segera untuk dilanjutkan pada media tahap basa.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Larutan Uji Kondisi Asam : 40 ppm).

- Larutan Uji Kondisi Basa

- Tablet yang diambil dari media tahap asam, segera dimasukkan ke dalam media disolusi dapar fosfat pH 6,8 1000 mL yang telah dipanaskan pada suhu 37 ± 0,5 oC.

- Setelah alat dijalankan 45 menit, pipet masing-masing sebanyak 25 mL larutan, masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Saring dengan kertas saring kuantitatif, buang 5 mL filtrat pertama.

- Pipet 2,5 mL filtrat, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan media disolusi basa secara bertahap hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Larutan Uji Basa : 10 ppm)

- Toleransi

- Dalam waktu 120 menit pada kondisi asam, zat yang terlarut tidak lebih dari 10%.

- Dalam waktu 45 menit pada kondisi basa harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Rata-rata jumlah zat terlarut tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q+5% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, sama atau lebih besar dari Q |

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada kondisi asam λ maksimum 305 nm dan pada kondisi basa λ maksimum 288 nm.

- Perhitungan

- Kondisi Asam

Cu= AuAs ×(Ws1,128) Dosis × FuFs × B%

| Cu | : | Kadar Pantoprazole yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi pada larutan uji |
| As | : | Absorbansi pada larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| 1,128 | : | Kesetaraan 45,11 mg Pantoprazole Sodium terhadap 40 mg Pantoprazole |
| Dosis | : | 40 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (1000) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (10000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

- Kondisi Basa

Cu= AuAs ×(Ws1,128) Dosis × FuFs × B%

| Cu | : | Kadar Pantoprazole yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi pada larutan uji |
| As | : | Absorbansi pada larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| 1,128 | : | Kesetaraan 45,11 mg Pantoprazole Sodium terhadap 40 mg Pantoprazole |
| Dosis | : | 40 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (4000) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan standar (4000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg (S-QC-03-183).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan A

- Timbang 3,85 g Ammonium Asetat dan 1,1 g Tetrabutylammonium Hidrogen Sulfat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan 1000 mL Akuades, homogenkan.

- Atur pH hingga 7,9 dengan campuran Ammonium Hidroksida : Akuades (1:1).

- Larutan NaOH 0,02 N

- Timbang 800 mg NaOH, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan 1000 mL Akuades, homogenkan.

- Pelarut

- Campurkan 50 mL Asetonitril pro HPLC dan 50 mL NaOH 0,02 N.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 350 mL Asetonitiril Pro HPLC dan 650 mL larutan A, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Pantoprazole Sodium replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: C18; 4,6 x 250 mm; 5 µm packing L1

Detektor		: UV 290 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 µL

Fase Gerak 		: Asetonitril Pro HPLC : Larutan Dapar (350 : 650)

- Kriteria Penerimaan Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 10 % pada larutan baku pembanding |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 10 % pada larutan baku pembanding |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 untuk Pantoprazole pada larutan kesesuaian sistem |
| 4 | Resolusi (R) | Resolusi antara puncak Pantoprazole dan Pantoprazole senyawa sejenis A tidak kurang dari 3 dari larutan kesesuaian system (RRT dari pantoprazole dan senyawa sejenis pantoprazole A berturut-turut adalah 1,0 dan 1,3). |

- Larutan Stok Standar Pantoprazole

- Timbang dengan seksama baku kerja Pantoprazole Sodium sebanyak 22,56 mg (setara dengan 20 mg Pantoprazole), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dengan 60 mL NaOH 0,02 N, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Tambahkan 2 mL Asetonitril Pro HPLC dan dan genapkan hingga tanda batas menggunakan NaOH 0,02 N, homogenkan.

- Larutan Stok Standar Pantoprazole siap untuk dianalisis.

- Konsentrasi Pantoprazole Sodium : 0,2256 mg/mL atau setara dengan 0,2 mg/mL Pantoprazole.

- Larutan Stok Pantoprazole Related Compound A

- Timbang dengan seksama Pantoprazole Related Compound A sebanyak 4 mg, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan 10 mL larutan NaOH 0,02 N, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan NaOH 0,02 N, homogenkan.

- Larutan stok Pantoprazole Related Compound A siap untuk dianalisis.

- Konsentrasi Pantoprazole Related Compound A : 0,2 mg/mL.

- Larutan Stok Pantoprazole Related Compound B

- Timbang dengan seksama Pantoprazole Related Compound B sebanyak 4 mg, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan 10 mL larutan NaOH 0,02 N, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan NaOH 0,02 N, homogenkan.

- Larutan stok Pantoprazole Related Compound B siap untuk dianalisis.

- Konsentrasi Pantoprazole Related Compound B : 0,02 mg/mL.

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Pipet 25 mL larutan Stok Standar Pantoprazole, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 1 mL larutan stok Pantoprazole Related Compound A dan 1 mL stok Pantoprazole Related Compound B ke dalam labu ukur 50 mL yang sama.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan NaOH 0,02 N, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan kesesuaian sistem siap untuk dianalisis.

- Konsentrasi Pantoprazole Sodium : 0,1128 mg/mL atau setara dengan 0,1 mg/mL ; konsentrasi Pantoprazole Related Compound A : 0,004 mg/mL ; konsentrasi Pantoprazole Related Compound B : 0,004 mg/mL

- Larutan Baku

- Pipet 2 mL larutan stok standar Pantoprazole, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dengan 60 mL NaOH 0,02 N, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Tambahkan 2 mL Asetonitril Pro HPLC dan dan genapkan hingga tanda batas menggunakan NaOH 0,02 N, homogenkan.

- Pipet 1 mL, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Larutkan dengan 6 mL NaOH 0,02 N, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

- Tambahkan 0,2 mL Asetonitril Pro HPLC dan dan genapkan hingga tanda batas menggunakan NaOH 0,02 N, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan baku siap untuk dianalisis.

- Konsentrasi Larutan Baku Pantoprazole sodium 0,0002256 mg/mL atau setara dengan 0,0002 mg/mL Pantoprazole.

- Larutan Uji

- Masukkan 5 tablet Pantoprazole TSE 40 mg ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 60 mL Pelarut, kocok secara mekanik dengan menggunakan shaker selama 60 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan NaOH 0,02 N, homogenkan.

- Sentrifugasi larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji :  2 mg/mL).

- Perhitungan
LuLs × DosisWs ×Wr Wu × FuFs ×B%

Keterangan :

| Lu | : | Luas area tiap cemaran dari larutan uji |
| --- | --- | --- |
| Ls | : | Luas area larutan baku pembanding |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 40 mg |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (100) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku (50000) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

- Syarat

| Nama | RRT | Syarat (%) |
| --- | --- | --- |
| Pantoprazole | 1,0 | - |
| Senyawa Sejenis Pantoprazole D dan F | 1,2 | Tidak lebih dari 0,5 |
| Senyawa Sejenis Pantoprazole A | 1,3 | Tidak lebih dari 0,5 |
| Senyawa Sejenis Pantoprazole B | 2,7 | Tidak lebih dari 0,3 |
| Cemaran lain (individual) | - | Tidak lebih dari 0,2 |
| Total cemaran | - | Tidak lebih dari 1,0 |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Pantoprazole Tablet Salut Enterik 40 mg (S-QC-03-183).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-183 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SOVMA

- SVPP

- SPB

- AMPR

- SPMP