- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Valsartan dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Valsartan sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 272 – 274;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 14. | Membran Filter 0,2 μm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Pereaksi | 15. | Pipet Seukuran |
| 3. | Cawan Pijar | 16. | Pipet Tetes |
| 4. | Desikator | 17. | Pipet Ukur |
| 5. | Furnace | 18. | Pompa Vacuum |
| 6. | Gelas Kimia | 19. | Spektrofotometer IR |
| 7. | Gelas Ukur | 20. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 8. | HPLC | 21. | Syringe Filter 0,2 μm |
| 9. | Inductively Coupled Plasma | 22. | Tabung Nessler |
| 10. | Karl Fishcer | 23. | Tabung Reaksi |
| 11. | Kolom L1 (C18); 3,0 mm x 12,5 cm; 5 µm | 24. | Timbangan Analitik |
| 12. | Kolom L40; 4,6 mm x 25 cm; 5 µm | 25. | Ultrasonicbath |
| 13. | Labu Ukur |  |  |

2.

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 11. | n-Heksana |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Asetat Glasial | 12. | Metanol |
| 3. | Asam Nitrat | 13. | Metilen Klorida |
| 4. | Asam Sulfat | 14. | Minyak Mineral |
| 5. | Asam Trifluoroasetat | 15. | Reference Standard Valsartan Related |
| 6. | Asetonitril |  | Compound A |

| 7. | Baku Kerja Valsartan | 16. | Reference Standard Valsartan Related |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Etanol |  | Compound B |
| 9. | ICP Multi-element Standard Solution XVI | 17. | Reference Standard Valsartan Related |
| 10. | Isopropil Alkohol |  | Compound C |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Valsartan (S-QC-01-203)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Valsartan (S-QC-01-203)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Etanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metilen Klorida

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Metilen Klorida dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Valsartan (S-QC-01-203)

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 10 – 20 mg Baku Kerja Valsartan dispersikan dalam satu tetes Minyak Mineral.

- Aduk hingga tercampur.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 10 – 20 mg zat uji dispersikan dalam satu tetes Minyak Mineral.

- Aduk hingga tercampur.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut : spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B (Metoda HPLC)

Lakukan pemeriksaan parameter Identifikasi Metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter Kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada Penetapan Kadar.

  - Serapan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Valsartan (S-QC-01-203)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Ukur serapan larutan uji menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 420 nm dengan Metanol P sebagai blangko.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Valsartan (S-QC-01-203)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Valsartan (S-QC-01-203)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama dalam desikator 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa- Wo×100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa Pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Valsartan (S-QC-01-203)

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 35,71 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan Air Murni hingga volume tepat 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar

  - Pipet sejumlah Larutan ICP Multi-element Standard Solution 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,050 | 0,05 | 100 |
| 0,150 | 0,15 | 100 |
| 0,250 | 0,25 | 100 |
| 0,500 | 0,50 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5%, hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 250 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 10 ml Asam Nitrat P dan 20 ml Air Murni.

- Destruksi sampel dengan memanaskan sampel diatas hotplate hingga sampel larut, aduk sesekali.

- Selama proses pemanasan kocok sesekali, untuk menghindari bumping (letupan).

- Tambahkan Air Murni selama proses destruksi sedikit demi sedikit jika diperlukan.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Masukkan larutan hasil destruksi kedalam labu ukur 100 ml secara kuantitatif.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,45 µm.

- Kesesuaian Sistem

Read time				: 8 s

Rinse time				: 45 s

RF Power				: 1,2 kW

Stabilization time			: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0,7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220,353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Nitrosamin (Pemeriksaan dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Valsartan (S-QC-01-203)

  - Senyawa Sejenis A Valsartan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Valsartan (S-QC-01-203)

    - Cara Kerja :

  - Larutan Fase Gerak

- Buat campuran larutan n-Heksana P : Isopropril Alkohol : Asam Trifluoroasetat (849,7 : 150 : 1,3).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

  - Larutan Stok Senyawa Sejenis A Valsartan

- Timbang saksama 2 mg  Reference Standard Valsartan Related Compound A, masukkan ke dalam labu ukur coklat 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,1 mg/ml)

  - Larutan Stok Baku Valsartan

- Timbang saksama 10 mg Baku Kerja Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,5 mg/ml)

  - Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet masing – masing 4 ml larutan Stok Senyawa Sejenis A Valsartan dana 0,8 ml larutan Stok Baku Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 ml yang sama.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis A Valsartan dan Valsartan : 0,04 mg/ml)

  - Larutan Baku

- Pipet 1 ml larutan Stok Senyawa Sejenis A Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur coklat 10 ml.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,01 mg/ml)

  - Larutan Uji

- Timbang saksama 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml larutan Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 1 mg/ml)

  - Sistem Kromatografi

Kolom		:  L40; 4,6 mm x 25 cm; 5 µm

Suhu Kolom	:  25°C

Flow Rate	:  0,4 ml/menit

Detektor	:  UV 230 nm

Volume Injeksi	:  10 μl

  - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5,0 % |
| Waktu Retensi (rt) | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5,0 % |
| Tailing Factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 2,0 antara puncak Senyawa Sejenis A Valsartan dan puncak Valsartan |

    - Perhitungan :

Cr = LiLk×WsWu×10200× B%

Keterangan :

| Cr | = | Kadar Senyawa Sejenis A Valsartan (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area puncak Senyawa Sejenis A Valsartan pada larutan uji |
| Lk | = | Luas area puncak Senyawa Sejenis A pada larutan baku |
| Ws | = | Berat Reference Standard Valsartan Related Compound A yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| B% | = | Kadar Reference Standard Clopidogrel Related Compound C (%) |

  - Senyawa Sejenis B Valsartan, Senyawa Sejenis C Valsartan, dan Senyawa Sejenis Lainnya

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Valsartan (S-QC-01-203)

    - Cara Kerja :

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Asetonitril P : Asam Asetat Glasial : Air Murni ( 500 : 1 : 500 ).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Stok Baku Valsartan

- Timbang saksama 2,5 mg Baku Kerja Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml larutan Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,05 mg/ml)

- Larutan Stok Senyawa Sejenis B Valsartan

- Timbang saksama 2,5 mg Reference Standard Valsartan Related Compound B, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml larutan Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,05 mg/ml)

- Larutan Stok Senyawa Sejenis C Valsartan

- Timbang saksama 2,5 mg Reference Standard Valsartan Related Compound C, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml larutan Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,05 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet masing – masing 0,5 ml larutan Stok Baku Valsartan, larutan Stok Senyawa Sejenis B Valsartan, dan larutan Stok Senyawa Sejenis C Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Encerkan dengan larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Valsartan, Senyawa Sejenis B Valsartan, Senyawa Sejenis C Valsartan : 0,001 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 12,5 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan ± 15 ml Larutan Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,5 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		:  L1 (C18); 3,0 mm x 12,5 cm; 5 µm

Suhu Kolom	:  25°C

Flow Rate	:  0,4 ml/menit

Detektor	:  UV 225 nm

Volume Injeksi	:  10 μl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | - Nilai simpangan baku relatif (SBR) untuk Senyawa Sejenis B Valsartan ≤ 10,0% - Nilai simpangan baku relatif (SBR) untuk Valsartan ≤ 2,0% |
| Waktu Retensi (rt) | - Nilai simpangan baku relatif (SBR) untuk Senyawa Sejenis B Valsartan ≤ 10,0% - Nilai simpangan baku relatif (SBR) untuk Valsartan ≤ 2,0% |
| Tailing Factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 1,8 antara puncak Senyawa Sejenis B Valsartan dengan puncak Valsartan |

    - Perhitungan :

- Senyawa Sejenis B Valsartan atau Senyawa Sejenis C Valsartan

-

Cr = LiLs×WsWu×12,51250× B%

Keterangan :

| Cr | = | Kadar Senyawa Sejenis B Valsartan atau Senyawa Sejenis C Valsartan yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area puncak Senyawa Sejenis B Valsartan atau Senyawa Sejenis C Valsartan pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Senyawa Sejenis B Valsartan atau Senyawa Sejenis C Valsartan pada larutan baku |
| Ws | = | Berat Reference Standard Valsartan Related Compound B atau Reference Standard Valsartan Related Compound C yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

- Cemaran Lain

Cr= LiLk×WsWu×12,51250×B%

Keterangan :

| Cr | = | Kadar Cemaran Lain yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area masing-masing puncak cemaran pada larutan uji |
| Lk | = | Luas area puncak Valsartan pada larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja Valsartan yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Valsartan (S-QC-01-203)

    - Cara Kerja :

  - Larutan Fase Gerak

- Buat Campuran Asetonitril P : Asam Asetat Glasial P : Air Murni (500 : 1 : 500).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

  - Larutan Baku

- Timbang saksama 25 mg Baku Kerja Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Larutan Fase Gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,5 mg/ml)

  - Larutan Uji

- Timbang saksama 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Larutan Fase Gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,5 mg/ml)

  - Sistem Kromatografi

Kolom		:  L1 (C18); 3,0 mm x 12,5 cm; 5 µm

Suhu Kolom	:  25°C

Flow Rate	:  0,4 ml/menit

Detektor	:  UV 273 nm

Volume Injeksi	:  10 μl

  - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Waktu Retensi (rt) menit | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Tailing Factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan	:

C = LuLs×WsWst×WutWu×100%100% -KA× B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Valsartan yang telah diperhitungkan terhadap zat anhidrat (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Valsartan pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Valsartan pada larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wst | = | Berat baku kerja teoritis (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wut | = | Berat zat uji teoritis (mg) |
| KA | = | Kadar Air (%) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Valsartan (S-QC-01-203)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-201 | 00 | 05 AUG 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-201 | 01 | 07 SEP 2023 | Perubahan templet dokumen; Poin 1; Poin 3; Poin 5;Poin 6; Poin 7 | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru : FI VI; serta kebutuhan NIE |
| I-QC-01-201 | 02 |  | - Penambahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Intruksi Kerja. Cara Kerja Identifikasi, Logam Berat, Senyawa Sejenis A Valsartan, Senyawa Sejenis B Valsartan dan Kadar - Penambahan Daftar Distribusi | Mengikuti Referensi Terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA