- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Thiamine Mononitrate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Thiamine Mononitrate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia V (2014), Hal. 1268;

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1712;

Suplemen I FI VI (2022), Hal 290

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Timbangan Analitik | 12. | Oven |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Desikator | 13. | #### pH meter |  |
|  | Gelas kimia | 14. | Pipet tetes |  |
|  | #### Gelas ukur | 15. | Pipet ukur |  |
| - 5 | #### Furnace | 16. | Spatula |  |
| - 6 | #### Kertas Indikator | 17. | #### Botol timbang |  |
| - 7 | #### Cawan pijar | 18. | #### Tabung Nessler |  |
|  | #### Batang pengaduk | 19. | #### Hotplate |  |
|  | #### Tabung Reaksi | 20. | #### Waterbath |  |
|  | #### Ultrasonic bath | 21. | #### HPLC |  |
|  | #### Labu Ukur | 22. | Kolom µBondapak; 3,9 x 300 mm; 10 µm; C18; L1 |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 11. | Iodium |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Asam Klorida P | 12. | Kloroform |  |
| - 3 | Asam Nitrat P | 13. | Natrium Hidroksida |  |
|  | Asam sulfat P | 14. | Asetonitril |  |
|  | Besi (II) Sulfat | 15. | Perak (II) Nitrat |  |
|  | Etanol | 16. | Raksa (II) Klorida |  |
|  | Isobutanol P | 17. | Timbal (II) Asetat |  |
|  | Kalium hesasianoferat (III) | 18. | Asam Asetat Glasial |  |
|  | Natrium 1-Heksanasulfonat | 19. | Baku Kerja Thiamini Mononitras |  |
|  | Metanol |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Thiamine Mononitrate (S-QC-01-180).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Thiamine Mononitrate (S-QC-01-180).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 mL Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 mL Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 mL Kloroform dalam tabung Nessler

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Thiamine Mononitrate (S-QC-01-180).

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 50 ml Air murni, aduk hingga larut.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 2 ml Asam Sulfat P, dinginkan secara hati hati.

- Tambahkan 2 ml Besi (II) sulfat LP; terbentuk cincin berwarna cokelat pada batas kedua cairan.

- Identifikasi B

- Timbal (II) Asetat LP

- Timbang 9,5 g Timbal (II) Asetat, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 100 ml Air Murni yang baru didihkan.

- Aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 5 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 1 ml Timbal (II) Asetat LP dan 1 ml Natrium Hidroksida 2,5 N; terjadi warna kuning.

- Panaskan campuran selama beberapa menit di atas tangas uap; warna berubah menjadi cokelat dan diamkan: terbantuk endapan Timbal (II) sulfida yang memisah.

- Identifikasi C

  - Uji A

- Raksa (II) Klorida LP

- Timbang 9,5 g Raksa (II) Klorida, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 100 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 5 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan beberapa tetes Raksa (II) Klorida LP; terbentuk endapan putih.

  - Uji B

- Iodum LP

- Timbang 1,269 g Iodium, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 100 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 5 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan beberapa tetes Iodum LP; terbentuk endapan coklat merah.

  - Uji C

- Kalium raksa (II) Iodida LP

- Larutkan 1,358 g Raksa (II) Klorida dalam 60 ml Air Murni.

- Larutkan 5 g Kalium Iodida P dalam 10 ml Air Murni.

- Campur kedua larutan dan encerkan dengan air hingga volume 100 ml.

- Pengujian

- Timbang 5 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan beberapa tetes Kalium raksa (II) Iodida LP; terbentuk endapan.

- Identifikasi D

- Timbang 5 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 5 ml Natrium Hidroksida 0,5 N.

- Tambahkan 0,5 ml Kalium heksasianoferat (III) 10% dan 5 ml Isobutanol P.

- Kocok kuat selama 2 menit, biarkan memisah.

- Sinari permukaan cairan dengan cahaya ultraviolet, tegak lurus dan amati cairan pada sudut 90˚; meniskus udara – cairan berfluorosensi biru terang, yang akan hilang jika sedikit diasamkan, dan berfluoresensi kembali jika dibasakan.

  - pH

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Thiamine Mononitrate (S-QC-01-180).

    - Cara Kerja:

- Timbang 1 g zat uji masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan Air Murni hingga 50 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Thiamine Mononitrate (S-QC-01-180)

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 500 mg zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo		= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran:

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Thiamine Mononitrate (S-QC-01-180)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn=Wb-WoWa-Wo x 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo		= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Klorida

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Thiamine Mononitrate (S-QC-01-180).

    - Cara Kerja:

    - Larutan Baku

- Pipet 0,4 ml HCl 0,2 N, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 40 ml

- Kocok hingga homogen.

  - Larutan Uji

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 40 ml Air Murni.

- Kocok hingga homogen.

  - Pengujian

- Ke dalam masing masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, netralkan dengan menggunakan Kertas Indikator pH Universal. Jika larutan belum netral, tambahkan HNO3 P hingga larutan netral.

- Kemudian tambahkan 1 ml HNO3 2 N dan 1 ml AgNO3 0,1 N.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 5 menit di tempat yang jauh dari sinar matahari langsung.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Thiamine Mononitrate (S-QC-01-180).

    - Cara Kerja:

    - Pelarut

- Masukkan 50 ml Asetonitril pro HPLC ke dalam botol pereaksi.

- Tambahkan 10 ml Asam Asetat Glasial

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume 1000 ml.

- Kocok hingga homogen.

    - Larutan Fase Gerak

- Timbang 1,40 g Natrium 1-Heksanasulfonat, masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Tambahkan 300 ml Metanol pro HPLC dan 10 ml Asam Asetat Glasial.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum

- Sonikasi selama ± 15 menit.

    - Larutan Baku

- Timbang 5 mg baku kerja Thiamini Mononitras, masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 ml.

- Tambahkan 30 ml pelarut, sonikasi selama 30 menit sambil sesekali dikocok.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Kosentrasi Larutan Baku: 0,1 mg/ml)

‘

    - Larutan Uji

- Timbang 5 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 ml.

- Tambahkan 30 ml pelarut, sonikasi selama 30 menit sambil sesekali dikocok.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Kosentrasi Larutan Uji: 0,1 mg/ml)

    - Sistem Kromatografi

Kolom			: µBondapak; 3,9 x 300 mm; 10 µm; C18; L1

Detektor		: UV 280 nm

Flow rate		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 10 μL

Fase gerak		: 1,4 gram Natrium 1-Heksanasulfonat dalam 700 mL

Air Murni + 300 mL Metanol Pro HPLC : 10 mL Asam

Asetat Glasial

    - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| Angka Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| Waktu Retensi (rrt) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |

    - Perhitungan:

C= LuLs×WsWu ×100%100%-SP × B%

Keterangan:

C	= Kadar Thiamini Mononitras yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area uji

Ls	= Luas area baku

Ws	= Berat Baku Kerja yang Ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP	= Susut Pengeringan

B%	= % Baku Kerja

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Thiamine Mononitrate (S-QC-01-180)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-172 | 00 | 28 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-172 | 01 |  | Penambahan referensi; Perubahan alat dan bahan; Perubahan pada cara kerja identifikasi, susut pengeringan dan sisa pemijaran; Penambahan parameter uji batas mikroba | Disesuaikan dengan kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA