- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Sildenafil Citrate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Sildenafil Citrate sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 15. | Penjepit Cawan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cawan Pijar | 16. | pH Meter |  |
| 3. | Chamber TLC | 17. | Pipa Kapiler |  |
| 4. | Desikator | 18. | Pipet Seukuran |  |
| 5. | Furnace | 19. | Pipet Tetes |  |
| 6. | Gelas Kimia | 20. | Pipet Ukur |  |
| 7. | Gelas Ukur | 21. | Pompa Vacuum |  |
| 8. | HPLC | 22. | Sprektofotometer IR |  |
| 9. | Karl Fishcer | 23. | Syringe Filter 0,2 μm |  |
| 10. | Kolom L1 ; 3,9 mm × 15 cm ; 5 μm | 24. | Timbangan Analitik |  |
| 11. | Labu Erlenmeyer | 25. | TLC Scanner |  |
| 12. | Labu Ukur | 26. | TLC Silika Gel 60 F254 |  |
| 13. | Membran Filter 0,2 µm | 27. | Ultrasonic Bath |  |
| 14. | Oven |  |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 10. | Hidrogen Peroksida |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Amonium Hidroksida | 11. | Imidazole |  |
| 3. | Asam Format | 12. | Iodin |  |
| 4. | Asam Sulfat | 13. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |  |
| 5. | Asetonitril | 14. | Metanol |  |
| 6. | Baku Kerja Sildenafil Citrate | 15. | Metilen Klorida |  |
| 7. | Etanol | 16. | Reference Standard Sildenafil |  |
| 8. | Etilen Asetat |  | Related Compound A |  |
| 9. | Heksana | 17. | Trietilamin |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sildenafil Citrate (S-QC-01-338)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sildenafil Citrate (S-QC-01-338)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Metanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Heksana

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Heksana dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi (Serapan Inframerah)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sildenafil Citrate (S-QC-01-338)

    - Cara Kerja :

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Sildenafil Citrate dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sildenafil Citrate (S-QC-01-338)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fishcer.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sildenafil Citrate (S-QC-01-338)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 500 mg zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn = Wb-WoWa-Wo× 100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |

  - Batas Imidazol

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sildenafil Citrate (S-QC-01-338)

    - Cara Kerja :

- Larutan Fase Gerak

Buat campuran Metilen Klorida P : Etil Asetat P : Etanol P : Amonium Hidroksida P (50:30:20:1), kocok hingga homogen.

- Pelarut

Buat campuran larutan Metanol P : Air Murni : Amonium Hidroksida (15:5:1), kocok hingga homogen.

- Larutan Stok Baku Internal

- Timbang saksama 7 mg Imidazole masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,35 mg/ml)

- Larutan Baku A

- Pipet 1 ml Larutan Stok Baku Internal, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,035 mg/ml)

- Larutan Baku B

- Pipet 1 ml Larutan Stok Baku Internal, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,0175 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 175 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 17,5 mg/ml)

- Larutan Uji Kesesuain Sistem

Buat campuran Larutan Uji : Larutan Baku A (1:1), kocok hingga homogen.

- Metode Penetapan

Fase Diam		: TLC Silika Gel 60 F254 Plate

Fase Gerak		: Metilen Klorida P : Etil Asetat P : Etanol : Amonium Hidroksida  (5:4:1)

Jarak Elusi		: 15 cm

Jarak Antar Noda	: ± 2 cm

Volume Penotolan	: 10 μl

Detektor		: UV 254 nm

- Prosedur

- Lapisi chamber dengan kertas saring.

- Masukkan cairan pengembang ke dalam chamber.

- Jenuhkan chamber hingga seluruh kertas saring terbasahi.

- Totolkan masing-masing 10 µl Pelarut, Larutan Baku A, Larutan Baku B, Larutan Uji Kesesuaian Sistem, dan Larutan Uji pada plat KLT dengan jarak penotolan ± 2 cm.

- Biarkan totolan mengering

- Elusi plat hingga mencapai jarak elusi yang ditentukan.

- Keluarkan plat dari chamber.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Panaskan plat tersebut di dalam Oven pada suhu 100°C selama 15 menit, dinginkan.

- Paparkan plat di dalam chamber yang mengandung uap Iodin hingga tampak bercak warna coklat terang.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat TLC Visualizer.

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sildenafil Citrate (S-QC-01-338)

    - Cara Kerja :

- Larutan Dapar

- Pipet 7 ml Trietilamin, masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Tambahkan Air Murni hingga 1000 ml.

- Atur pH hingga 3,0 ± 0,1 dengan Asam Fosfat.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Larutan Dapar : Metanol : Asetonitril (58 :25:17)

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 μm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Senyawa Sejenis A Sildenafil

- Timbang saksama 2,5 mg Reference Standard Sildenafil Related Compound A, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Larutan Fase Gerak, sonikasi selama 5 menit.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 3 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 7,5 μg/ml)

- Larutan Uji Kesesuain Sistem

(Catatan : Larutan mengandung Sildenafil N-oxide)

- Timbang saksama 70 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml.

- Tambahkan 1 ml campuran Hidrogen Peroksida : Asam Format (2:1).

- Larutkan dan diamkan selama 10 menit.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 35 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Larutan Fase Gerak, sonikasi selama 5 menit.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,7 mg/ml)

- Larutan Uji Encer

(Catatan : Larutan digunakan sebagai Larutan Baku)

- Pipet 2 ml Larutan Uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 1,4 μg/ml)

- Larutan Sensitivitas

- Pipet 2,5 ml Larutan Uji Encer, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,35 μg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L1 ; 3,9 mm × 15 cm ; 5 μm

Suhu Kolom		: 30°C

Flow Rate			: 1,0 ml/menit

Detektor			: UV 290 nm

Volume Injeksi	: 10 μl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2% |
| Waktu Retensi (rt) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2% |
| Tailing Faktor (tf) | tf ≤ 1,5 |
| Resolusi (R) | R ≥ 2,5 antara puncak Sildenafil dengan Sildenafil N-Oksida |
| Rasio Signal to Noise (Larutan Sensitivitas) | ≥ 10 |

- Syarat Cemaran Organik

| Komponen | RRT | Kriteria Penerimaan (%) |
| --- | --- | --- |
| Sildenafil | 1,0 | - |
| Sildenafil N-oksida | 1,2 | - |
| Senyawa Sejenis A Sildenafil | 1,7 | Tidak lebih dari 0,3 |
| Cemaran Lain | - | Tidak lebih dari 0,1 |
| Total Cemaran Lain | - | Tidak lebih dari 0,3 |
| Total cemaran | - | Tidak lebih dari 0,5 |

Catatan : Abaikan puncak yang kurang dari 0,05 %.

    - Perhitungan :

Cr = Li × 0,2Lk

Keterangan :

| Cr | = | Kadar Cemaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area masing-masing puncak cemaran pada larutan uji |
| Lk | = | Luas area puncak Sildenafil pada larutan ujii encer |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sildenafil Citrate (S-QC-01-338)

    - Cara Kerja :

- Larutan Dapar

- Pipet 7 ml Trietilamin, masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Tambahkan Air Murni hingga 1000 ml.

- Atur pH hingga 3,0 ± 0,1 dengan Asam Fosfat.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Larutan Dapar : Metanol : Asetonitril (58:25:17)

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 μm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 28 mg Baku Kerja Sildenafil Citrate, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Larutan Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masaukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,028 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 28 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Larutan Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masaukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,028 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L1 ; 3,9 mm × 15 cm ; 5 μm

Suhu Kolom		: 30°C

Flow Rate			: 1,0 ml/menit

Detektor			: UV 290 nm

Volume Injeksi	: 10 μl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 0,85% |
| Waktu Retensi (rt) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 0,85% |
| Tailing Faktor (tf) | tf ≤ 1,5 |

    - Perhitungan :

C = LuLs×WsWu×100%(100% -KA)×B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Sildenafil Citrate yang telah diperhitungkan terhadap zat anhidrat (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Sildenafil Citrate pada Larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Sildenafil Citrate pada Larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| KA | = | Kadar Air (%) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sildenafil Citrate (S-QC-01-338)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

8.      Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

9.      Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-338 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

10.  Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA