- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Caffeine Anhydrate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Caffeine Anhydrate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		:  Kofeine

Guaranine

1,3,7-Trimethylxanthine

Rumus molekul		: C8H10N4O2

Bobot molekul		: 194,19 g/mol

Kode material		: 31000137

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk, bentuk jarum mengkilat, biasanya menggumpal | FI VI (2020) hal. 955 - 956 |
|  | Warna |  | Putih | FI VI (2020) hal. 955 - 956 |
|  | Bau |  | Tidak berbau | FI VI (2020) hal. 955 - 956 |
|  | Sifat lain |  | Larutan bersifat netral terhadap kertas lakmus | FI VI (2020) hal. 955 - 956 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Agak sukar larut | FI VI (2020) hal. 955 - 956 |
|  | Dalam Etanol |  | Agak sukar larut | FI VI (2020) hal. 955 - 956 |
|  | Dalam Kloroform |  | Mudah larut | FI VI (2020) hal. 955 - 956 |
|  | Dalam Eter |  | Sukar larut | FI VI (2020) hal. 955 - 956 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Serapan Inframerah |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | FI VI (2020) hal. 955 - 956 |
|  | Serapan Ultraviolet |  | Waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan baku yang diperoleh pada Penetapan kadar | FI VI (2020) hal. 955 - 956 |
| 4 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 10 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 5 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020) hal. 955 - 956 |
| 6 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020) hal. 955 - 956 |
| 7 | Kemurnian Kromatografi | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020) hal. 955 - 956 |
|  | Total Cemaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020) hal. 955 - 956 |
| 8 | Kadar (dihitung terhadap berat anhidrat) | % | 98,50 – 101,00 | FI VI (2020) hal. 955 - 956 |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari (103) 2000 | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari (102) 200 | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-084 | 00 | 22 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-084 | 01 |  | - Perubahan identifikasi pada spesifikasi bahan - Perubahan template Bilingual dengan menghapus English version. - Penambahan parameter mikrobiologi - Menghapus parameter rasa Menghilangkan parameter recheck | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai dengan kompendia terbaru : FI VI |
| S-QC-01-084 | 02 |  | Perubahan pada templet, Kode material 31000137, Referensi FI VI (2020) hal. 955 – 956, Modifikasi USP 47 NF 42 (2024), Kelarutan ( Dalam Etanol), Identifikasi (Serapan Inframerah dan Ultraviolet), Kemurnian Kromatografi (Cemaran Total) Susut Pengeringan dan Uji Batas Mikroba | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |