- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Metronidazole untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Metronidazole yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol

Rumus molekul		: C6H9N3O3

Bobot molekul		: 171,15 g/mol

Kode material		: 31000219

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Hablur atau serbuk hablur | FI VI (2020), hal. 1167 – 1168 |
|  | Warna |  | Putih hingga kuning pucat | FI VI (2020), hal. 1167 – 1168 |
|  | Bau |  | Tidak berbau | FI VI (2020), hal. 1167 – 1168 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Sukar larut | FI VI (2020), hal. 1167 – 1168 |
|  | Dalam Etanol |  | Sukar larut | FI VI (2020), hal. 1167 – 1168 |
|  | Dalam Asam Klorida (1:2) |  | Larut | FI VI (2020), hal. 1167 – 1168 |
|  | Dalam Eter |  | Sukar larut | FI VI (2020), hal. 1167 – 1168 |
|  | Dalam Kloroform |  | Sukar larut | FI VI (2020), hal. 1167 – 1168 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Serapan Infra Merah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | FI VI (2020), hal. 1167 – 1168 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Identifikasi B (HPLC) |  | Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan baku seperti diperoleh pada Penetapan kadar. | FI VI (2020), hal. 1167 – 1168 |
| 4 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020), hal. 1167 – 1168 |
| 5 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020), hal. 1167 – 1168 |
| 6 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 50 | Modifikasi USP 47 NF 42 (2024) |
| 7 | Kadar (dihitung terhadap zat kering) | % | 99,0 – 101,0 | FI VI (2020), hal. 1167 – 1168 |
| 8 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Senyawa sejenis A tinidazole | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020), hal. 1167 – 1168 |
|  | Cemaran lain | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020), hal. 1167 – 1168 |
|  | Total cemaran | % | Tidak lebih dari 0,2 | FI VI (2020), hal. 1167 – 1168 |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-339 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |