- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 50 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Sildenafil Tablet Salut Selaput 50 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet shallow | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 9,48 – 9,88 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 3,22 – 3,62 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 285,00 – 315,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 100,00 – 180,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Waktu hancur |  | Tidak lebih dari 15 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 |
| 7 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | Suplemen I FI VI Tahun 2022 |
| 8 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 |
| 9 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : HCl 0,01 N; 900 mL Alat : Basket, 100 rpm Waktu : 15 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 |

- Tablet Salut Selaput

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet Shallow | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Biru | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 9,60 – 10,00 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 3,30 – 3,70 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 293,55 – 324,45 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 110,00 – 200,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 60 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | Suplemen I FI VI Tahun 2022 |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 |
| 8 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 |
| 9 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : HCl 0,01 N 900 mL Alat : Basket, 100 rpm Waktu : 15 menit | % | Tidak kurang dari 85 (Q=80) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 |
| 10 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Sildenafil N-oxide | % | Tidak lebih dari 0,20 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 |
|  | Cemaran lain | % | Tidak lebih dari 0,20 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 |
|  | Total cemaran | % | Tidak lebih dari 0,50 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (1000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (100) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-184 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SOVMA

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP