- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Amlodipine Besilate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggung jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Amlodipine Besilate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020) Hal. 122 – 123;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022) Hal. 290;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang pengaduk | 18. | Polarimeter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | #### Cawan pijar | 19. | #### pH meter |
| 3. | Desikator | 20. | Pipet tetes |
| 4. | #### Gelas kimia | 21. | Pipet ukur |
| 5. | #### Gelas ukur | 22. | Pipet Seukuran |
| 6. | #### Ultrasonic bath | 23. | #### Spatula |
| 7. | #### Furnace | 24. | #### Tabung Nessler |
| 8. | #### Karl Fisher | 25. | #### Waterbath |
| 9. | #### Penjepit Cawan | 26. | #### Timbangan analitik |
| 10. | #### Labu ukur | 27. | #### Syringe Filter |
| 11. | #### Lumpang dan alu | 28. | #### Membran Filter |
| 12. | #### Tabung reaksi | 29. | #### Kolom L1 (C-18); 4.6 mm x 150 mm; 5 µm |
| 13. | #### Spektrofotometer IR | 30. | #### Chamber |
| 14. | #### Inductively Coupled Plasma | 31. | #### TLC Silika Gel 60 F254 Plate |
| 15. | #### Botol fase gerak | 32. | #### TLC Visualizer Camag |
| 16. | #### HPLC | 33. | #### Sarung tangan anti panas |
| 17. | #### Corong pisah | 34. | #### Oven |

\

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 9. | 2-propanol |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Nitrat P | 10. | Asetonitril |
| 3. | Asam fosfat P | 11. | Trietilamin P |
| 4. | Asam sulfat P | 12. | Etanol |
| 5. | Baku kerja Amlodipine Besilate | 13. | ICP Multi-element Standard Solution |
| 6. | Metanol | 14. | Minyak Mineral |
| 7. | Metil Isobutil Keton P | 15. | Kertas saring |
| 8. | Asam Asetat Glasial | 16. | Hidrogen Peroksida |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Metanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam 2-propanol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml 2-Propanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007).

    - Cara Kerja

  - Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 10 - 20 mg baku kerja Amlodipine Besylate dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 10 - 20 mg zat uji dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Identifikasi B (HPLC)

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar.

  - Rotasi Optik

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007)

    - Cara Kerja

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Rendam labu ukur dalam icebath hingga suhu 20℃.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 20 ℃ sesuai Instruksi Kerja Pengoperasian alat Polarimeter.

- Ukur rotasi optik dalam tabung 1 dm pada panjang gelombang 589 nm.

    - Perhitungan

α= PWu x 100L x Fp100

Keterangan :

| α | = | Rotasi spesifik terhadap penjang gelombang |
| --- | --- | --- |
| P | = | Pembacaan hasil pada polarimeter (deg) |
| Wu | = | Berat zat uji (g) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (mL) |

  - Kadar Air

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007).

    - Cara Kerja

Lakukan penetapan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian alat Karl Fisher.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007).

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 – 15 menit dalam desikator dan timbang (Wo).

- Timbang seksama 1-2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahkan residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, timbang seksama (Wb).

- Jika jumlah sisa residu yang diperoleh melebih dari batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 – 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan kosong (gram)

Wa		= Berat cawan + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007)

    - Cara Kerja

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,46 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume 1000 ml; aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar (Standar induk 100 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time			: 8 s

Rinse time			: 45 s

RF Power			:1,2 kW

Stabilization time		: 15 s

Viewing mode		: Axial

Nebulizer flow		: 0,7 l/min

Plasma			: 12 l/min

Aux Flow			: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220,353 nm

Replikasi			: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan: Lakukan standar tengah setelah penginjectan deret standar dan akhir penginjectan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007)

    - Cara Kerja

- Pembuatan Dapar pH 3,0

- Masukkan 800 ml Air Murni ke dalam botol fasa gerak.

- Tambahkan 7,0 ml Trietilamin P, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 3,0 ± 0,1 dengan penambahan Asam fosfat P.

- Encerkan larutan dengan Air Murni hingga 1000 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pembuatan Fase Gerak

- Buat campuran Dapar pH 3,0 : Metanol : Asetonitril P dengan perbandingan (50 : 35 : 15).

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan membrane filter 0,2 µm.

- Sonikasi selama ± 5 menit.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 10 mg baku kerja Amlodipine besylate, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 10 ml fase gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak  hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

- Tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Amlodipine Besylate : 0,05 mg/ml)

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang saksama 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 10 ml fase gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak  hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm

- Tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Amlodipine Besylate : 0,05 mg/mL)

- Sistem Kromatografi

Kolom                   	: L1 (C-18); 4.6 mm x 150 mm; 5 µm

Suhu kolom        		: 25° C (suhu ruang)

Detektor       	      	: UV 237 nm

Flowrate              	: 1.5 mL/menit (± 0.2)

Volume injeksi 	 	: 10 µl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan

C=LuLs×WsWu×100(100-KA)×B%

Keterangan :

C		= Kadar Amlodipine Besylate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu 		= Luas area puncak pada larutan uji

Ls  		= Luas area puncak pada larutan baku

Ws		= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg

KA 		= Kadar Air (%)

B%		= Kadar baku kerja Amlodipine Besylate (%)

  - Cemaran Organik

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007).

    - Cara Kerja

  - Cemaran Organik 1

- Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Campurkan Larutan Metil Isobutil Keton P – Air Murni – Asam Asetat Glasial dengan perbandingan (50 : 25 : 25) sebanyak 100 ml.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Homogenkan larutan.

- Masukkan ke dalam corong pisah, biarkan hingga terpisah.

- Gunakan lapisan atas dan masukkan ke dalam chamber.

- Jenuhkan fase gerak.

- Pembuatan Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang 14 mg baku kerja Amlodipine Besylate, masukkan ke dalam cawan.

- Larutkan dengan 0,2 ml methanol.

- Aduk hingga homogen

(Konsentrasi Amlodipine Besylate : 70 mg/ml)

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 70 mg baku kerja Amlodipine besylate, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan methanol hingga ¾ labu, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan methanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi Larutan Baku : 7 mg/ml)

- Pembuatan Larutan Baku 1

- Pipet 3 ml Larutan Baku, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan methanol hingga tanda batas

- Kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi Larutan Baku 1 : 0,21 mg/ml)

- Pembuatan Larutan Baku 2

- Pipet 1 ml Larutan Baku, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan methanol hingga tanda batas

- Kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi Larutan Baku 2 : 0,07 mg/ml)

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 700 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan methanol hingga ¾ labu, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan methanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan siap dianalisis

(Konsentrasi Larutan Uji: 70 mg/ml)

- Metode Penetapan

Fase Diam 		: TLC Silika Gel 60 F254 Plate

Fase Gerak		: Metil Isobutil Keton P – Air – Asam Asetat Glasial (50 : 25 : 25)

Jarak antar noda	: ± 1,5 cm

Volume penotolan	: 10 µl

Detektor		: UV 254 dan 365 nm

- Prosedur

- Lapisi chamber dengan kertas saring.

- Masukkan larutan fase gerak ke dalam chamber.

- Jenuhkan chamber hingga seluruh kertas saring terbasahi.

- Totolkan masing-masing 10 µl pelarut, Uji Kesesuaian Sistem, Larutan Baku, Larutan Baku 1, Larutan Baku 2 dan Larutan Uji pada plat KLT dengan jarak penotolan 1,5 cm.

- Biarkan totolan mengering.

- Elusi dengan fase gerak hingga fase gerak merambat lebih kurang 15 cm.

- Angkat plat KLT, panaskan pada suhu 80°C selama 15 menit.

- Amati plat KLT di bawah cahaya UV 254 dan 365.

  - Cemaran Organik 2

  - Pembuatan Dapar pH 3,0

- Masukkan 800 ml Air Murni ke dalam botol fasa gerak.

- Tambahkan 7,0 ml Trietilamin P, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 3,0 ± 0,1 dengan penambahan Asam fosfat P.

- Encerkan larutan dengan Air Murni hingga 1000 ml.

- Kocok hingga homogen.

  - Pembuatan Fase Gerak

- Buat campuran Dapar pH 3.0 : Metanol : Asetonitril P dengan perbandingan (50:35:15).

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan penyaring membran 0,2 µm.

- Sonikasi selama ± 5 menit.

  - Pembuatan Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama 30 mg baku kerja Amlodipine besylate, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 10 ml Hidrogen Peroksida.

- Panaskan di dalam waterbath dengan suhu 70oC selama 45 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan Hidrogen Peroksida hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm

- Tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Amlodipine Besylate : 0,75 mg/ml)

  - Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 15 mg baku kerja Amlodipine besylate, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 50 ml fase gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga suhu kamar.

- Encerkan dengan fase gerak  hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm

- Tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Amlodipine Besylate : 0,003 mg/ml).

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 50 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 25 ml fase gerak, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak  hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm

- Tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi larutan uji : 1,0 mg/ml).

  - Sistem Kromatografi

Kolom		: L1 (C18); 4,6 mm x 150 mm; 5 µm

Suhu kolom		: 25° C (suhu ruang)

Detektor		: UV 237 nm

Flowrate             	: 1,0 mL/menit (± 0.2)

Volume injeksi 	: 10 µl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 10.0% |
| Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 10.0% |
| Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 4.5 |
| Waktu Retensi Relatif (RRT) | RRT Benzen Sulfonat, Cemaran A Amlodipin dan Amlodipin berturut-turut adalah lebih kurang 0,2; 0,5; dan 1,0 |

- Perhitungan

Cr=LiLk×WsWu×1100×1F×B%

Keterangan :

Cr	= Kadar Cemaran Organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Li 	= Luas area puncak masing-masing cemaran pada larutan uji

Lk  	= Luas area puncak Amlodipin Besylate pada larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

B%	= Kadar baku kerja Amlodipine Besylate (%)

F	= Faktor respon relative cemaran A Amlodipine dan cemaran lain berturut-

turut adalah 0,5 dan 1,0

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Amlodipine Besylate (S-QC-01-007).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-028 | 00 | 01 OCT 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-028 | 01 | 16 APR 2024 | - Perubahan Format - Perubahan referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan kelarutan, identifikasi, logam berat - Penambahan Uji Batas mikroba dan Cemaran Organik - Penambahan SPML dari daftar distribusi | Menyesuaikan Kondisi dilapangan |
| I-QC-01-028 | 02 |  | - Perubahan referensi - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pada parameter logam berat dan cemaran organik | Menyesuaikan Kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML

    - SOVMA