- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Isopropanol dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Isopropanol sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 47 NF 42 (2024)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Buret | 10. | Piknometer |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cawan Porselen | 11. | Pipet Tetes |  |  |
| 3. | Desikator | 12. | Pipet Ukur |  |  |
| 4. | Gelas Kimia | 13. | Refraktometer |  |  |
| 5. | Gelas Ukur | 14. | Spektrofotometer IR |  |  |
| 6. | Kuvet | 15. | Spektrofotometer UV-Vis |  |  |
| 7. | Karl Fishcer | 16. | Tabung Nessler |  |  |
| 8. | Labu Erlenmeyer | 17. | Timbangan Analitik |  |  |
| 9. | Oven | 18. | Waterbath |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 6. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Baku Kerja Isopropanol | 7. | Kloroform |  |
| 3. | Etanol | 8. | Natrium Hidroksida |  |
| 4. | Eter | 9. | Solvent Karl Fischer |  |
| 5. | Indikator Fenolflatein | 10. | Titrant Karl Fischer |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Isopropanol (S-QC-01-171).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Isopropanol (S-QC-01-171).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10 – 30 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10 – 30 ml Etanol P dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10 – 30 ml Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10 – 30 ml Kloroform dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi (Serapan Inframerah)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Isopropanol (S-QC-01-171).

    - Cara Kerja :

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Isopropanol dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut : spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Batas Residu Tidak Mudah Menguap

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Isopropanol (S-QC-01-171).

    - Cara Kerja :

- Panaskan cawan porselen pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan porselen kosong dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama zat uji sebanyak 50x berat jenis, masukkan ke dalam cawan porselen yang telah ditimbang (Wa).

- Uapkan zat uji di atas waterbath.

- Keringkan residu pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SR= Wb-WoWa-Wo× 100 %

Keterangan :

| SR | = | Sisa Residu (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan porselen + zat uji (gram) |  |  |  |
| Wb | = | Berat cawan porseslen + residu (gram) |  |  |  |
| Wo | = | Berat cawan porselen kosong (gram) |  |  |  |

  - Berat Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Isopropanol (S-QC-01-171).

    - Cara Kerja :

- Atur suhu zat uji hingga 20°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 20°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tisu.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan :

BJ = Wa-WoV

Keterangan :

| BJ | = | Berat Jenis (g/ml) |
| --- | --- | --- |
| Wo | = | Berat piknometer kosong (gram) |
| Wa | = | Berat piknometer + zat uji (gram) |
| V | = | Volume air (ml) |

  - Indeks Bias

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Isopropanol (S-QC-01-171).

    - Cara Kerja :

Atur suhu zat uji hingga 20°C. Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Refraktometer.

  - Keasaman

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Isopropanol (S-QC-01-171).

    - Cara Kerja :

- Pipet 50 ml zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.

- Tambahkan 100 ml Air Murni bebas karbondioksida.

- Tambahkan 2 tetes Indikator Fenolftalein LP.

- Titrasi dengan larutan Natrium Hidroksida 0,02 N hingga terbentuk warna merah muda yang stabil selama 30 detik.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Isopropanol (S-QC-01-171).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Serapan Ultraviolet

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Bahan Baku Isopropanol (S-QC-01-171).

    - Cara Kerja :

Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 230 – 310 nm dengan Air Murni sebagai blangko.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Isopropanol (S-QC-01-171).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-163 | 00 | 27 AUG 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-163 | 01 | 04 APR 2022 | Perubahan templet dokumen; Poin 3; Poin 6; Perubahan akuades menjadi air murni; Poin 7.2.2; Penambahan perhitungan pada zat yang tidak menguap; Penambahan perhitungan pada berat jenis; Perubahan cara kerja pada indeks bias dan kadar air | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| I-QC-01-163 | 02 |  | Perubahan templete dokumen ; Tujuan, Referensi USP 47 NF 42 (2024), Alat dan Bahan, Kelarutan, Identifikasi Serapan Inframerah, Batas Rasidu, Berat Jenis, Indeks Bilas, Keasaman, Kadar Air, Serapan Ultraviolet, Uji Batas Mikroba, dan Distribusi Dokumen | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA