- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Vitamin B Complex Tablet untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Vitamin B Complex Tablet yang diproduksi oleh 
PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Kuning | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | BC | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 7,70 – 8,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 142,50 – 157,50 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 20,00 – 90,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | PT Kimia Farma |
| 7 | Kadar |
|  | Riboflavinum | % | 90,00 – 150,00 | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 5464 – 5476) |
|  | Pyridoxini HCl | % | 90,00 – 150,00 | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 5464 – 5476) |
|  | Nicotinamidum | % | 90,00 – 150,00 | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 5464 – 5476) |
|  | Calcium Pantothenas | % | 90,00 – 150,00 | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 5464 – 5476) |
|  | Thiamine Mononitras | % | 90,00 – 150,00 | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 5464 – 5476) |
| 8 | Keragaman Bobot |  | Memenuhi Persyaratan | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 8540 – 8541) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi Riboflavinum |  |  |  |
|  | Media : 900 mL; HCl 0,01 N Alat : Dayung, 75 rpm Waktu : 60 menit |  | Tidak kurang dari 75 (Q=70) | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 8533 – 8541) |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 3000 | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 5464 – 5476) |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 300 | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 5464 – 5476) |
|  | - Mikroba Spesifik - Escherichia coli |  | Negatif | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 5464 – 5476) |
|  | - Salmonella sp. |  | Negatif | USP 42 Tahun 2019 (Hal. 5464 – 5476) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-043 | 00 | 28 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-043 | 01 | 12 MAY 2022 | - | Review Dokumen 3 Tahun |
| S-QC-03-043 | 02 |  | - Perubahan templet baru - Perubahan daftar distribusi dokumen. | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP