- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 534 – 535;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 23. | Oven |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Fase Gerak | 24. | Pembakar Spirtus |  |
| 3. | Botol Timbang | 25. | pH Meter |  |
| 4. | Buret | 26. | Pipa Kapiler |  |
| 5. | Chamber TLC | 27. | Pipet Seukuran |  |
| 6. | Desikator | 28. | Pipet Tetes |  |
| 7. | Gelas Kimia | 29. | Pipet Ukur |  |
| 8. | Gelas Ukur | 30. | Polarimeter |  |
| 9. | Kertas Saring | 31. | Pompa Vacuum |  |
| 10. | Cawan Pijar | 32. | Sentrifugas |  |
| 11. | Desikator | 33. | Spatula |  |
| 12. | Furnace | 34. | Spektrofluorometer |  |
| 13. | Hotplate | 35. | Spektrofotometer IR |  |
| 14. | HPLC | 36. | Syringe Filter 0,2 µm |  |
| 15. | Inductively Coupled Plasma | 37. | Tabung Nessler |  |
| 16. | Karl Fishcer | 38. | Tabung Reaksi |  |
| 17. | Kolom L1 (C18); 3,9 mm x 15 cm; 5 μm | 39. | Tabung Sentrifugasi |  |
| 18. | Labu Erlenmeyer | 40. | Timbangan Analitik |  |

| 19. | Labu Ukur | 41. | TLC Scanner |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Magnetic Stirrer | 42. | TLC Silika Gel 60 F254 |  |
| 21. | Membran Filter 0,2 μm | 43. | Ultrasonicbath |  |
| 22. | Mikropipet | 44. | Vortex |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 17. | Indikator Metil Merah |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ammonium Hidroksida | 18. | Internal Standard Aminobutanol |  |  |
| 3. | Asam Asetat Glasial | 19. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy. |  |  |
| 4. | Asam Borat | 20. | Kalium Iodida |  |  |
| 5. | Asam Klorida | 21. | Kanji |  |  |
| 6. | Asam Nitrat | 22. | Kloroform |  |  |
| 7. | Asam Sulfat | 23. | Mangan Dioksida |  |  |
| 8. | Aseton | 24. | Metanol |  |  |
| 9. | Asetonitril | 25. | Natrium Hidroksida |  |  |
| 10. | Baku Kerja Ethambutol Hydrochloride | 26. | Perak Nitrat |  |  |
| 11. | Etanol | 27. | (R)-(+)-α-Metilbenzil Isosianat |  |  |  |
| 12. | Eter | 28. | Raksa (II) Asetat |  |  |  |
| 13. | Fluoreskamina | 29. | Reference Standard Ethambutol Compound A |  |  |  |
| 14. | ICP Multi-element Standard Solution XVI | 30. | Reference Standard Ethambutol Compound B |  |  |  |
| 15. | Indikator Fenolftalein | 31. | Trietilamin |  |  |  |
| 16. | Indikator Kristal Violet |  |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Etanol P dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Metanol P dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Eter P dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Kloroform P dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Ethambutol Hydrochloride dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Identifikasi Klorida)

- Uji A Identifikasi Klorida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 0,5 ml Asam Nitrat 4 N dan 2 tetes Perak Nitrat 0,25 N.

- Amati pemerian larutan.

- Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat P, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji B Identifikasi Klorida

- Amonia LP

- Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 10 ml Air Murni.

- Tambahkan 1 tetes Asam Nitrat 10% dan 0,5 ml Perak Nitrat 0,25 N.

- Kocok hingga homogen.

- Akan terbentuk endapan putih seperti dadih.

- Sentrifus campuran dan pisahkan filtrat yang diperoleh.

- Cuci endapan dengan 1 ml Asam Nitrat (1 dalam 100), sentrifus kembali campuran, buang air cucian.

- Lakukan pencucian endapan sebanyak 3 kali.

- Tambahkan tetes demi tetes Amonia LP pada endapan: endapan segera larut.

- Uji C Identifikasi Klorida

- Kanji LP

- Timbang saksama 0,2 g Kanji P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni.

- Tambahkan hingga 100 ml Air Murni sambil terus menerus diaduk.

- Didihkan selama beberapa menit, kemudian dinginkan.

- Gunakan hanya bagian larutan yang jernihnya saja.

(Larutan dibuat segar)

- Kertas Kanji Iodida

- Rendam kertas saring Whatman No. 3001-917 pada Asam Klorida P.

- Cuci kertas saring dengan Air Murni sampai air cucian terkahir tidak menunjukkan warna merah, jika diteteskan Indikator Metil Merah 0,1% dalam Etanol.

- Kemudian rendam kertas saring dengan Amonia LP.

- Cuci lagi kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terkahir tidak menunjukkan warna merah muda, jika diteteskan Indikator Fenolftalein 1% dalam Etanol.

- Keringkan kertas saring di dalam Oven dengan suhu 105 ± 2°C, selama 15 menit.

- Jenuhkan kertas saring tersebut dengan 500 mg Kalium Iodida yang dilarutkan dalam 100 ml Larutan Kanji LP segar.

- Pengujian

- Campurkan 100 mg zat uji dengan 100 mg Mangan Dioksida P di dalam tabung reaksi.

- Basahi seluruh permukaan campuran tersebut dengan Asam Sulfat P.

- Tutup mulut tabung reaksi dengan Kertas Kanji Iodida basah.

- Secara perlahan panaskan tabung reaksi di atas pembakar spirtus.

- Amati warna yang terbentuk pada Kertas Kanji Iodida.

- Akan terbentuk gas klor yang menghasilkan warna biru pada kertas Kanji Iodida.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 5 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Atur suhu larutan hingga 25 ± 0,5°C.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 25 ± 0,5°C sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan :

α =P × 100 × FpWu × L × 100

Keterangan:

α	=	Rotasi Jenis terhadap panjang gelombang (deg)

P	=	Pembacaan Alat Polarimeter (deg)

Fp	=	Faktor pengenceran (ml)

Wu	=	Berat zat uji yang ditimbang (g)

L	=	Panjang tabung polarimeter (1 dm)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam Oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP= Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan :

SP	= 	Susut Pengeringan (%)

Wa	= 	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= 	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= 	Berat botol timbang kosong (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume tepat 100 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 200 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Kesesuaian Sistem

Read Time			: 8 s

Rinse Time			: 45 s

RF Power				: 1,2 kW

Stabilization Time			: 15 s

Viewing Mode			: Axial

Nebulizer Flow			: 0,7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220,353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Aminobutanol

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan A

- Timbang saksama 1,24 g Asam Borat P, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 90 ml Air Murni.

- Aduk hingga larut sempurna.

- Atur pH hingga 9,0 dengan penambahan Natrium Hidroksida 5 N.

- Masukkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Fluoreskamina

- Timbang saksama 10 mg Fluoreskamina P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Aseton P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Aseton P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Stok Baku

- Timbang saksama 5 mg Internal Standard Aminobutanol, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Aminobutanol : 5 μg/ml)

- Larutan Stok Uji

- Timbang saksama 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,5 mg/ml).

- Larutan Baku

- Pipet 10 ml Stok Larutan Uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml bertutup.

- Tambahkan 10 ml Larutan Stok Baku dan 20 ml Larutan A.

- Letakkan di atas magnetic stirrer.

- Tambahkan 10 ml Larutan Fluoreskamina dengan cepat sambil diaduk.

- Tutup labu dan kocok selama ± 1 menit.

- Larutan Uji

- Pipet 10 ml Stok Larutan Uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml bertutup.

- Tambahkan 10 ml Air Murni dan 20 ml Larutan A.

- Letakkan di atas magnetic stirrer.

- Tambahkan 10 ml Larutan Fluoreskamina dengan cepat sambil diaduk.

- Tutup labu dan kocok selama ± 1 menit.

- Pengukuran

- Ukur intensitas fluoresensi relatif kedua larutan pada panjang gelombang ± 485 nm dan pada panjang gelombang eksitasi ± 385 nm.

- Intensitas fluoresensi larutan yang diperoleh dari larutan uji tidak lebih besar dari perbedaan intensitas kedua larutan.

    - Perhitungan :

CA = AuAs×CsCu×B%

Keterangan :

| CA | = | Kadar Uji Batas Aminobutanol yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | = | Absorbansi Aminobutanol pada larutan uji |
| As | = | Absorbansi Aminobutanol pada larutan baku |
| Cs | = | Konsentrasi Aminobutanol pada larutan baku |
| Cu | = | Konsentrasi Ethambutol pada larutan uji |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Cemaran Umum

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Cairan Pengembang

Buat campuran Metanol P : Amonium Hidroksida P (18 : 1), kocok hingga homogen.

- Penampak Bercak

Larutan Iodium 0,5 % dalam Kloroform P.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 100 mg Baku Kerja Ethambutol Hydrochloride, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Metanol P, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 10 mg/ml)

- Larutan Baku A

- Pipet 1 ml Larutan Baku, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,1 mg/ml)

- Larutan Baku B

- Pipet 5 ml Larutan Baku, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,5 mg/ml)

- Larutan Baku C

- Pipet 1 ml Larutan Baku, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 1,0 mg/ml)

- Larutan Baku D

- Pipet 2 ml Larutan Baku, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 2,0 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 500 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Metanol P, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 10 mg/ml)

- Metoda Penetapan

Fase Diam		: TLC Silika Gel 60 F254 Plate

Fase Gerak		: Metanol : Amonium Hidroksida (18:1)

Jarak Elusi		: 15 cm

Jarak Antar Noda	: ± 1 cm

Volume Penotolan	: 20 μl

Detektor		: UV 254 nm

Larutan Penampak	: Iodium 0,5 % dalam Kloroform

- Prosedur

- Lapisi chamber dengan kertas saring.

- Masukkan cairan pengembang ke dalam chamber.

- Jenuhkan chamber hingga seluruh kertas saring terbasahi.

- Totolkan masing-masing 20 µl larutan baku dan larutan uji pada plat KLT dengan jarak penotolan ± 1 cm.

- Biarkan totolan mengering

- Elusi plat hingga mencapai jarak elusi yang ditentukan.

- Keluarkan plat dari chamber.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Semprot plat dengan larutan penampak bercak.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat TLC Visualizer.

- Tentukan intensitas relatif bercak lain selain bercak utama Larutan uji dengan membandingkan terhadap kromatogram Larutan baku.

    - Perhitungan :

Rf = DsDf

Keterangan :

| Rf | = | Faktor Retensi |
| --- | --- | --- |
| Ds | = | Jarak Bercak |
| Df | = | Jarak Elusi (15 cm) |

  - Stereoisomer Total

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran larutan Metanol P : Air Murni (13 : 7).

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 μm.

- Sonikasi larutan selama ± 15 menit.

- Larutan A

- Timbang saksama 600 mg (R)-(+)-α-Metilbenzil Isosianat, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 5 ml Asetonitril P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Asetonitril P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan B

- Buat campuran larutan Asetonitril P : Air Murni (1 : 1).

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Baku A

- Timbang saksama 13 mg Baku Kerja Etambutol Hidroklorida, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 2 ml Asetonitril P dan 260 μl Trietilamin P, vortex selama 1 menit.

- Tambahkan 650 μl Larutan A, vortex selama 1 menit.

- Encerkan dengan Larutan B hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan syringe filter 0,2 μm.

(Konsentrasi : 1,3 mg/ml)

- Larutan Baku B

- Timbang saksama masing – masing 13 mg Reference Standard Ethambutol Compound A dan Reference Standard Ethambutol Compound B, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 2 ml Asetonitril P dan 260 μl Trietilamin P, vortex selama 1 menit.

- Tambahkan 650 μl Larutan A, vortex kembali selama 1 menit.

- Encerkan dengan Larutan B hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsnetrasi Senyawa Sejenis A Ethambutol dan Senyawa Sejenis B Ethambutol : 1,3 mg/ml)

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet masing-masing 0,5 ml Larutan Baku A dan 0,5 ml Larutan Baku B, masukkan ke dalam labu ukur 5 ml.

- Encerkan dengan Asetonitril P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan syringe filter 0,2 μm.

(Konsentrasi Ethambutol Hydrochloride, Senyawa Sejenis A Etambuto, dan Senyawa Sejenis B Ethambutol : 0,13 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 13 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 2 ml Asetonitril P dan 260 μl Trietilamin P, vortex selama 1 menit.

- Tambahkan 650 μl Larutan A, vortex selama 1 menit.

- Encerkan dengan Larutan B hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan syringe filter 0,2 μm.

(Konsentrasi : 1,3 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: L1 (C18); 3,9 mm x 15 cm; 5 μm

Suhu Kolom		: 25°C

Flow Rate		: 1,7 ml/menit

Detektor		: UV 254 nm

Volume Injeksi	: 20 μl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| Waktu Retensi (tr) menit | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| Tailing Faktor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 3 antara puncak Etambutol dan dan Senyawa Sejenis A Etambutol |
| Waktu Retensi Relatif (RRT) | RRT Senyawa Sejenis B Etambutol, Etambutol, dan Senyawa Sejenis A Etambutol berturut-turut adalah lebih kurang 0,85; 1,0; dan 1,4. |

    - Perhitungan :

- Senyawa Sejenis A Ethambutol dan Senyawa Sejenis B Ethambutol

Cr A= LiLt × 100 %

Cr B= LiLt × 100 %

- Stereoisomer Total

St= Cr A+ CR B

Keterangan :

| St | = | Stereosiomer Total (%) |
| --- | --- | --- |
| Cr A | = | Kadar Cemaran Senyawa Sejenis A Ethambutol (%) |
| Cr B | = | Kadar Cemaran Senyawa Sejenis B Ethambutol (%) |
| Li | = | Luas area masing – masing puncak Senyawa Sejenis A Ethambutol dan Senyawa Sejenis B Ethambutol pada larutan uji |
| Lt | = | Luas area total puncak pada larutan uji |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 200 mg zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dalam 100 ml Asam Asetat Glasial P.

- Tambahkan 5 ml Raksa (II) Asetat 6%.

- Masukkan larutan Asam Perklorat 0,1 N LV ke dalam buret 25 ml.

- Tambahkan 2 tetes Indikator Kristal Violet.

- Titrasi dengan larutan Asam Perklorat 0,1 N LV hingga titik akhir bewarna biru hijau.

- Lakukan penetapan blangko.

Tiap ml Asam Perklorat 0,1 N setara dengan 13,86 mg C10H24N2O2.2HCl

    - Perhitungan :

C =  Vu-Vb  ×  N ×  13,86Wu ×  0,1 × 100%(100% - SP) ×  100%

Keterangan :

| C | = | Kadar Ethambutol Hydrochloride yang telah diperhitungkan terhadap berat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Vu | = | Volume Asam Perklorat 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan uji (ml) |
| Vb | = | Volume Asam Perklorat 0,1 N LV yang diperlukan untuk titrasi larutan blangko (ml) |
| N | = | Konsentrasi Asam Perklorat yang digunakan (N) |
| 13,86 | = | Kesetaraan 1 ml Asam Perklorat 0,1 N LV dengan Ethambutol Hydrochloride |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ethambutol Hydrochloride (S-QC-01-165)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosesdur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-024 | 00 | 11 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-024 | 01 | 03 JUL 2023 | Perubahan templet; Poin 1; Poin 3; Poin 5; Poin 6; Poin 7; Daftar distribusi | Review Dokumen sesuai referensi terbaru |
| I-QC-01-024 | 02 |  | Perubahan templet; Referensi Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290; Modifikasi USP 47 NF 42 (2024)., Alat dan Bahan, Instruksi Kerja Pemerian, Kelarutan, Identifikasi, Rotasi Jenis, Sisa Pengeringan, Logam Berat, Aminobutanol, Cemaran Umum, Stereoisomer Tolt, Kadar, Uji Batas Mikroba dan daftar Distribusi SPML, SOVMA | Review Dokumen sesuai referensi terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA