- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Polyethylene Glycol 6000 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Macrogol 6000 |
|  |  | - Macrogolum 6000 |
|  |  | - PEG 4000 |
| Rumus Molekul | : | H(OCH2CH2)nOH |
| Bobot Molekul | : | 380 – 420 g/mol |
| Kode Material | : | 32000117 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serpihan butiran atau serbuk | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 – 24 |
|  | Warna |  | Putih atau putih gading | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 – 24 |
|  | Bau |  | Praktis tidak berbau | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 – 24 |
|  | Sifat lain |  | Licin seperti plastik, mempunyai konsistensi seperti malam | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 – 24 |
| 2. | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Mudah Larut | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 - 24 |
|  | Dalam Aseton |  | Larut | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 – 24 |
|  | Dalam Etanol |  | Larut | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 – 24 |
|  | Dalam Kloroform |  | Larut | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 – 24 |
|  | Dalam Etilen Glikol Monoetil Eter |  | Larut | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 – 24 |
|  | Dalam Etil Asetat |  | Larut | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 – 24 |
|  | Dalam Toluena |  | Larut | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 – 24 |
|  | Dalam Eter |  | Tidak larut | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 – 24 |
|  | Dalam Heksana |  | Tidak larut | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 – 24 |
| 3. | Kesempurnaan melarut dan warna larutan |  | Larutan tidak berwarna dan menunjukkan tidak lebih dari agak berkabut dari bentuk padat | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 – 24 |
| 4. | Kekentalan | cPs | 210 – 262 | PT. Kimia Farma |
| 5. | pH |  | 4,50 – 7,50 | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 – 24 |
| 6. | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,10 | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 – 24 |
| 7. | # Total Cemaran Etilen Glikol Dietilen Glikol |  |  |  |
|  | # Etilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,10 | Farmakope Cina (2015), Hal. 579-580 |
|  | # Dietilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,10 | Farmakope Cina (2015), Hal. 579-580 |
| 8. | # Etilen Oksida dan 1,4-dioksan Bebas | ppm | Tidak lebih dari 10 | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 - 24 |
| 9. | Kadar Bobot Molekul Rata-Rata | % | 90,0 – 110,0 | Suplemen II FI VI (2023), Hal. 21 – 24 |
| 10. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-161 | 00 | 22 OCT 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-161 | 01 | 15 NOV 2022 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan spesifikasi bahan, parameter pemeriksaan dan referensi | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru FI VI (2020) |
| S-QC-01-161 | 02 | 19 DEC 2022 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan spesifikasi bahan, parameter pemeriksaan dan referensi | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru FI VI (2020) |
| S-QC-01-161 | 03 | 30 OCT 2023 | # Perubahan spesifikasi bahan | Review dokumen sesuai kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| S-QC-01-161 | 04 |  | - Perubahan Format - Perubahan Kriteria Penerimaan Ph - Perubahan Referensi Sisa Pemijaran - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA