- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Vitamin B Complex Tablet dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Vitamin B Complex Tablet sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 42 NF 37 (2019)

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat. 1.; Timbangan analitik; 9.; HPLC. 2.; Jangka sorong; 10.; Dissolution Tester. 3.; Hardness Tester; 11.; Vaccum. 4.; Friability Tester; 12.; Ultrasonic bath. 5.; Mortir dan Stemper; 13.; Gelas kimia. 6.; Spatula; 14.; Membran Filter 0,20 µm. 7.; Pipet Volume; 15.; Labu ukur. 8.; Botol fasa gerak 1000 ml. - Bahan |
| --- |
| 1. | Baku Kerja Nicotinamidum | 7. | Natrium-1-Heksanasulfonat |  |
| 2. | Baku Kerja Pyridoxini HCl | 8. | Asetonitril pro HPLC |  |
| 3. | Baku Kerja Riboflavinum | 9. | Asam Asetat Glasial P |  |
| 4. | Baku Kerja Thiamini Mononitras | 10. | Akuades |  |
| 5. | Baku Kerja Calcii Pantothenas | 11. | Asam Fosfat P |  |
| 6. | Metanol pro HPLC |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B Complex Tablet (S-QC-03-043).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B Complex Tablet (S-QC-03-043).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B Complex Tablet (S-QC-03-043).

    - Cara Kerja:

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B Complex Tablet (S-QC-03-043).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B Complex Tablet (S-QC-03-043).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B Complex Tablet (S-QC-03-043).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B Complex Tablet (S-QC-03-043).

    - Cara Kerja :

- Kadar Nicotinamidum, Pyridoxini HCl, Riboflavinum dan Thiamini Mononitras

- Pembuatan Larutan

    - Pelarut

- Masukkan 50 mL Asetonitril pro HPLC ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan Asam Asetat Glasial P sebanyak 10 mL.

- Tambahkan Akuades sebanyak 940 mL, kocok hingga homogen.

    - Fase Gerak

- Timbang 1,40 gr Natrium 1-Heksanasulfonat, masukkan ke dalam botol fasa gerak 1000 mL.

- Tambahkan Akuades sebanyak 700 mL, aduk hingga homogen.

- Tambahkan Metanol pro HPLC sebanyak 300 mL dan Asam Asetat Glasial P sebanyak 10 mL, aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem dengan replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom		: µBondapak; 3,9 x 300 mm; 10 µm; C18; L1

Detektor	: UV 280 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak	: 1,4 gram Natrium 1-Heksanasulfonat dalam 700 mL Akuades + 300 mL Metanol Pro HPLC : 10 mL Asam Asetat Glasial P

Pelarut		: 50 mL Asetonitril pro HPLC + 10 mL Asam Asetat Glasial P + 940 mL Akuades

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi antara Nicotinamidum, Pyridoxini HCl, Riboflavinum, dan Thiamini Mononitras (R) | R ≥ 2 |

- Larutan Baku

- Timbang seksama 50,00 mg baku kerja Nicotinamidum, 5,00 mg Pyridoxini HCl, 5,00 mg Riboflavinum dan 5,00 mg Thiamini Mononitras masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 mL.

- Tambahkan 30 mL pelarut, sonikasi selama 30 menit sambil sesekali dikocok.

- Genapkan menggunakan pelarut hingga tanda batas dan kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi Nicotinamidum : 1 mg/mL ; Pyridoxini HCl : 0,1 mg/mL ; Riboflavinum : 0,1 mg/mL ; Thiamini Mononitras : 0,1 mg/mL)

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Vitamin B Complex Tablet, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sampel sebanyak 375,00 mg (setara dengan 50 mg Nicotinamidum, 5 mg Pyridoxini HCl, 5 mg Riboflavinum, dan 5 mg Thiamini Mononitras) masukkan ke dalam labu ukur coklat 50 mL.

- Tambahkan 30 mL pelarut, sonikasi selama 30 menit sambil sesekali dikocok.

- Genapkan menggunakan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk di analisis. (Konsentrasi larutan uji : Nicotinamidum 1 mg/mL ; Pyridoxini HCl 0,1 mg/mL ; Riboflavinum 0,1 mg/mL ; 0,1 mg/mL Thiamini Mononitras).

- Perhitungan

- Nicotinamidum

Cu=LuLs×WsDosis×WrWu ×FuFs×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar Nicotinamidum yang telah diperhitungkan terhadap baku       
                 kerja (%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Dosis	= 20 mg

Wr	= Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu	= Faktor pengenceran larutan uji (50)

Fs	= Faktor pengenceran larutan baku (50)

B%	= Kadar baku kerja (%)

- Pryridoxini HCl

Cu=LuLs×WsDosis×WrWu ×FuFs×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar Pryridoxini HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku       
                 kerja (%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Dosis	= 2 mg

Wr	= Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu	= Faktor pengenceran larutan uji (50)

Fs	= Faktor pengenceran larutan baku (50)

B%	= Kadar baku kerja (%)

- Riboflavinum

Cu=LuLs×WsDosis×WrWu ×FuFs×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar Riboflavinum yang telah diperhitungkan terhadap baku       
                 kerja (%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Dosis	= 2 mg

Wr	= Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu	= Faktor pengenceran larutan uji (50)

Fs	= Faktor pengenceran larutan baku (50)

B%	= Kadar baku kerja (%)

- Thiamini Mononitras

Cu=LuLs×WsDosis×WrWu ×FuFs×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar Thiamini Mononitras yang telah diperhitungkan terhadap baku       
                 kerja (%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Dosis	= 2 mg

Wr	= Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu	= Faktor pengenceran larutan uji (50)

Fs	= Faktor pengenceran larutan baku (50)

B%	= Kadar baku kerja (%)

- Kadar Calcii Pantothenas

  - Pembuatan larutan

    - Pelarut

- Masukkan Akuades sebanyak 1000 mL ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 1 mL Asam Fosfat P.

- Kocok hinga homogen.

    - Fasa gerak

- Masukkan Metanol pro HPLC 100 mL ke dalam botol fasa gerak 1000 mL.

- Tambahkan Akuades sebanyak 900 mL dan Asam Fosfat P sebanyak 1 mL, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem dengan replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom		: µBondapak; 3,9 x 300 mm; 10 µm; C18; L1

Suhu Kolom	: 24 °C

Detektor	: UV 210 nm

Laju Alir		: 1,5 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: Metanol Pro HPLC : Akuades : Asam Fosfat P (100:900:1)

Pelarut	: Campuran 1 mL Asam Fosfat dalam 1000 mL Akuades

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

    - Timbang 25,00 mg baku kerja Calcii Pantothenas masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - tambahkan Pelarut sebanyak 30 mL pada labu, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

    - Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas dengan Pelarut. Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi larutan baku Calcii Pantothenas = 0,04 mg/mL)

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Vitamin B Complex Tablet, hitung berat rata-ratanya, gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang sampel sebanyak 150,00 mg (Setara dengan 10,00 mg Calcii Pantothenas), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan 30 mL pelarut, sonikasi selama 15 menit sambil sesekali dikocok.

    - Genapkan hingga tanda batas dengan pelarut.

    - Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

    - Larutan uji untuk dianalisis (konsentrasi larutan uji Calcii Pantothenas = 0,04 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs x WsDosis x WrWu x FuFsx BM Calcii PantothenasBM Kalsium  x B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Calcii Pantothenas yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Dosis | = | 10 mg |
| Fu | = | Faktor Pengenceran Zat Uji (250) |
| Fs | = | Faktor Pengenceran Standar (625) |
| BM Calcii Pantothenas | = | 476,53 |
| BM Kalsium | = | 40,78 |
| B% | = | Kadar baku kerja (B%) |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B Complex Tablet (S-QC-03-043).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002) .

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B Complex Tablet (S-QC-03-043).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B Complex Tablet
(S-QC-03-043).

    - Cara Kerja :

- Kondisi Disolusi

- Media		: 900 mL HCl 0,1 N

- Suhu media	: 37 ± 0.5˚C

- Apparatus	: Tipe  2 (dayung)

- Kecepatan	: 75 rpm

- Waktu		: 60 menit

- Syarat		: Tidak kurang dari 75% (Q=70)

- Pembuatan Pelarut

- Masukkan 50 mL Asetonitril pro HLPC ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan Asam Asetat Glasial P sebanyak 10 mL.

- Tambahkan 940 mL Akuades, kocok hingga homogen

- Pembuatan Fase Gerak

- Timbang 1,40 gr Natrium 1-Heksanasulfonat, masukkan ke dalam botol fasa gerak 1000 mL.

- Tambahkan Metanol pro HPLC sebanyak 300 mL dan Asam Asetat Glasial P sebanyak 10 mL, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama 15 menit.]

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem dengan replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom		: µBondapak; 3,9 x 300 mm; 10 µm; C18; L1

Detektor	: UV 280 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak	: 1,4 gram Natrium 1-Heksanasulfonat dalam 700 mL Akuades + 300 mL Metanol Pro HPLC : 10 mL Asam Asetat Glasial P

Pelarut		: 50 mL Asetonitril pro HPLC + 10 mL Asam Asetat Glasial P + 940 mL Akuades

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 3,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang seksama 11,11 mg Riboflavin ke dalam labu ukur coklat 100 mL.

- Tambahkan 50 mL pelarut, sonikasi selama 30 menit sambil sesekali dikocok.

- Genapkan hingga tanda batas dengan pelarut, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 25 mL pelarut, sonikasi selama 30 menit sambil sesekali dikocok.

- Genapkan hingga tanda batas dengan pelarut, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi larutan baku = 0,0022 mg/mL)

- Larutan Uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu media telah mencapai suhu yang telah ditetapkan suhu 37°C ± 0.5°C.

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi.

- Setelah alat dijalankan 60 menit, ambil ± 25 mL larutan dari masing-masing labu disolusi, masukkan ke dalam vial.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (konsentrasi larutan uji = 0,0022 mg/mL)

- Perhitungan

Cu=LuLs×CsCr×B%

Keterangan :

Cu		= Kadar Riboflavin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja(%)

Lu		= Luas area larutan uji

Ls		= Luas area larutan baku

Cs (mg/mL)	= Konsentrasi larutan baku (mg baku kerja100×150)

Cr (mg/mL)	= Konsentrasi larutan uji (Dosis900)

Dosis		= 2 mg

B%		=  Kadar baku kerja (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Vitamin B Complex Tablet
(S-QC-03-043).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-125 | 00 | 28 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-042 | 01 | 12 MAY 2022 | Penghapusan pemeriksaan cemaran logam berat, perubahan perhitungan pada kadar, penambahan konsentrasi larutan baku dan larutan uji, penghapusan poin pengemasan dan penyimpanan | Menyesuaikan dengan monografi dan NDE tentang suplemen kesehatan dan Review Dokumen |
| I-QC-03-042 | 02 |  | - Menyesuaikan dengan templet terbaru - Penambahan daftar distribusi dokumen | Review Dokumen |

# Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SOVMA

- SVPP

- SPB

- AMPR

- SPMP