- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Lactulose untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Lactulose digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim |  |  | : | - Lactulosum - Lactulose Solution - Dietarylactulose |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul |  |  | : | C12H22O11 |  |  |
| Bobot molekul |  |  | : | 342,3 g/mol |  |  |
| Kode material |  |  | : | 31000081 |  |  |
| No. | Kategori | Satuan | Kriteria penerimaan |  | Referensi |
| 1. | Pemerian |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Cairan jernih sedikit kental |  | FI VI (2020) Hal. 981 – 982 |
|  | Warna |  | Tidak berwarna sampai cokelat muda |  | FI VI (2020) Hal. 981 – 982 |
|  | Karakteristik lain |  | Membentuk endapan berwarna gelap jika dibiarkan |  | FI VI (2020) Hal. 981 – 982 |
| 2. | Identifikasi |  |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A (HPLC) |  | Waktu retensi puncak utama Larutan uji sesuai dengan Larutan baku yang diperoleh pada penetapan Kadar |  | FI VI (2020) Hal. 981 – 982 |
|  | Uji Identifikasi B |  | Terbentuk endapan merah Tembaga (II) Oksida |  | FI VI (2020) Hal. 981 – 982 |
| 3. | pH |  | 2,5 – 6,5 |  | FI VI (2020) Hal. 981 – 982 |
| 4. | Kadar | % | 90,0 – 110,0 |  | Modifikasi FI VI (2020) Hal. 981 – 982 |
| 5. | Cemaran Organik |  |  |  |  |
|  | Tagatosa | % | Tidak lebih dari 4 |  | Modifikasi FI VI (2020) Hal. 981 – 982 |
|  | Fruktosa | % | Tidak lebih dari 1 |  | Modifikasi FI VI (2020) Hal. 981 – 982 |
|  | Galaktosa | % | Tidak lebih dari 16 |  | Modifikasi FI VI (2020) Hal. 981 – 982 |

| No. | Kategori | Satuan | Kriteria penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Epilaktosa | % | Tidak lebih dari 8 | Modifikasi FI VI (2020) Hal. 981 – 982 |
|  | Lactose Anhydrate | % | Tidak lebih dari 12 | Modifikasi FI VI (2020) Hal. 981 – 982 |
| 6. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 100 | FI VI (2020) Hal. 981 – 982 |
|  | Eschericia coli |  | Negatif | FI VI (2020) Hal. 981 – 982 |
|  | Salmonella sp. |  | Negatif | FI VI (2020) Hal. 981 – 982 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-139 | 00 | 11 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-139 | 01 | 23 DEC 2024 | - Perubahan pada parameter pemeriksaan - Perubahan pada referensi - Perubahan pada sinonim - Perubahan template Bilingual dengan menghapus English version. - Penambahan parameter mikrobiologi - Penambahan daftar Distribusi - Perubahan Format | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai kompendia terbaru : FI VI |
| S-QC-01-139 | 02 |  | - Perubahan Format - Perubahan Cemaran Organik - Penmabhan Daftar Distribusi | Mengikuti Referensi Terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled:

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |