- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Lactulose dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma (persero), Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Modifikasi Farmakope Indonesia Edisi VI, 2020. Halaman 981 – 982.

- Alat dan bahan

  - Alat

| 1. | Gelas kimia | 9. | Kolom L8; 4,6 mm x 15 cm; 3 µm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Labu ukur | 10. | Batang Pengaduk |
| 3. | pH Meter | 11. | Botol fase gerak |
| 4. | Pipet tetes | 12. | Pipet seukuran |
| 5. | Timbangan analitik | 13. | Syringe |
| 6. | HPLC Refractive index | 14. | Ultrasonic Bath |
| 7. | Vortex | 15. | Spatula |
| 8. | Kolom L7 (C8); 4,6 mm x 15 cm; 3 µm |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air murni | 7. | Natrium Fosfat Monobasa |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | RS Lactose Anhydrate | 8. | RS Epilactose |
| 3. | Larutan Dapar | 9. | RS Galactose |
| 4. | Asetonitril pro HPLC | 10. | RS Tagatose |
| 5. | RS Laktulosa | 11. | RS Fructose |
| 6. | Tembaga (III) Tartrat Basa LP |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactulose (S-QC-01-139).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactulose (S-QC-01-139).

    - Cara Kerja

      - Uji Identifikasi A (HPLC)

Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan baku yang diperoleh pada penetapan Kadar.

      - Uji Identifikasi B (Uji Reaksi Kimia)

- Encerkan 1 ml zat uji dengan 20 ml Air murni, ke dalam gelas kimia 50 ml, aduk hingga homogen.

- Siapkan 5 ml Tembaga (III) Tartrat Basa LP panas.

- Tambahkan beberapa tetes enceran zat uji ke dalam larutan Tembaga (III) Tartrat Basa LP panas : Terbentuk endapan merah Tembaga (II) Oksida.

  - pH

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactulose (S-QC-01-139)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi kerja pemakaian alat pH Meter.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactulose (S-QC-01-139).

    - Cara Kerja

      - Larutan Dapar

- Timbang 1,15 g Natrium Fosfat Monobasa (NaH2PO4), masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 ml.

- Larutkan dan encerkan dengan Air murni hingga 1000 ml, aduk hingga homogen.

      - Fase Gerak

- Buat campuran Asetonitril pro HPLC – Larutan Dapar (82:18), aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm.

- Degasi selama 10 menit dalam ultrasonic bath.

      - Pelarut

- Buat campuran Asetonitril pro HPLC – Air murni (1:1), aduk hingga homogen.

      - Larutan Stok Epilactose

- Timbang 32,00 mg baku kerja Epilactose, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 5 ml pelarut, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, kocok hingga homogen.

      - Larutan Stok Lactulose

- Timbang 400,00 mg baku kerja Lactulose, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 5 ml pelarut, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, kocok hingga homogen.

      - Larutan Stok Lactose Anhydrate

- Timbang 48,00 mg baku kerja Lactose Anhydrate, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 5 ml pelarut sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, kocok hingga homogen.

      - Larutan Baku

- Pipet masing-masing 1 ml larutan stok epilactose, lactulose, dan lactose anhydrate, masukkan ke dalam labu 10 mL

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut, kocok hingga homogen.

- Saring dengan membrane filter 0.20 µm.

(Konsentrasi Epilactose = 0.32 mg/ml, konsentrasi Lactulose = 4.0 mg/ml, konsentrasi Lactose Anhydrate = 0.48 mg/ml)

      - Larutan Uji

- Timbang zat uji sebanyak 5x berat jenis (setara dengan 3,35 g = 3350 mg Laktulosa), masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan pelarut sampai setengah labu ukur, vortex selama 1 menit dan sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan larutan hingga mencapai suhu ruang.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 3 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan membrane filter 0.20 µm.

(Konsentrasi : 4,0 mg/ml)

      - Sistem Kromatografi

Kolom		: L8; 4,6 mm x 15 cm; 3 µm

Suhu kolom	: 40°C ± 1oC

Suhu detektor	: 40°C ± 1oC

Detektor	: Indeks bias (Refractive Index)

Laju alir	: 1,3 ml/menit

Vol. injeksi	: 20 µl

      - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas area | Nilai simpangan baku relative (RSD) ≤ 2,0% |
| Waktu retensi | Nilai simpangan baku relative (RSD) ≤ 2,0% |
| Tailing Factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan

Cu=LuLs×Ws3350×Vr ×BJWu×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | = Kadar Laktulosa yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- |
| Lu | = Luas area puncak utama pada Larutan uji |
| Ls | = Luas area puncak utama pada Larutan baku |
| Ws | = Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| 3350 | = Formula Laktulosa per 5 ml (mg) |
| Vr | = Volume sirup teoritis (5 ml) |
| BJ | = Berat jenis (g/ml) |
| Fu | = Faktor pengenceran Larutan uji (833,33) |
| Fs | = Faktos pengenceran Larutan baku (100) |
| B% | = Kadar Baku Kerja Laktulosa (%) |

  - Cemaran Organik

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactulose (S-QC-01-139)

    - Cara Kerja

      - Larutan Dapar

- Timbang 1,15 g Natrium Fosfat Monobasa P, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 ml.

- Larutkan dan encerkan dengan Air murni hingga 1000 ml, aduk hingga homogen.

      - Fase Gerak

- Buat campuran Asetonitril P – Larutan Dapar (82:18), masukkan ke dalam botol fasa gerak.

- Aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan pompa vacuum dan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

      - Larutan Baku Persediaan Reference Standar Lactulose

- Timbang seksama 400,00 mg Reference standar Lactulose, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan campuran Acetonitril P : Air (1 : 1) hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama ± 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan campuran Acetonitril P : Air (1 : 1) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk digunakan.

(Konsentrasi Reference Standar Lactulose : 40 mg/ml)

      - Larutan Baku Persediaan Reference Standar Galactose

- Timbang seksama 64,00 mg Reference standar Galactose, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan campuran Acetonitril P : Air (1 : 1) hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama ± 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan campuran Acetonitril P : Air (1 : 1) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk digunakan.

(Konsentrasi Reference Standar Galactose : 6,4 mg/ml)

      - Larutan Baku Persediaan Reference Standar Lactose Anhydrate

- Timbang seksama 48,00 mg Reference standar Lactose Anhydrate, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan campuran Acetonitril P : Air (1 : 1) hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama ± 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan campuran Acetonitril P : Air (1 : 1) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk digunakan.

(Konsentrasi Reference Standar Lactose Anhydrate : 4,8 mg/ml)

      - Larutan Baku Persediaan Reference Standar Epilactose

- Timbang seksama 32,00 mg Reference standar Epilactose, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan campuran Acetonitril P : Air (1 : 1) hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama ± 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan campuran Acetonitril P : Air (1 : 1) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk digunakan.

(Konsentrasi Reference Standar Lactulose : 3,2 mg/ml)

      - Larutan Baku Persediaan Reference Standar Tagatose

- Timbang seksama 12,00,00 mg Reference standar Tagatose, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan campuran Acetonitril P : Air (1 : 1) hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama ± 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan campuran Acetonitril P : Air (1 : 1) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk digunakan.

(Konsentrasi Reference Standar Tagatose : 1,2 mg/ml)

      - Larutan Baku Persediaan Reference Standar Fructose

- Timbang seksama 4,00 mg Reference standar Fructose, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan campuran Acetonitril P : Air (1 : 1) hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama ± 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan campuran Acetonitril P : Air (1 : 1) hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap untuk digunakan.

(Konsentrasi Reference Standar Fructose : 0,4 mg/ml)

      - Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet masing-masing 1 ml larutan baku persediaan Reference Standard Lactulose, larutan baku persediaan Reference standard Lactose Anhydrate dan larutan baku persediaan Reference standard Epilactose, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml yang sama.

- Larutkan dan encerkan dengan larutan campuran Acetonitril P : air (1:1) hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Lactulose : 4 mg/ml, Konsentrasi Lactose Anhydrate : 0.48 mg/ml dan Konsentrasi Epilactose : 0.32 mg/ml).

      - Larutan Baku

- Pipet masing-masing 1 ml larutan baku persediaan Reference standard Lactulose, larutan baku persediaan Reference standard Galactose, larutan baku persediaan Reference standard Lactose Anhydrate, larutan baku persediaan Reference standard Epilactose, larutan baku persediaan Reference standard Tagatose dan larutan baku persediaan Reference standard Fructose, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL yang sama.

- Larutkan dan encerkan dengan larutan campuran Acetonitril P : air (1:1) hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Lactulose : 4 mg/ml, Konsentrasi Galactose : 0.64 mg/ml, Konsentrasi Lactose Anhydrate : 0.48 mg/ml, Konsentrasi Epilactose : 0.32 mg/ml, Konsentrasi Tagatose : 0.12 mg/ml, dan Konsentrasi Fructose : 0.04 mg/ml).

      - Larutan Uji

- Timbang seksama 7,976 g zat uji Lactulose (setara dengan 4007 mg lactose), masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan campuran Acetonitril P : Air (1 : 1) hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama ± 15 menit.

- Diamkan larutan hingga mencapai suhu ruang.

- Encerkan dengan campuran Acetonitril P : Air (1 : 1) hingga tanda batas

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan campuran Acetonitril P : Air (1 : 1) hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan membrane filter 0.20 µm.

(Konsentrasi Lactulose : 4 mg/ml).

      - Sistem Kromatografi

Kolom		: L7 (C8); 4,6 mm x 15 cm; 3 µm

Suhu kolom	: 40°C

Suhu detektor	: 40°C

Detektor	: Indeks bias (Refractive Index)

Laju alir	: 1,3 ml/menit

Vol. injeksi	: 20 µl

      - Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | SBR ≤ 2,0% |
| 2 | Waktu Retensi | SBR ≤ 2,0% |
| 3 | Angka Lempeng Teoritis | N ≥ 2000 |
| 4 | Faktor Ikutan | Tf ≤ 2,0 |

      - Syarat Cemaran Organik

| Nama | Waktu Retensi Relatif (RRT) | Batas (%) |
| --- | --- | --- |
| Tagatose | 0,30 | 4 |
| Fructose | 0,34 | 1 |
| Galactose | 0,47 | 16 |
| Epilactose | 0,90 | 8 |
| Lactulose | 1,00 | - |
| Lactose Anhydrate | 1,17 | 12 |

    - Perhitungan :

Cr=LuLs×CsCu×100%

Keterangan :

| Cr | = | Kadar Cemaran Organik (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak masing-masing cemaran organik pada Larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak masing-masing cemaran organik pada Larutan baku |
| Cs | = | Konsentrasi Galactose, Lactose Anhydrate, Epilactose, Tagatose dan Fructose pada larutan baku (mg/ml) |
| Cu | = | Konsentrasi Lactulose pada larutan uji (mg/ml) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Lactulose (S-QC-01-139).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-138 | 00 | 11 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-138 | 01 | 23 DEC 2024 | - Perubahan Format - Perubahan Referensi - Penambahan Intruksi Kerja - Penambahan Alat dan Bahan - Penambahan Daftar Distribusi | Mengikuti Referensi Terbaru |
| I-QC-01-138 | 02 |  | - Perubahan Format - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Intruksi Kerja kadar dan cemaran organik - Penambahan Daftar Distribusi | Mengikuti Referensi Terbaru |

# Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA