- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Zinc Sirup 60 mL dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Zinc Sirup 60 mL sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 42 Tahun 2019

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat. 1.; Buret; 9.; HPLC. 2.; Gelas kimia; 10.; Magnetic Stirrer. 3.; Gelas ukur; 11.; pH meter. 4.; Kaca arloji; 12.; Pipet tetes. 5.; Labu Erlenmeyer 250 mL; 13.; Tabung reaksi. 6.; Timbangan Analitik; 14.; Membran Filter 0,20 µm. 7.; Spatula; 15.; Labu ukur. 8.; Labu ukur; 16.; Pompa vakum. - Bahan |
| --- |
| 1. | Akuades | 10. | Barium Klorida |  |
| 2. | Ammonium Asetat | 11. | Dinatrium Edetat (EDTA) |  |
| 3. | Ammonium Hidroksida | 12. | Indikator Eriochrom Black T (EBT) |  |
| 4. | Ammonium Klorida | 13. | Asam Klorida P |  |
| 5. | Ammonium Sulfida | 14. | Indikator Hidroksi Naftol Biru |  |
| 6. | Asam Asetat Glasial P | 15. | Hidroksilamin Hidroklorida |  |
| 7. | Asam Nitrat P | 16. | Kalsium Karbonat Standar Volumetric |  |
| 8. | Sodium Asetat | 17. | Metanol |  |
| 9. | Timbal Asetat | 18. | Natrium Hidroksia |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Zinc Sirup 60 mL (S-QC-03-133).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Zinc Sirup 60 mL (S-QC-03-133).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan HCl 3 N

- Pipet 25 mL HCl P masukkan ke dalam labu ukur 100 mL berisikan 50 mL Akuades.

- Masukkan perlahan dengan mengenai dinding labu.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Akuades, kocok hingga  homogen.

- Pembuatan Larutan Barium Klorida

- Timbang seksama 1,2 gr Barium Klorida, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Larutkan dengan Akuades hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Timbal Asetat

- Timbang seksama 950 mL kristal jernih transparan Timbal Asetat, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Larutkan dengan air mendidih dan genapkan hingga tanda batas.

- Simpan dalam botol tertutup rapat.

- Pembuatan Larutan Ammonium Asetat

- Timbang 1 gr Ammonium Asetat, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Uji Identifikasi Zinc

- Pipet 5 mL larutan uji, masukkan ke dalam tabung reaksi a dan b.

- Tambahkan larutan NaOH hingga pH netral (tabung reaksi a) dan pH basa (tabung reaksi b).

- Tambahkan larutan Ammonium Sulfida ke dalam tabung reaksi a dan b, hingga terbentuk endapan.

- Uji Identifikasi Sulfat

- Pipet 5 mL larutan uji, masukkan ke dalam tabung reaksi a, b dan c

- Pada tabung reaksi a, tambahkan larutan Barium Klorida hingga terbentuk endapan putih.

- Ambil endapan, tambahkan HCl P (endapan tidak larut).

- Ambil endapan, tambahkan Asam Nitrat P (endapan tidak larut).

- Pada tabung reaksi b, tambahkan larutan NaOH hingga pH netral.

- Tambahkan larutan Timbal Asetat (terbentuk endapan putih).

- Ambil endapan, kemudian tambahkan larutan Ammonium Asetat (endapan larut).

- Pada tabung reaksi c, tambahkan larutan HCl P (tidak terbentuk endapan).

- Syarat

- Uji Identifikasi Zinc

Larutan uji netral dan basa menghasilkan endapan dengan Ammonium Sulfida.

- Uji Identifikasi Sulfat

- Terbentuk endapan putih dengan Barium Klorida yang tidak larut dalam HCl P dan Asam Nitrat P.

- Larutan uji netral menghasilkan endapan putih dengan Timbal Asetat yang larut dalam Ammonium Asetat.

- Terbentuk endapan dengan HCl P.

  - Volume Terpindahkan (n=10 botol)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Zinc Sirup 60 mL (S-QC-03-133).

    - Cara kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Berat Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Zinc Sirup 60 mL (S-QC-03-133).

    - Cara kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Zinc Sirup 60 mL (S-QC-03-133).

    - Cara kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Zinc Sirup 60 mL (S-QC-03-133).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

    - Larutan Dapar Ammonia – Ammonium Klorida

- Timbang 3,375 g Ammonium Klorida, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Encerkan dengan 10 mL Akuades.

- Tambahkan Ammonium Hidroksida sebanyak 28,5 mL.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Akuades, kocok hingga homogen.

    - Larutan Indikator EBT (Eriochrom Black T)

- Timbang 40 mg indikator EBT, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Timbang 400 mg Hidroksilamin Hidroklorida, masukkan ke dalam labu ukur tersebut.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

    - Larutan HCl encer

- Pipet 22,6 mL HCl P, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL yang telah berisikan 25 mL Akuades.

- Kocok perlahan dan genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Larutan NaOH 1 N

- Timbang 1 gr NaOH, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

    - Larutan Peniter Dinatrium Edetat (EDTA) 0,05 M

- Timbang 1,86 gr Dinatrium Edetat (EDTA), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pembakuan Larutan Dinatrium Edetat (EDTA) 0,05 M

    - Timbang dengan seksama 200 mg Kalsium Karbonat standar volumetrik yang telah dikeringkan selama 2 jam pada suhu 110°C, masukkan ke dalam gelas kimia 400 mL.

    - Tambahkan 10 mL Akuades, aduk dengan cara menggoyangkannya hingga terbentuk endapan seperti bubur.

    - Tutup gelas kimia dengan kaca arloji dan masukkan 2 mL HCl encer menggunakan pipet melalui celah antara mulut gelas kimia dengan ujung kaca arloji.

    - Aduk dengan cara menggoyangkan gelas kimia untuk melarutkan Kalsium Karbonat.

    - Bilas bagian samping gelas kimia, bagian permukaan luar pipet dan kaca arloji dengan Akuades, encerkan dengan Akuades hingga volume 100 mL.

    - Gunakan magnetik stirrer untuk mengaduk, tambahkan 30 mL Dinatrium Edetat (EDTA) 0,05M dari buret.

    - Tambahkan 15 mL NaOH dan 10 mg Hidroksi Naftol Biru.

    - Lanjutkan titrasi dengan larutan Dinatrium Edetat (EDTA) 0,05 M hingga didapatkan titik akhir yaitu larutan berwarna biru.

- Perhitungan Pembakuan Larutan Dinatrium Edetat (EDTA) 0,05 M

M= Bobot CaCO3 X 1000 100,9 X Volume EDTA

Keterangan :

M 		: Konsentrasi EDTA yang sebenarnya (M)

Bobot CaCO3 	: Bobot CaCO3 yang ditimbang (g)

100,9 		: Bobot molukel CaCO3 (g/mol)

Volume EDTA	: Volume EDTA yang digunakan (mL)

- Larutan Blanko

    - Pipet 60 mL Akuades dan 10 mL larutan dapar Ammonium-Ammonium Klorida, masukkan ke dalam labu elenmeyer 250 mL.

    - Tambahkan 0,1 mL (± 3 tetes) indikator EBT.

    - Titrasi dengan larutan Dinatrium Edetat (EDTA) 0,05 M hingga diperoleh titik akhir larutan berwarna hijau.

    - Lakukan titrasi secara duplo

- Larutan Uji

    - Pipet 10 mL larutan uji, masukkan ke dalam labu erlemeyer 250 mL.

    - Tambahkan 50 mL Akuades dan 10 mL larutan dapar Ammonia-Ammonium Klorida.

    - Tambahkan 0,3 mL (± 6 tetes) indikator EBT.

    - Titrasi dengan larutan Dinatrium Edetat (EDTA) 0,05 M hingga diperoleh titik akhir larutan berwarna hijau.

    - Lakukan titrasi secara duplo

- Perhitungan

Kadar= Vu-Vb X M X F X 510 X 54,89 X 100%

Keterangan :

Vu 		:     Volume titrasi larutan uji (mL)

Vb 		:     Volume titrasi larutan blanko (mL)

M 		:     Molaritas larutan Dinatrium Edetat (M)

F 		:     Faktor Ekuivalensi (179,46 mg/mM)

54,89 		:     Jumlah Zinc Sulfat Monohidrat dalam 5 mL sampel (mg)

10 		:     Volume zat uji yang di pipet (mL)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Zinc Sirup 60 mL (S-QC-03-133).

    - Cara kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-03-002).

  - Kadar Pengawet

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Zinc Sirup 60 mL (S-QC-03-133).

    - Cara kerja :

- Pembuatan Larutan

    - Larutan Buffer Asetat pH 4.5

- Timbang 3 gr Natrium Asetat Anhidrat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 1,75 mL Asam Asetat Glasial P dan encerkan dengan Akuades hingga tanda batas.

- Atur pH hinggan 4,5 ± 0,1 dengan Asam Asetat Glasial P.

- Kocok hingga homogen.

    - Fase Gerak

- Campurkan 350 mL Asetonitril pro HPLC dan 650 mL Larutan Buffer Asetat pH 4,5.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Awudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem dengan replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom		: 4,6 x 250 mm ; 5µm; L1; C18

Detektor	: UV 254 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: Asetonitril pro HPLC : Buffer Asetat pH 4,5 (35:65)

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ = 1 – 20 |
| 6 | Resolusi | R ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang seksama 7,5 mg baku pembanding Natrium Benzoat, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 50 mL fase gerak, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga suhu ruang

- Genapkan hingga tanda batas dengan fasa gerak, kocok hingga homogen

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi larutan baku : 0,075 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang seksama 6000 mg sampel (setara dengan 1,50 mg Natrium Benzoat), masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan 10 mL fase gerak, sonikasi hingga larut

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Genapkan menggunakan fasa gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk di analisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,075 mg/mL

- Perhitungan

Cu=LuLs×WsWu ×FuFs×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar Natrium Benzoat yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu	= Faktor pengenceran larutan uji (20)

Fs	= Faktor pengenceran larutan baku (100)

B%	= Kadar baku kerja (%)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-133 | 00 | 29 JUL 2022 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-133 | 01 |  | - Perubahan templet terbaru - Perubahan referensi uji batas mikroba - Perubahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 dan review Dokumen |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

      - Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SOVMA

- SVPP

- SPB

- AMPR

- SPMP