- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Pyrantel Pamoate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Pyrantel Pamoate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI V (2014) hal. 1020 – 1022, PT Kimia Farma;

  - Farmakope Indonesia VI, Tahun 2020 Halaman 1391 – 1393;

  - Modifikasi USP 47 NF 42 (2024);

  - Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 11. | Ultrasonic bath |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Spatula | 12. | Desikator |
| 3. | Gelas Kimia | 13. | Cawan Pijar |
| 4. | Spektrofotometer IR | 14. | HPLC |
| 5. | Spektrofotometer UV-VIS | 15. | Syringe filter |
| 6. | Oven, Oven Vacuum | 16. | Furnace |
| 7. | Pipet Seukuran | 17. | Kolom L3 – 4,6 x 250 mm; 5µm |
| 8. | Botol Timbang | 18. | Inductively Coupled Plas ma |
| 9. | Labu ukur | 19. | Orbital Shaker |
| 10. | Sarung Tangan Anti Panas | 20. | Penjepit cawan |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 11. | HNO3 P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Metanol Pro HPLC | 12. | Kertas Whattman No 42 |  |
| 3. | Metanol P. | 13. | Dietilamin |  |
| 4. | Baku Kerja Pyrantel Pamoate | 14. | Larutan Induk Multi Element |  |
| 5. | H2SO4 P | 15. | Asam Asetat Glasial |  |
| 6. | Dimetil Sulfoksid | 16. | Trietilamina |  |
| 7. | Dimetil formamida | 17. | Asam Trifluoroasetat |  |
| 8. | Kalium bromida |  |  |  |
| 9. | Asetonitril P |  |  |  |
| 10. | Tetrahidrofuran |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pyrantel Pamoate (S-QC-01-217)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pyrantel Pamoate (S-QC-01-217)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air murni dalam gelas kimia 100 ml

- Amati Pemerian larutan

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Metanol dalam gelas kimia 100 ml

- Amati Pemerian larutan

- Kelarutan dalam Dimetil Sulfoksida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Dimetil Sulfoksida dalam gelas kimia 100 ml

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Dimetil Formamida

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Dimetil Formamida dalam gelas kimia 100 ml

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pyrantel Pamoate (S-QC-01-217)

    - Cara Kerja

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Pyrantel Pamoate yang telah dikeringkan dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji yang telah dikeringkan dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Spektrofotometri UV-VIS)

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 16 mg baku kerja Pyrantel Pamoate, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol.

- Kocok menggunakan ultrasonic bath hingga larut.

- Encerkan dengan metanol hinga tanda batas volume lalu kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan kedalam labu ukur 20 ml

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 16 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol.

- Kocok menggunakan ultrasonic bath hingga larut

- Encerkan dengan metanol hinga tanda batas volume lalu kocok hingga homogen

- Pipet 1 ml larutan, masukkan kedalam labu ukur 20 ml

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen

(Konsentrasi larutan: 16µg/ml)

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 200 - 400 nm, dengan Metanol sebagai blanko.

- Bandingkan spektrum larutan uji dengan larutan baku.

- Spektrum serapan larutan uji menunjukkan maksimum dan minimum pada Panjang gelombang yang sama seperti pada larutan baku.

- Identifikasi C (HPLC)

- Pembuatan Fase Gerak

- Buat campuran larutan Asetonitril P : Asam asetat glasial P : Air : Dietilamin P (94 : 2,5 : 2,5 : 1)

- Saring dengan penyaring membrane 0,20 µm dengan pompa vakum

- Sonikasi dengan ultrasonic bath selama 15 menit.

(Catatan : Siapkan larutan segera sebelum digunakan dan lindungi dari cahaya pada setiap tahapan)

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 80,0 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1,0 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis (konsentrasi Pyrantel Pamoate : 80 µg/ml).

  - Kondisi HPLC

- Detektor	: UV 288 nm

- Kolom		: Kolom L3 – 4,6 x 250 mm; 5µm

- Laju alir		: 1,0 ml/menit

- Volume Injeksi	: 20 µl

- Suhu kolom	: 25oC

- Fasa gerak	: Asetonitril P : Asam asetat glasial P : Air : Dietilamin P

(94 : 2,5 : 2,5 : 1)

  - Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relative (SBR) ≤ 1,0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relative (SBR) ≤ 1,0% |
| 3. | Tailing factor (tf) | Tf ≤ 1,3 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 8000 |
| 5. | Resolusi (R) | R ≥ 10 |

  - Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai kondisi pada Uji Kesesuaian Sistem.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pyrantel Pamoate (S-QC-01-217).

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa)

- Ratakan zat uji yang ada di dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven hampa udara pada suhu 60°C ± 2oC.

- Keringkan selama 3 jam

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb)

    - Perhitungan:

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo = Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pyrantel Pamoate (S-QC-01-217)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1,33 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam sulfat pekat

- Panaskan sampai zat uji mengarangg sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 – 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb)

- Selisih penimbangan Wa dan Wb tidak lebih dari 0,5 mg

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wox 100%

Keterangan	:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo		= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam berat

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pyrantel Pamoate (S-QC-01-217)

    - Cara Kerja

      - Pemeriksaan Timbal (Pb), dan Besi (Fe)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Pipet 38,46 ml Asam Nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1000 ml yang telah berisi 500 ml air murni

- Encerkan dengan air murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen

- Larutan Deret Standar (Standar induk 100 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP OES.

- Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0,45 µm dan masukkan ke dalam sampel tube ICP.

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| 2 | % Error | % error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120% |

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Pyrantel Pamoate (S-QC-01-217)

    - Cara Kerja

  - Pembuatan Larutan

  - Larutan Ekstraksi

- Ambil sebanyak 940 ml Tetrahidrofuran, masukkan ke dalam gelas kimia 1L

- Tambahkan 60 ml Asam Trifluoroasetat (TFA)

- Kocok hingga homogen.

  - Fase Gerak

- Ambil sebanyak 940 ml Tetrahidrofuran, masukkan ke dalam gelas kimia 1 Liter

- Tambahkan 10 ml Trietilamin (TEA), 25 ml Asam Asetat Glasial dan 25 ml Air Murni

- Kocok hingga homogen

- Saring menggunakan membrane filter 0,20 µm

- Larutan siap digunakan

  - Larutan Baku Pembanding

- Timbang 18,04 mg baku kerja Pyrantel Pamoate, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml

- Tambahkan 5 ml larutan ekstraksi

- Kocok menggunakan orbital shaker selama 30 menit, kemudian sonikasi selama 15 menit

- Genapkan menggunakan larutan ekstraksi hingga tanda batas

- Terbentuk dua fase lapisan, ambil 4 ml supernatan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml

- Genapkan menggunakan Tetrahidrofuran hingga tanda batas

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 µm

  - Larutan Uji

- Timbang 18,04 mg sampel, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml

- Tambahkan 5 ml larutan ekstraksi

- Kocok menggunakan orbital shaker selama 30 menit, kemudian sonikasi selama 15 menit

- Genapkan menggunakan larutan ekstraksi hingga tanda batas

- Terbentuk dua fase lapisan, ambil 4 ml supernatant, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml

- Genapkan menggunakan Tetrahidrofuran hingga tanda batas

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 µm

  - Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian system menggunakan baku kerja Pyrantel Pamoate, replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

- Kolom		: Kolom L3 – 4,6 x 250 mm; 5µm

- Detektor	: UV 313 nm

- Laju alir		: 2,0 ml/menit

- Volume Injeksi	: 10 µl

- Pelarut		: Larutan Tetrahidrofuran : Asam Trifluoroasetat (94 : 6)                                          .                                  dan Larutan Tetrahidrofuran

- Fase gerak	: Acetonitrile pro HPLC : Air Murni : Asam Asetat Glasial :

Triethylamine (940:25:25:10)

  - Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relative ≤ (SBR) |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relative ≤ (SBR) |
| 3. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 8000 |
| 4. | Tailing factor (tf) | Tf ≤ 1,3 |
| 5. | Faktor Kapasitas | K’ ≥ 1,5 |

  - Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai kondisi pada Uji Kesesuaian Sistem.

    - Perhitungan

C = LuLsxWsWu x100%(100%-SP) x B%

Keterangan:

C	= Kadar Pyrantel Pamoate (%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat Baku Kerja yang Ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SPn	= Susut Pengeringan

B%	= % Baku Kerja Pyrantel Pamoate

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pyrantel Pamoate (S-QC-01-217).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-215 | 00 | 20 MAY 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-215 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Intruksi Kerja Kelarutan, Identifikasi, Susut Pengiran, Sisa Pemijaran, Logam Berat - Penambahan Uji Batas Mikroba - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen mengikuti perubahan terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA