- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Ergotamine Tartrate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Ergotamine Tartrate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia V (2014), Hal. 378 - 379;

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 504 – 505;

USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang pengaduk | 12. | Gelas kimia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Botol timbang | 13. | #### Labu ukur |  |
| - 3 | Buret | 14. | Waterbath |  |
| - 4 | #### Chamber | 15. | Oven |  |
| - 5 | #### Corong pisah | 16. | Pipet seukuran |  |
| - 6 | Desikator | 17. | Spatula |  |
| - 7 | #### Erlenmeyer | 18. | #### Timbangan analitik |  |
| - 8 | TLC Silika Gel 60 F254 | 19. | Pipet ukur |  |
|  | TLC Scanner | 20. | Gelas ukur |  |
|  | Oven Vacuum | 21. | Pipet tetes |  |
|  | Sarung tangan anti panas |  |  |  |

  - Bahan

| - 1 | Air murni |  | 9. | Dimetilformamida |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Amonium Hidroksida |  | 10. | Baku kerja Ergotamine Tartrate |  |  |  |
| - 3 | Anhidrida Asetat |  | 11. | Etanol |  |  |  |
| - 4 | Asam Asetat Glasial |  | 12. | Eter |  |  |  |
| - 5 | Asam Hidroklorida |  | 13. | p-(Dimetilamino) Benzaldehida |  |  |  |
| - 6 | Asam Perklorat |  | 14. | Kloroform |  |  |  |
|  | Asam Tartrat |  | 15. | Metanol |  |  |  |
|  |  | Indikator Kristal Violet | 16. |  | Natrium bikarbonat |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ergotamine Tartrate (S-QC-01-085).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ergotamine Tartrate (S-QC-01-085).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 0,1 gram zat uji dengan 10 - 100 ml Air murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 0,1 gram zat uji dengan 10 - 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air : Etanol (50:50)

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Air murni : Etanol (50:50) dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ergotamine Tartrate (S-QC-01-085).

    - Cara Kerja

Kromatogram Larutan uji yang dibuat seperti pada Uji Alkaloida sejenis menunjukkan bercak utama berfluorosensi dan bercak utama biru sesuai dengan harga Rf bercak utama dari Larutan baku A.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ergotamine Tartrate (S-QC-01-085).

    - Cara Kerja

- Timbang 350 mg zat, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 25 ml larutan Asam tartrat P (1 dalam 100) di dalam corong pisah.

- Tambahkan 500 mg Natrium Bikarbonat dan campur perlahan-lahan dengan saksama.

- Tambahkan 10 ml Kloroform P kocok kuat dan sesudah lapisan memisah, alirkan lapisan kloroform melalui kertas saring yang telah dibasahi dengan kloroform ke dalam labu ukur 50 ml.

- Ekstraksi sebanyak 3 kali, tiap kali dengan 10 ml Kloroform, lewatkan ekstrak melalui penyaringan yang sama.

- Rendam dengan es hingga suhu 20°C selama 10 menit.

- Tambahkan Kloroform sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Lakukan pemeriksaan pada 20°C sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

- Tentukan konsentrasi larutan uji dengan menguapkan 25 ml larutan di atas waterbath sampai kering pada suhu di bawah 45°C.

- Kemudian larutkan residu dengan 25 ml Asam Asetat Glasial P.

- Tambahkan 1 tetes indikator Kristal Violet dan titrasi dengan Asam Perklorat 0,05 N LV hingga warna hijau-zamrut.

- Lakukan penetapan blanko.

Tiap ml Asam perklorat 0,05 N LV setara dengan 29,08 mg Ergotamine Tartrate

    - Perhitungan :

- Perhitungan Kadar Ergotamine Base

Cu = Vu-Vb x N0,05 x 29,08W x 5025 x 100%(100%-SP) x 100%

Keterangan:

| Cu | = Kadar Ergotamine Base (%) |
| --- | --- |
| W | = Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Vu | = Volume Asam Perklorat yang diperlukan Larutan uji (ml) |
| Vb | = Volume Asam Perklorat yang diperlukan Larutan blanko (ml) |
| N | = Konsentrasi Asam Perklorat yang digunakan (N) |
| SP | = Susut pengeringan (%) |

- Perhitungan Rotasi Jenis

C = Cu100 x Wu

RJ = P x 100C x L x 50100

Keterangan:

| C | = Kadar Ergotamine Base (%) |
| --- | --- |
| W | = Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Vu | = Volume Asam Perklorat yang diperlukan Larutan uji (ml) |
| Vb | = Volume Asam Perklorat yang diperlukan Larutan blanko (ml) |
| N | = Konsentrasi Asam Perklorat yang digunakan (N) |
| SP | = Susut pengeringan (%) |

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ergotamine Tartrate (S-QC-01-085).

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 0,1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven vakum/hampa udara dengan suhu 60 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP = Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan:

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo = Berat botol timbang kosong (gram)

  - Alkaloida sejenis

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ergotamine Tartrate (S-QC-01-085).

    - Cara Kerja

              - Cairan Pengembang

Buat campuran Eter P : Dimetilformamida P : Kloroform P : Etanol P (70:15:10:5), kocok hingga homogen.

              - Larutan Baku

- Timbang saksama 100 mg Baku Kerja Ergotamine Tartrate, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan campuran Kloroform P – Metanol P (9:1), sonikasi hingga larut.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan campuran Kloroform P – Metanol P (9:1), kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 10 mg/ml)

              - Larutan Baku Encer

- Pipet 2 ml; 1 ml; 0,5 ml; 0,25 ml Larutan baku, masing-masing masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan masing-masing hingga tanda batas menggunakan campuran Kloroform P – Metanol P (9:1), kocok hingga homogen.

(Konsentrasi berturut-turut : 0,2 mg/ml; 0,1 mg/ml; 0,05 mg/ml; 0,025 mg/ml)

              - Larutan Uji

- Timbang 50 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 5 ml.

- Larutkan dengan campuran Kloroform P – Metanol P (9:1); tanda bataskan dan kocok hingga larut.

(Konsentrasi : 10 mg/ml)

              - Larutan Penampak Bercak

- Timbang 2 g p-(Dimetilamino) Benzaldehida P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dan encerkan dengan campuran Asam Hidroklorida P – Air murni (55:45), kocok hingga homogen.

              - Metode Penetapan

- Cairan pengembang	: Eter P : Dimetilformamida P : Kloroform P : Etanol

P (70:15:10:5)

- Plat			: TLC Silika Gel 60 F254 Plate

- Volume penotolan	: 5 μl

- Jarak Elusi		: 17 cm

- Jarak antar noda 	: 2 cm

- Detektor		              : Lampu UV 366 nm

- Larutan penampak	: Larutan p-(Dimetilamino) Benzaldehida

              - Prosedur

- Lapisi chamber dengan kertas saring.

- Masukkan cairan pengembang ke dalam chamber.

- Jenuhkan chamber hingga seluruh kertas saring terbasahi.

- Totolkan larutan baku dan larutan uji di atas plat. Tempatkan setiap totolan di atas botol terbuka yang berisi Amonium Hidroksida P selama 20 detik, biarkan lempeng mengering pada aliran udara dingin selama 20 detik.

- Elusi plat hingga mencapai jarak elusi yang telah ditentukan.

- Keluarkan plat dari chamber.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Semprot plat dengan Larutan penampak bercak, lalu keringkan dalam oven dengan suhu 60°C selama 5 menit.

- Amati letak, warna, ukuran noda dan nilai Rf yang diperoleh.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi kerja pemakaian Alat TLC Visualizer.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ergotamine Tartrate (S-QC-01-085).

    - Cara Kerja

- Timbang 200 mg zat, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer

- Larutkan dengan 15 ml campuran Anhidrida Asetat – Asam Asetat Glasial P (6 : 100).

- Tambahkan 1 tetes indikator Kristal Violet dan titrasi dengan Asam Perklorat 0,05 N LV.

- Lakukan penetapan blangko.

Tiap ml Asam perklorat 0,05 N setara dengan 32,84 mg Ergotamine Tartrate

    - Perhitungan :

C = Vu-Vb x N0,05 x 32,84Wu x 100%(100%-SP) x 100%

Keterangan:

C		= Kadar Ergotamine Tartrate (%)

Vu 		= Volume Asam Perklorat yang diperlukan Larutan uji (ml)

Vb 		= Volume Asam Perklorat yang diperlukan Larutan blanko (ml)

N 		= Konsentrasi Asam Perklorat yang digunakan (N)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP 		= Susut Pengeringan (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ergotamine Tartrate (S-QC-01-085).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-261 | 00 | 29 SEP 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-261 | 01 |  | - Perubahan Penanggung jawab - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Instruksi Kerja Kelarutan, Rotasi Jenis, Susut Pengeringan, Alkaloida sejenis - Daftar Distribusi | Mengikuti Referensi Terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA