- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Theophylline Anhydrate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Theophylline Anhydrate sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 1681 – 1682;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 15. | Oven |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 16. | Penjepit Cawan |  |
| 3. | Buret | 17. | Pipa Kapiler |  |
| 4. | Cawan Pijar | 18. | Pipet Seukuran |  |
| 5. | Desikator | 19. | Pipet Tetes |  |
| 6. | Furnace | 20. | Pipet Ukur |  |
| 7. | Gelas Kimia | 21. | Pompa Vacuum |  |
| 8. | Gelas Ukur | 22. | Sprektofotometer IR |  |
| 9. | HPLC | 23. | Syringe Filter 0,2 μm |  |
| 10. | Kolom L1 ; 3,9 mm × 30 cm ; 10 μm | 24. | Tabung Nessler |  |
| 11. | Labu Erlenmeyer | 25. | Tabung Reaksi |  |
| 12. | Labu Ukur | 26. | Timbangan Analitik |  |
| 13. | Melting Point | 27. | Ultrasonic Bath |  |
| 14. | Membran Filter 0,2 µm |  |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 8. | Eter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Amonia | 9. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |  |
| 3. | Asam Asetat Glasial | 10. | Kloroform |  |
| 4. | Asam Sulfat | 11. | Metil Merah |  |
| 5. | Asetonitril | 12. | Natrium Asetat Trihidrate |  |
| 6. | Baku Kerja Theophylline Anhydrate | 13. | Natrium Hidroksida |  |
| 7. | Etanol | 14. | Theobromin |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Theophylline Anhydrate (S-QC-01-340)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Theophylline Anhydrate (S-QC-01-340)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air Panas

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air Murni panas dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Larutan Alkali Hidroksida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml larutan Natrium Hidroksida 0,1 N dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Amonia

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Amonia P dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Etanol P dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Kloroform P dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml  Eter P dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Theophylline Anhydrate (S-QC-01-340)

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Theophylline Anhydrate dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B (Metoda HPLC)

Lakukan pemeriksaan parameter Identifikasi Metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter Kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada Penetapan Kadar.

  - Jarak Lebur

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Theophylline Anhydrate (S-QC-01-340)

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point ; rentang antara awal dan akhir peleburan tidak lebih dari 3°.

  - Keasaman

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Theophylline Anhydrate (S-QC-01-340)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 500 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dengan 75 ml Air Murni.

- Tambahkan 1 tetes Indikator Metil Merah LP.

- Titrasi dengan larutan Natrium Hidroksida 0,02 N LV hingga terjadi warna kuning ;  diperlukan tidak lebih dari 1,0 ml larutan Natrium Hidroksida 0,02 N LV.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Theophylline Anhydrate (S-QC-01-340)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam Oven dengan suhu 105°C ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP= Wa-WbWa-Wo ×100 %

Keterangan :

| SP | = | Susut pengeringan (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Theophylline Anhydrate (S-QC-01-340)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn = Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Theophylline Anhydrate (S-QC-01-340)

    - Cara Kerja :

- Larutan Dapar

- Timbang saksama 2,72 g Natrium Asetat Trihidrate, masukkan ke dalam gelas kimia 2000 ml.

- Larutkan dengan ± 200 ml Air Murni.

- Tambahkan 10 ml Asam Asetat Glasial P.

- Tambahkan Air Murni hingga 2000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Asetonitril P : Larutan Dapar (7 : 93).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 μm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Baku Internal

- Timbang saksama 125 mg Theobromin, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml.

- Tambahkan 20 ml Amonium Hidroksida 6 N, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,5 mg/ml)

- Larutan Baku

- Timbang saksama 25 mg Baku Kerja Theophylline Anhydrate, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan ± 15 ml Larutan Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masaukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 10 ml Larutan Baku Internal.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Theophylline Anhydrate : 0,1 mg/ml ; Internal Standard Theobromin :  0,1 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan ± 15 ml Larutan Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masaukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 10 ml Larutan Baku Internal.

- Encerkan dengan Larutan Fase Gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Theophylline Anhydrate : 0,1 mg/ml ; Internal Standard Theobromin :  0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L1 ; 3,9 mm × 30 cm ; 10 μm

Flow Rate			: 1,0 ml/menit

Detektor			: UV 280 nm

Volume Injeksi	: 10 μl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,5% |
| Waktu Retensi (rt) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,5% |
| Tailing Faktor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Resolusi (R) | R ≥ 2,0 antara puncak Theophylline dengan Theobromine |

    - Perhitungan :

C= RuRst×WsWu×FuFs×100%(100%-SP)×B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Theophylline Anhydrate yang telah diperhitungkan terhadap zat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Ru | = | Rasio antara luas area puncak Theophylline Anhydrate dengan Theobromin dalam larutan uji |
| Rst | = | Rasio antara luas area puncak Theophylline Anhydrate dengan Theobromin dalam larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (250) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan baku (250) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Theophylline Anhydrate (S-QC-01-340)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

8.      Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

9.      Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-340 | 0 |  | - | Dokumen Baru |

10.  Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA