- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Magasida Suspensi 60 mL dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Magasida Suspensi 60 mL sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - FI V Tahun 2014 (Hal. 95-96)

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1612)

- Alat dan Bahan

| - Alat. 1.; Buret; 9.; FTIR. 2.; Gelas kimia; 10.; Magnetic Stirrer. 3.; Gelas ukur; 11.; pH meter. 4.; Piknometer; 12.; Shaker. 5.; Labu Erlenmeyer 250 mL; 13.; Corong Pisah. 6.; Timbangan Analitik; 14.; Sentrifugasi. 7.; Viskometer; 15.; Vortex. 8.; Labu ukur. - Bahan |
| --- |
| 1. | Sampel Magasida | 10. | Kalsium Karbonat |  |
| 2. | Baku Kerja Dimethyl Polysyloxan Emulsion | 11. | Dinatrium Edetat (EDTA) |  |
| 3. | Natrium Hidroksida P | 12. | Indikator Eriochrom Black T (EBT) |  |
| 4. | Toluena P | 13. | HCl 10% Ammonium Klorida |  |
| 5. | Natrium Sulfat Anhidrat P | 14. | Ammonium Hidroksida P |  |
| 6. | Asam Asetat Glasial P | 15. | Triethonolamine P |  |
| 7. | Ammonium Asetat P | 16. | Zink Sulfat Heptahidrat |  |
| 8. | Alkohol 96% (Etanol) | 17. | Hidroksinaftol Biru |  |
| 9. | Indikator Dithizone |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Suspensi 60 mL (S-QC-03-133).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Suspensi 60 mL (S-QC-03-133).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi Aluminium Hidroksida

Dibuat seperti tertera pada penetapan kadar Aluminium Hidroksida.

- Identifikasi Magnesium Hidroksida

Dibuat seperti tertera pada penetapan kadar Magnesium Hidroksida.

- Identifikasi Dimethyl Polysyloxan Emulsion

Spektrum serapan infamerah larutan uji dibuat seperti pada penetapan kadar menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti larutan baku yang dibuat seperti pada penetapan kadar.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Suspensi 60 mL (S-QC-03-133).

    - Cara kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Berat Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Suspensi 60 mL (S-QC-03-133).

    - Cara kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Kekentalan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Suspensi 60 mL (S-QC-03-133).

    - Cara kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Volume Terpindahkan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Suspensi 60 mL (S-QC-03-133).

    - Cara kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Suspensi 60 mL (S-QC-03-133).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

    - Larutan Dapar Ammonium – Ammonium Klorida

- Timbang 67,5 g Ammonium Klorida P, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Encerkan dengan 100 mL Akuades.

- Tambahkan Ammonium Hidroksida sebanyak 570 mL.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Akuades, kocok hingga homogen.

    - Larutan Indikator EBT (Eriochrom Black T)

- Timbang 200 mg indikator EBT, masukkan ke dalam labu ukur coklat 25 mL.

- Tambahkan 15 mL Triethnolamine P dan 5 mL Ethanol P.

- Kocok hingga homogen.

    - Larutan Indikator Dithizone

- Timbang 100 mg indikator Dithizone, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 10 mL Etanol 96%, kocok hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Akuades, kocok hingga homogen.

    - Larutan Dapar Asam Asetat-Amonium Asetat

- Timbang 77,1 gr Ammonium Asetat P, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 100 mL Akuades, kocok hingga larut

- Tambahkan 57 mL Asam Asetat Glasial P.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, kocok hingga homogen.

    - Larutan Titran Zink Sulfat 0,05 M

- Timbang seksama 14,40 gr Zink Sulfat.

- Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL, tambahkan Akuades dan kocok hingga larut.

- Genapkan hingga tanda baas menggunakan Akuades, kocok hingga homogen.

    - Larutan Peniter Dinatrium Edetat (EDTA) 0,05 M

- Timbang 18,60 gr Dinatrium Edetat (EDTA), masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Encerkan dengan Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pembakuan Larutan Dinatrium Edetat (EDTA) 0,05 M

    - Timbang dengan seksama 200 mg Kalsium Karbonat yang telah dikeringkan selama 2 jam pada suhu 110°C dan didinginkan dalam desikator, masukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL.

    - Tambahkan 10 mL Akuades, aduk dengan cara menggoyangkannya hingga terbentuk endapan seperti bubur.

    - Tambahkan 2 mL HCl encer (HCl 10%), aduk dengan cara menggoyangkan untuk melarutkan Kalsium Karbonat.

    - Bilas dinding erlenmeyer dengan Akuades, encerkan dengan Akuades hingga volume 100 mL.

    - Tambahkan 30 mL Dinatrium Edetat (EDTA) 0,05M.

    - Tambahkan 15 mL NaOH 1N yang sudah bebas CO2 dengan dipanaskan dan 300 mg Hidroksi Naftol Biru.

    - Lanjutkan titrasi dengan larutan Dinatrium Edetat (EDTA) 0,05 M hingga didapatkan titik akhir yaitu larutan berwarna biru.

- Perhitungan Pembakuan Larutan Dinatrium Edetat (EDTA) 0,05 M

M= Bobot CaCO3 yang ditimbang 100,09 X Volume EDTA

Keterangan :

M 		: Konsentrasi EDTA yang sebenarnya (M)

Bobot CaCO3 	: Bobot CaCO3 yang ditimbang (g)

100,09 		: Bobot molukel CaCO3 (g/mol)

Volume EDTA	: Volume EDTA yang digunakan (mL)

- Pembakuan Titran Zink Sulfat 0,05 M

    - Pipet 10 mL larutan EDTA ke dalam erlenmeyer 250 mL.

    - Tambahkan 10 mL larutan Dapar Asam Asetat-Ammonium Asetat.

    - Tambahkan 40 mL Etanol 96% dan 2 mL larutan indikator Dithizone.

    - Lanjutkan titrasi dengan larutan Zink Sulfat 0,05 M sampai terjadi perubahan warna dari ungu kehijauan menjadi merah muda.

- Prosedur Kadar Aluminium Hidroksida

    - Larutan Blanko

- Masukkan 10 mL Akuades dan 3 mL HCl 10% ke dalam erlenmeyer 250 mL, homogenkan.

- Hangatkan larutan hingga jernih, dinginkan.

- Tambahkan 10 mL larutan EDTA 0,05 M dan 20 mL Dapar Asam Asetat-Ammonium Asetat.

- Panaskan sampai hampir mendidih selama 5 menit, lalu dinginkan sampai suhu ruang.

- Tambahkan 40 mL Etanol 96% dan 2 mL larutan indikator Dithizone.

- Titrasi dengan larutan titran Zink Sulfat 0,05 M hingga terjadi perubahan warna dari ungu kehijauan menjadi merah muda.

    - Larutan Uji

- Timbang 600 mg sampel Magasida Suspensi 60 mL, masukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 10 mL Akuades dan 3 mL HCl 10 %, homogenkan.

- Hangatkan larutan hingga jernih, dinginkan.

- Tambahkan 10 mL larutan EDTA 0,05 M dan 20 mL larutan Dapar Asam Asetat-Ammonium Asetat.

- Panaskan sampai hampir mendidih selama 5 menit, lalu dinginkan sampai suhu ruang.

- Tambahkan 40 mL Etanol 96% dan 2 mL larutan indikator Dithizone.

- Titrasi dengan larutan titran Zink Sulfat 0,05 M hingga terjadi perubahan warna dari ungu kehijauan menjadi merah muda.

- Lakukan titrasi secara duplo.

    - Perhitungan

%AlOH3=Mr 2AlOH3Al2O3 X Kadar Al2O3

Dosis AlOH3=500 X %AlOH3100

Kadar AlOH3= Vu-Vb X M [ZnSO4] X 3,9 X 5 X BJWu X 0,05 X Dosis

Keterangan :

Vu 		:     Volume peniter zat uji (mL)

Vb 		:     Volume peniter larutan blanko (mL)

M ZnSO4	:     Molaritas larutan ZnSO4(M)

Wu		:     Berat zat uji yang ditimbang (g)

3,9		:     Kesetaraan Al(OH)3 dalam tiap mL larutan ZnSO4

5 		:     Kesetaraan dalam 5 mL

BJ		:     Berat jenis zat uji (g/mL)

Dosis	:     Kandungan Al(OH)3 yang telah dikonversi terhadap Al2O3 yang

terdapat dalam LA bahan baku Sanalmin

- Prosedur Kadar Magnesium Hidroksida

    - Larutan Uji

- Timbang 600 mg sampel, masukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 10 mL Akuades dan 3 mL HCl 10%, homogenkan.

- Hangatkan larutan hingga jernih, dinginkan.

- Tambahkan 10 mL Triethanolamine, kocok, dinginkan dengan menggunakan es (suhu 3-4°C).

- Tambahkan 10 mL larutan Dapar Ammonium-Ammonium Klorida dan 3 tetes indikator Eriochrom Black T.

- Titrasi larutan menggunakan larutan titran Dinatrium Edetat 0,05 M hingga terjadi perubahan warna dari ungu menjadi biru.

- Lakukan titrasi secara duplo.

    - Perhitungan

%MgOH2=Mr MgOH2MgO X Kadar MgO

Dosis MgOH2=500 X %MgOH2100

Kadar MgOH2= Vu X M [EDTA] X 2,916 X 5 X BJWu X 0,05 X Dosis

Keterangan :

Vu 		:     Volume peniter zat uji (mL)

M EDTA	:     Molaritas larutan Dinatrium Edetat (M)

Wu		:     Berat zat uji yang ditimbang (g)

2,916		:     Kesetaraan Mg(OH)2 dalam tiap mL larutan EDTA

5 		:     Kesetaraan dalam 5 mL

BJ		:     Berat jenis zat uji (g/mL)

Dosis		:     Kandungan Mg(OH)2 yang telah dikonversi terhadap MgO yang

terdapat dalam LA bahan baku Sanalmin

- Prosedur Kadar Dimethyl Polysyloxan Emulsion

    - Pembuatan Larutan NaOH 0,1 N

- Timbang sebanyak 4 gr NaOH, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 1000 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

    - Larutan Baku

- Timbang seksama 158,33 mg baku kerja Dimethyl Polysyloxan Emulsion, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 40 mL Toluen P, sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Toluen P, kocok hingga homogen.

- Masukkan 50 mL larutan ke dalam corong pisah , tambahkan 100 mL NaOH 0,1 N.

- Kocok dengan shaker dengan kecepatan 150 rpm selama 30 menit.

- Ambil lebih kurang 5 mL lapisan organik bagian atas (toluen) ke dalam tabung sentrifuga yang berisi 500 mg Natrium Sulfat Anhidrat P untuk mengikat air.

- Vortex selama 15-30 detik.

- Sentrifugasi larutan selama 5 menit dengan kecepatan putaran 2500 rpm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi Dimethyl Polysyloxan Emulsion (3,2 mg/mL).

    - Larutan Uji

- Timbang seksama 5900 mg sampel (setara dengan 158,33 mg Dimethyl Polysyloxan Emulsion), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 40 mL Toluen P, sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Genapkan hingga tanda batas dengan Toluen P, kocok hingga homogen.

- Masukkan 50 mL larutan ke dalam corong pisah , tambahkan 100 mL NaOH 0,1 N.

- Kocok dengan shaker dengan kecepatan 150 rpm selama 30 menit.

- Ambil lebih kurang 5 mL lapisan organik bagian atas (toluen) ke dalam tabung sentrifuga yang berisi 500 mg Natrium Sulfat Anhidrat P untuk mengikat air.

- Vortex selama 15-30 detik.

- Sentrifugasi larutan selama 5 menit dengan kecepatan putaran 2500 rpm.

- Lakukan secara duplo.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi Dimethyl Polysyloxan Emulsion (3,2 mg/mL).

    - Kondisi Alat

| Bilangan Gelombang | : | 1261 cm-1 |
| --- | --- | --- |
| Pembacaan | : | 1180 – 1380 cm-1 |

    - Perhitungan

Cu= AuAs X Ws158,33Vr X BJWu XB%30X 100

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Dimethyl Polysyloxan Emulsion yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Ws | : | Penimbangan baku kerja (mg) |
| 158,33 | : | Dosis Dimethyl Polysyloxan Emulsion dalam 5 mL |
| Vr | : | Volume suspensi teoritis (5 mL) |
| BJ | : | Berat jenis (g/mL) |
| Wu | : | Berat suspensi yang ditimbang (g) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Kapasitas Penetralan Asam

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Suspensi 60 mL (S-QC-03-133).

    - Cara kerja :

- Larutan Uji

    - Takar 5 mL suspensi, masukkan ke dalam gelas kimia 250 mL.

    - Tambahkan Akuades hingga jumlah volume lebih kurang 70 mL.

    - Campur menggunakan magnetic stirer selama 1 menit.

- Prosedur

    - Pipet 30 mL Asam Klorida 1,0 N ke dalam larutan uji sambil diaduk terus menggunakan pengaduk magnetik.

    - Setelah penambahan asam, aduk selama 15 meni tepat dan segera titrasi.

    - Titrasi kelebihan Asam Klorida dengan menggunakan Natrium Hidroksida 0,5 N dalam waktu tidak lebih dari 5 menit sampai dicapai pH 3,5 yang stabil (selama 10 – 15 detik).

    - Lakukan secara duplo.

- Perhitungan

Total mEq = (30 x NHCl) – (VNaOH X NNaOH)

Keterangan :

| NHCl | : | Normalitas dari Asam Klorida |
| --- | --- | --- |
| NNaOH | : | Normalitas dari Natrium Hidroksida |
| VNaOH | : | Volume dari Natrium Hidroksida yang digunakan sebagai titrasi |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Magasida Suspensi 60 mL (S-QC-03-133).

    - Cara kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-03-002).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-003 | 00 | 11 OCT 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-003 | 01 | 31 DEC 2021 | - Perubahan format dokumen - Perubahan poin 3 - Penambahan alat dan bahan - Perubahan Larutan Indicator Eriochrom Black T - Penambahan perhitungan EDTA - Perubahan perhitungan Aluminium Hidroksida - Perubahan perhitungan kadar Magnesium Hidroksida - Perubahan kurva kadar Dimethyl Polysyloxan - Perubahan larutan uji Kadar Dimethyl Polysyloxan - Penghapusan pengemasan dan penyimpangan | Review dokumen dan menyesuaian dengan kondisi dilapangan |
| I-QC-03-003 | 02 | 04 AUG 2022 | - Penambahan alat dan bahan - Perubahan prosedur kadar Dimethyl Polysyloxan emulsion sesuai dengan modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal.1612) | Menyesuaikan dengan hasi validasi metode |
| I-QC-03-003 | 03 |  | - Perubahan dengan templet terbaru - Perubahan daftar distribusi dokumen | Review dokumen |

# Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SOVMA

- SVPP

- SPB

- AMPR

- SPMP