- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Magasida Suspensi 60 mL untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Produk Magasida Suspensi 60 mL yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Suspensi | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Rasa |  | Manis | PT. Kimia Farma |
|  | Bau |  | Lemon Peppermint | PT. Kimia Farma |
| 2. | Identifikasi |  |
|  | Aluminium Hidroksida |  | Memenuhi persyaratan | FI V Tahun 2014 (Hal. 95-96), PT. Kimia Farma |
|  | Magnesium Hidroksida |  | Memenuhi persyaratan | FI V Tahun 2014 (Hal. 95-96), PT. Kimia Farma |
|  | Dimethyl Polysyloxan |  | Memenuhi persyaratan | FI V Tahun 2014 (Hal. 95-96), PT. Kimia Farma |
| 3. | pH |  | 7,0 – 8,6 | FI V Tahun 2014 (Hal. 95-96) |
| 5. | Berat Jenis | g/mL | 1,160 – 1,200 | PT. Kimia Farma |
| 6. | Kekentalan | cps | 100 - 1000 | PT. Kimia Farma |
| 7. | Volume Terpindahkan | mL | 60,0 – 62,0 | PT. Kimia Farma |
| 8. | Kadar |  |  |  |
|  | Aluminium Hidroksida | % | 90,00 – 110,00 | FI V Tahun 2014 (Hal. 95-96), PT. Kimia Farma |
|  | Magnesium Hidroksida | % | 90,00 – 110,00 | FI V Tahun 2014 (Hal. 95-96), PT. Kimia Farma |
|  | Dimethyl Polysyloxan | % | 85,00 – 115,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1612) |
| 9. | Kapasitas Penetralan Asam | mEq | Tidak kurang dari 9,723 | FI V Tahun 2014 (Hal. 95-96) |
| 8. | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/mL | Tidak lebih dari 101 (100) | FI V Tahun 2014 (Hal. 95-96) |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/mL | Tidak lebih dari 10 | PT. Kimia Farma |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | FI V Tahun 2014 (Hal. 95-96) |
|  | Salmonella sp. |  | Negatif | PT. Kimia Farma |
|  | Staphylococcus aureus |  | Negatif | PT. Kimia Farma |
|  | Pseudomonas aeruginosa |  | Negatif | PT. Kimia Farma |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-003 | 00 | 05 JAN 2021 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-003 | 01 | 04 AUG 2022 | - Perubahan templet dokumen - Penghapusan kemasan dan komposisi per tablet - Perubahan referensi kadar Dimethyl polysyloxan - Penghapusan cara pengemasan dan penyimpanan - Penghapusan waktu kedaluarsa - Penambahan daftar distribusi | Menyesuaikan dengan hasil validasi metode |
| S-QC-03-003 | 02 |  | - Perubahan templet dokumen - Perubahan daftar distribusi dokumen | Review dokumen 3 tahun |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SOVMA

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP