- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Citrus Bioflavonoid Complex Powder 25% dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Citrus Bioflavonoid Complex Powder 25% sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma;

RnD Kimia Farma;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 10. | Kolom L1 ; 3,9 mm × 15 cm ; 4 μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cawan Pijar | 11. | Labu Ukur |  |
| 3. | Desikator | 12. | Membran Filter 0,20 µm |  |
| 4. | Furnace | 13. | Pipet Seukuran |  |
| 5. | Gelas Kimia | 14. | Pipet Tetes |  |
| 6. | Gelas Ukur | 15. | Pipet Ukur |  |
| 7. | HPLC | 16. | Syringe Filter 0,20 µm |  |
| 8. | Inductively Coupled Plasma | 17. | Timbangan Analitik |  |
| 9. | Karl Fishcer | 18. | Ultrasonicbath |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 5. | Baku Kerja Hesperidin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Asetat Glasial | 6. | Dimetil Sulfoksida |  |
| 3. | Asam Nitrat | 7. | ICP Multi-element Standard Solution XVI |  |
| 4. | Asam Sulfat | 8. | Metanol |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citrus Bioflavonoid Complex Powder 25%

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Identifikasi (Metoda HPLC)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citrus Bioflavonoid Complex Powder 25%

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan parameter Identifikasi Metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter Kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada Penetapan Kadar.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citrus Bioflavonoid Complex Powder 25%

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fishcer.

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citrus Bioflavonoid Complex Powder 25%

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Arsen (As), Kadmium (Cd), dan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume tepat 100 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 200 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Kesesuaian Sistem

Read Time				: 8 s

Rinse Time				: 45 s

RF Power				: 1,2 kW

Stabilization Time			: 15 s

Viewing Mode			: Axial

Nebulizer Flow			: 0,7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Arsen		: 188,890 nm

Panjang Gelombang Kadmium	: 214,439 nm

Panjang Gelombang	Timbal		: 220,353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citrus Bioflavonoid Complex Powder 25%

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn = Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |

  - Kadar Hespiridin

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citrus Bioflavonoid Complex Powder 25%

    - Cara Kerja :

- Larutan A

- Pipet 5 ml Asam Asetat Glasial P, masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Tambahkan 955 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran Metanol : Larutan A (30 : 70).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 μm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 10 mg Baku Kerja Hesperidin, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Dimetil Sulfoksida, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Dimetil Sulfoksida hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 1 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 80 mg zat uji (setara dengan 20 mg Hesperidin), masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml Dimetil Sulfoksida, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Dimetil Sulfoksida hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 4 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L1 ; 3,9 mm × 15 cm ; 4 μm

Suhu Kolom		: 40°C

Flow Rate			: 1,0 ml/menit

Detektor			: UV 284 nm

Volume Injeksi	: 10 μl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| Waktu Retensi (tr) menit | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| Tailing Faktor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan :

Cu= LuLs×WsWu×2010×100%(100%-KA)×100%

Keterangan :

| C | = | Kadar Hesperidin yang telah diperhitungkan terhadap zat anhidrat (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Hesperidin pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Hesperidin pada larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| 2010 | = | Faktor Pengenceran |
| KA | = | Kadar Air (%) |

  - Uji Batas dan Identifikasi Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citrus Bioflavonoid Complex Powder 25%

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba dan Identifikasi Patogen.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-342 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA