- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Polyethylene Glycol 6000  dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma,Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Polyethylene Glycol 6000  sesuai dengan instruksi kerja .

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI (2023), Hal 21 – 24;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290;

Farmakope Cina (2015), Hal. 579 – 580;

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 8. | Pipet Ukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cawan Pijar | 9. | pH Meter |
| 3. | Desikator | 10. | Tabung Nessler |
| 4. | Furnace | 11. | Tabung Reaksi |
| 5. | Gelas Kimia | 12. | Timbangan Analitik |
| 6. | Gelas Ukur | 13. | Viskometer |
| 7. | Hotplate |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 13. | Etilen Glikol Monoetil Eter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Sulfat | 14. | Heksana |
| 3. | Aseton | 15. | Kalium Klorida |
| 4. | Etanol | 16. | Kloroform |
| 5. | Eter | 17. | Toluena |
| 6. | Etil Asetat |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air Murni ke dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Aseton dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Kloroform dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan

- Kelarutan dalam Etilen Glikol Monoetil Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Etilen Glikol Monoetil Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etil Asetat

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etil Asetat dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Toluena

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Toluen dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Heksana

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Heksan dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Kesempurnaan Melarut dan Warna Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air murni : Larutan tidak bewarna dan menunjukkan tidak lebih dari agak berkabut dari bentuk padat.

  - Kekentalan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 200 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 600 ml.

- Larutkan dengan Air Murni hingga volume larutan tepat 400 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Viskometer Spindle dengan ketentuan sebagai berikut :

Suhu			: 20°C

Spindle 		: L-2

Kecepatan Putar	: 12 rpm

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 100 ml Air Murni bebas karbondioksida, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 0,3 ml larutan jenuh Kalium Klorida P.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 °C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 °C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 mL Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 °C ± 50°C, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |

  - Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

  - Etilen Oksida dan 1,4-dioksan Bebas (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

  - Kadar Bobot Molekul Rata – Rata (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-156 | 00 | 22 OCT 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-156 | 01 | 19 DEC 2022 | - Perubahan Pustaka: SUPLEMEN II Farmakope Indonesia VI (2023) - Perubahan alat dan bahan - Perubahan bahan, Cara kerja dan perhitungan | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru |
| I-QC-01-156 | 02 | 30 OCT 2023 | Perubahan poin 5; Poin 6; Poin 7 | Review dokumen sesuai kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-156 | 03 |  | - PerubahanReferensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Instruksi kerja kesempurnaan melarut dan warna larutan, kelarutan, kekentalan dan daftar distribusi dokumen. | Review dokumen mengikuti perubahan terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA