- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Allopurinol dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk – Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanaan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 83-86;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Tabung Nessler | 10. | Labu ukur |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spektrofotometer IR | 11. | #### Pipet ukur |
|  | Oven Vacuum | 12. | Membrane filter |
|  | #### Desikator | 13. | Syringe filter |
|  | #### Botol timbang | 14. | HPLC |
|  | #### Gelas kimia | 13. | Timbangan analitik |
|  | #### Ultrasonic bath | 14. | #### Gelas ukur |
|  | Kolom L1; 4,6 mm x 25 cm; 5 µm | 15. | #### Batang Pengaduk |
|  | #### Spatula | 16. | #### Botol Pereaksi |

  - Bahan

|  | Air Murni | 9. | Baku kerja Allopurinol |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Etanol | 10. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |
|  | Kalium Hidroksida | 11. | Kalium Fosfat Monobasa |
|  | Natrium Hidroksida | 12. | Reference Standard C Allopurinol |
|  | Kloroform | 13. | Reference Standard D Allopurinol |
|  | Eter | 14. | Reference Standard E Allopurinol |
|  | Reference Standard A Allopurinol | 15. | Metanol |
|  | Reference Standard B Allopurinol |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Allopurinol (S-QC-01-005).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Allopurinol (S-QC-01-005).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Air murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Ethanol dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Larutan Kalium Hidroksida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Larutan Kalium Hidroksida dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Larutan Natrium Hidroksida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Larutan Natrium Hidroksida dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Kloroform dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Allopurinol (S-QC-01-005).

    - Cara Kerja:

- Spektrum Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Allopurinol dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Allopurinol (S-QC-01-005).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam Oven Vacuum dengan suhu 105oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 5 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo×100%

Keterangan:

SP	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Cemaran Organik

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Allopurinol (S-QC-01-005).

    - Cara Kerja:

      - Larutan A

- Timbang dengan seksama 1,25 g Kalium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Tambahkan air murni hingga volume 1000 ml, kocok hingga homogen.

- Saring dan awaudarakan larutan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama 15 menit.

- Larutan B

- Ukur dengan seksama 1000 ml Metanol P, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

- Saring dengan membrane 0,2 μm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama 15 menit.

- Larutan Pengencer

- Campurkan larutan A dan larutan B dengan perbandingan 90 : 10.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Persediaan

- Timbang masing-masing 5 mg Baku Kerja Allopurinol, Reference Standard Allopurinol A, Reference Standard Allopurinol B, Reference Standard Allopurinol C, Reference Standard Allopurinol D, dan Reference Standard Allopurinol E masukkan ke dalam labu ukur 100 mL coklat yang berbeda.

- Larutkan dengan 2 ml NaOH 0,1 N, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan pengencer hingga ¾  labu ukur, sonikasi 5 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen (Konsentrasi Allopurinol: 0,05 mg/ml; Konsentrasi SSA, SSB, SSC, SSD, dan SSE: 0,05 mg/ml).

- Larutan Baku

- Pipet 1 ml masing-masing larutan stok, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml coklat.

- Tambahkan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan membrane 0,2 μm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Allopurinol: 0,0005 mg/ml; SSA Allopurinol: 0,0005 mg/ml; SSB Allopurinol: 0,0005 mg/ml; SSC Allopurinol: 0,0005 mg/ml; SSD Allopurinol: 0,0005 mg/ml; dan SSE Allopurinol: 0,0005 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml coklat.

- Larutkan dengan 5 ml NaOH 0,1 N, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi 5 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang

- Tambahkan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan membrane 0,2 μm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

(Konsentrasi Larutan Uji: 0,25 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom 				: L1; 4,6 mm x 25 cm; 5 µm

Suhu sampel			: 8oC

Suhu kolom			: 30oC

Panjang gelombang detektor	: UV 220 nm

Flowrate				: 1,0 ml/menit

Volume injeksi			: 40 µl

| Waktu | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 85 | 15 |
| 30 | 70 | 30 |
| 35 | 70 | 30 |
| 36 | 90 | 10 |
| 46 | 85 | 15 |

- Kriteria Penerimaa

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) masing-masing untuk Allopurinol, SSA Allopurinol, dan SSB Allopurinol, SSC Allopurinol, SSD Allopurinol, dan SSE Allopurinol ≤ 2,0% |
| 2 | Waktu retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) masing-masing untuk Allopurinol, SSA Allopurinol, dan SSB Allopurinol, SSC Allopurinol, SSD Allopurinol, dan SSE Allopurinol ≤ 2,0% |
| 3 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 4 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 1,5 |
| 5 | Resolusi (R) | Resolusi (R) SSB dan SSC ≥ 0,8 |

- Waktu Retensi Relatif (RRT)

| Nama | Waktu Retensi Relatif (RRT) |
| --- | --- |
| Senyawa sejenis A Allopurinol | 0,62 |
| Senyawa sejenis C Allopurinol | 0,79 |
| Senyawa sejenis B Allopurinol | 0,81 |
| Allopurinol | 1,0 |
| Senyawa sejenis D Allopurinol | 4,4 |
| Senyawa sejenis E Allopurinol | 4,8 |
| Etil-(E/Z)-3-(2-karbetoksi-2-sianoetenil)amino-1H-pirazol-4-karboksilat | 6,5 |

    - Perhitungan

Cu=LuLs×CsCu×B%

Keterangan:

C	= Kadar cemaran yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area puncak masing-masing cemaran organik pada Larutan Uji

Ls	= Luas area puncak masing-masing cemaran organik pada Larutan Baku

Cs	= Konsentrasi Allopurinol pada Larutan Baku (mg/ml)

Cu	= Konsentrasi Allopurinol pada Larutan Uji (mg/ml)

B%	= Kadar Baku Kerja (%)

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Allopurinol (S-QC-01-005).

    - Cara Kerja:

      - Fase Gerak

- Timbang dengan seksama 1,25 g Kalium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 ml.

- Tambahkan air murni 1000 ml, kocok hingga homogen.

- Saring dan awaudarakan larutan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama 15 menit.

- Fase gerak siap digunakan.

- Larutan NaOH 0,1 N

- Timbang dengan seksama 4 g padatan Natrium Hidroksida, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan air bebas CO2 sebanyak 1000 ml, kocok hingga homogen.

- Larutan siap digunakan.

- Larutan Stok Allopurinol

- Timbang 2,5 mg Baku Kerja Allopurinol, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml coklat.

- Larutkan dengan 2 ml NaOH 0,1 N.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen (Konsentrasi Larutan Stok Allopurinol: 0,05 mg/ml)

- Larutan Stok Internal SSB Allopurinol

- Timbang dengan seksama 2,5 mg Reference Standard B Allopurinol, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml coklat.

- Larutkan dengan 2 ml NaOH 0,1 N.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen (Konsentrasi SSB Allopurinol: 0,05 mg/ml)

- Larutan Stok Internal SSC Allopurinol

- Timbang dengan seksama 2,5 mg Reference Standard C Allopurinol, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml coklat.

- Larutkan dengan 2 ml NaOH 0.1 N.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen (Konsentrasi SSC Allopurinol: 0,05 mg/ml)

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet 1 ml masing-masing larutan Stok Allopurinol, Stok Internal SSB Allopurinol, dan Stok Internal SSC Allopurinol, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml coklat.

- Tambahkan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan membrane 0,2 μm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi Allopurinol: 0,0005 mg/ml; Konsentrasi SSB Allopurinol: 0,0005 mg/ml; dan Konsentrasi SSC Allopurinol: 0,0005 mg/ml)

- Larutan Baku

- Timbang dengan seksama 10 mg baku kerja Allopurinol, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml coklat.

- Larutkan dengan 1 ml NaOH 0,1 N.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 4 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml coklat.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan membrane 0,2 μm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi Larutan Baku: 0,08 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang dengan seksama 50 mg zat aktif Allopurinol, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml coklat.

- Larutkan dengan 5 ml NaOH 0,1 N.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 4 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml coklat.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan membrane 0,2 μm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis .

(Konsentrasi Larutan Uji: 0,08 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom 				: L1; 4.6 mm x 25 cm; 5 µm

Suhu sampel			: 8oC

Panjang gelombang detektor	: UV 230 nm

Flowrate				: 1,8 ml/menit

Volume injeksi			: 20 µl

- Kriteria Penerimaan:

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) untuk Allopurinol, SSB Allopurinol, dan SSC Allopurinol ≤ 2,0% |
| 2 | Waktu retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) untuk Allopurinol, SSB Allopurinol, dan SSC Allopurinol ≤ 2,0% |
| 3 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 4 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| 5 | Resolusi (R) | Resolusi (R) SSB dan SSC ≥ 1,1 Resolusi (R) SSC dan Allopurinol ≥ 6,0 |

    - Perhitungan

C=LuLs×W1W2×W3W4×100%(100%-SP)× B%

Keterangan:

C	= Kadar Allopurinol yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area Allopurinol pada larutan uji

Ls	= Luas area Allopurinol pada larutan baku

W1	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

W2	= Berat baku kerja teoritis (mg)

W3	= Berat bahan baku teoritis (mg)

W4	= Berat bahan baku yang ditimbang (mg)

SP	= Susut Pengeringan (%)

B%	= Kadar Baku Kerja (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Allopurinol (S-QC-01-005).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-026 | 00 | 20 MAR 2019 | - | # Dokumen Baru |
| I-QC-01-026 | 01 | 23 MAY 2025 | Perubahan format; Penambahan pada referensi; Perubahan pada alat dan bahan; penambahan parameter uji batas mikroba; Perubahan pada cara kerja kelarutan dan susut pengeringan | # Disesuaikan dengan referensi terbaru |
| I-QC-01-026 | 02 |  | Penambahan parameter cemaran organik; perubahan cara kerja kadar | # Disesuaikan dengan referensi terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

        - AMPM

        - SPBB

        - SPML

        - SOVMA