- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Metoclopramide Hydrochloride dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Metoclopramide Hydrochloride sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia VI, Tahun 2020 hal. 1155 – 1156;

  - Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290;

  - Farmakope Indonesia V, Tahun 2014 hal. 864 – 865;

  - PT Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Gelas kimia | 16. | Syringe Filter 0,20 µm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Batang pengaduk | 17. | Buret 20 ml |
| 3. | Pipet tetes | 18. | Furnace |
| 4. | Desikator | 19. | Tabung reaksi |
| 5. | Pipet ukur | 20. | Spektro IR |
| 6. | Timbangan analitik | 21. | Tabung Nessler |
| 7. | Labu ukur | 22. | Cawan Pijar |
| 8. | Pipet Volume | 23. | Sentrifuge |
| 9. | Spatula | 24. | Erlenmeyer bertutup |
| 10. | Karl Fisher | 25. | Oven |
| 11. | Ph Meter | 26. | Karl Fischer |
| 12. | Kertas saring Whatman No. 3001-917 | 27. | Pembakar spirtus |
| 13. | Penjepit Cawan | 28. | Sarung Tangan Anti Panas |
| 14. | HPLC | 29. | Ultrasonic Bath |
| 15. | Kolom L1 Reliant C-18, 4,6 mm x 250 mm, 5 µm |  |  |

  - Bahan

| 1. | Asam Fosfat (H3PO4) | 19. | Difenilkarbazida P |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam sulfat P | 20. | Air Murni |
| 3. | Baku Kerja Metoclopramide Hydrochloride | 21. | Asam Nitrat Encer P |
| 4. | Etanol | 22. | Perak Nitrat 0,1N |

| 5. | Eter | 23. | Ammonium Hidroksida 6N |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Kloroform | 24. | Ammonium Hidroksida P |
| 7. | Minyak mineral P | 25. | Asam Nitrat 10% |
| 8. | Asam Asetat Glasial | 26. | Perak Nitrat 0,25N |
| 9. | Kalium Iodida | 27. | Kanji P |
| 10. | Raksa II Asetat | 28. | Asam Klorida P |
| 11. | Anhidridia asetat P | 29. | Metil Merah 0,1% |
| 12. | Asam Perklorat | 30. | Fenolftalein 1% |
| 13. | Ammonia LP | 31. | Asam Fosfat |
| 14. | Kalium Bikromat P | 32. | Kalium Biftalat |
| 15. | Mangan Dioksida P | 33. | Kristal Violet LP |
| 16. | Asam Sulfat P | 34. | Natrium Asetat |
| 17. | Tetrametil Amonium Hidroksida | 35. | Asam Asetat Glasial |
| 18. | Metanol pro HPLC | 36. | Acetonitril pro HPLC |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Metoclopramide Hydrochloride (S-QC-01-083)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Metoclopramide Hydrochloride (S-QC-01-083)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 ml Etanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Kloroform dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml lebih Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Metoclopramide Hydrochloride (S-QC-01-083)

    - Cara Kerja

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 10 - 20 mg baku kerja Metoclopramide Hydrochloride didespersikan dalam satu tetes minyak mineral.

- Aduk hingga tercampur.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 10 - 20 mg zat uji Metoclopramide Hydrochloride despersikan dalam satu tetes minyak mineral.

- Aduk hingga tercampur.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 – 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi Klorida

- Uji Identifikasi A Klorida

  - Larutkan 100 mg zat dalam 2 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

  - Asamkan larutan dengan Asam Nitrat Encer P

  - Tambahkan beberapa tetes Perak Nitrat 0,1N.

  - Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam asam nitrat P, tetapi larut dalam amonium hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji Identifikasi B Klorida

  - Amonia LP

- Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

  - Pengujian

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 2 ml Air Murni dan asamkan dengan asam nitrat encer P.

- Tambahkan 1 tetes Asam Nitrat 10% dan 0,5 ml Perak Nitrat 0,25 N.

- Kocok hingga homogen.

- Akan terbentuk endapan putih seperti dadih.

- Sentrifus campuran dan pisahkan filtrat yang diperoleh.

- Cuci endapan dengan 1 ml Asam Nitrat (1 dalam 100), sentrifus kembali campuran, buang air cucian.

- Lakukan pencucian endapan sebanyak 3 kali.

- Tambahkan tetes demi tetes Amonia LP pada endapan, endapan segera larut.

- Uji Identifikasi C Klorida

  - Kanji LP

- Timbang 0,2 g Kanji P; masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni.

- Tambahkan 100 ml Air Murni sambil terus-menerus diaduk.

- Didihkan selama beberapa menit, kemudian dinginkan.

- Gunakan hanya bagian larutan yang jernihnya saja.

- (Larutan dibuat segar)

  - Kertas Kanji Iodida

- Rendam kertas saring Whatman No. 3001-917 dalam Asam Klorida P.

- Cuci kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah, jika diteteskan Metil Merah 0,1% dalam Etanol.

- Kemudian rendam dengan Amonia LP.

- Cuci lagi kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah muda, jika diteteskan Fenolftalein 1% dalam Etanol.

- Keringkan kertas saring di dalam Oven pada suhu 105oC ± 2oC, selama 15 menit.

- Jenuhkan kertas saring tersebut dengan 500 mg Kalium Iodida yang dilarutkan dalam 100 ml Larutan Kanji LP segar.

  - Pengujian

- Campurkan 100 mg zat uji dengan 100 mg Mangan Dioksida P di dalam tabung reaksi.

- Basahi seluruh permukaan campuran tersebut dengan Asam Sulfat P.

- Tutup mulut tabung reaksi dengan Kertas Kanji Iodida basah.

- Secara perlahan panaskan tabung reaksi di atas pembakar spirtus.

- Amati warna yang terbentuk pada Kertas Kanji Iodida.

- Akan terbentuk Gas Klor yang menghasilkan warna biru pada Kertas Kanji Iodida.

- Uji Identifikasi D Klorida

  - Difenilkarbazida LP

- Timbang 0,1 Difenilkarbazida P, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dalam 10 ml Asam Asetat Glasial.

- Encerkan dengan Etanol Absolut hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

  - Pengujian

- Timbang 15 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 200 mg Kalium Bikromat P dan 1 ml Asam Sulfat P.

- Tutup tabung reaksi menggunakan kertas saring yang telah dibasahi dengan 0,1 ml Difenilkarbazida LP.

- Kertas saring yang dibasahi tidak boleh menyentuh Larutan Kalium Bikromat.

  - Kadar Air

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Metoclopramide Hydrochloride (S-QC-01-083)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Metoclopramide Hydrochloride (S-QC-01-083)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawa pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1-2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam sulfat P

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi dari batas yang ditetapan, basahkan lagi sisa dengan 1 ml Asam sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC  selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang (Wb).

- Selisih penimbangan W1 dan W2 tidak lebih dari 0,5 mg.

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo		= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat krus porselen + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Metoclopramide Hydrochloride (S-QC-01-083).

    - Cara Kerja

      - Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Fosfat 0,01 M

- Pipet 6,70 ml Asam Fosfat (H3PO4), masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Air Murni.

- Ambil 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Air Murni.

- Larutan Tetrametil Ammonium Hidroksida

- Ambil 10 ml Tetrametil Ammonium Hidroksida, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 50 ml Metanol pro HPLC, kocok hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Timbang 2,70 gram Natrium Asetat, masukkan ke dalam botol reagen 1000 ml.

- Tambahkan 500 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Kemudian tambahkan 500 ml Acetonitril pro HPLC dan 2 ml Larutan Tetrametil Amonium Hidroksida dalam Metanol pro HPLC (1:5)

- Atur pH hingga 6,5 menggunakan Asam Asetat Glasial.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 µm

- Degasi larutan dengan ultrasonic bath selama 15 menit.

      - Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian system menggunakan baku kerja Metoclopramide Hydrochloride repilkasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut.

Kolom		: L1 Reliant C-18, 4,6 mm x 250 mm, 5 µm

Detektor	: UV 215 nm

Flow rate	: 1,5 ml/menit

Volume Injeksi	: 20 µL

Pelarut		: Asam Fosfat 0,01 M

      - Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 2 | Waktu Retensi | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 3 | Tailing Faktor | Tf ≤2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas | k’ ≥ 1,5 |

      - Larutan Baku Pembanding

- Timbang 10,00 mg baku kerja Metoclopramide Hydrochloride, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan pengencer hingga setengah labu.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 µm.

      - Larutan Uji

- Timbang 5 mg sampel, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan pengencer hingga setengah labu.

- Sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas, menggunakan larutan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 µm.

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan:

Cu		: Kadar Metoclopramide Hydrochloride yang telah diperhitungkan terhadap    baku kerja (%)

Lu		: Luas area larutan uji

Ls		: Luas area larutan baku

Wst		: Berat zat baku yang ditimbang (mg)

Wsp	: Berat zat uji yang ditimbang (mg

FPsp	: Faktor Pengenceran Zat Uji (125)

FPst	: Faktor pengenceran standar (250)

B%		: % Baku Kerja

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Metoclopramide Hydrochloride (S-QC-01-083).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-087 | 00 | 01 APR 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-087 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Intruksi Kerja Kelarutan, Identifikasi - Penambahan Uji Batas Mikroba - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen mengikuti perubahan terbaru |

# Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA