- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Citicoline Sodium Tablet 500 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Citicoline Sodium Tablet 500 mg yang diproduksi oleh 
PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet berbentuk lingkaran FBE | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | CTL | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 12,50 – 13,50 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 3,80 – 4,80 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 630,00 – 770,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 30,00 – 100,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 30 | PT. Kimia Farma; PerBPOM No. 24 Tahun 2023 (Hal. 23) |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | PT Kimia Farma; Indian Pharmacopeia Tahun 2018 (Hal. 1641) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | PT Kimia Farma; Indian Pharmacopeia Tahun 2018 (Hal. 1641) |
| 8 | Keragaman Bobot |  | Nilai Penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 mL; HCl 0,1 N Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 45 menit |  | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | PT Kimia Farma; Indian Pharmacopeia Tahun 2018 (Hal. 1641) |

| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (1000) | PerBPOM No. 24 Tahun 2023 (Hal. 26) |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (100) | PerBPOM No. 24 Tahun 2023 (Hal. 26) |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | - Escherichia coli |  | Negatif/10g | PerBPOM No. 24 Tahun 2023 (Hal. 26) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-035 | 00 | 08 AUG 2022 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-035 | 01 |  | - Perubahan referensi pada Parameter Waktu Hancur dan Uji Batas Mikroba - Perubahan Daftar Distribusi Dokumen | - Menyesuaikan dengan Kompendia Terbaru (PerBPOM No. 24 Tahun 2023) - Review Dokumen 3 Tahun |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SOVMA

- AMPR

- SPMP