- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari Bahan Baku Xanthan Gum untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Rodigel Easy - Corn Sugar Gum - Xanthan - Gum Xanthan - Glucomannan - Xantempo |
| --- | --- | --- |
| Rumus molekul | : | (C35H49O29)n |
| Bobot molekul | : | - |
| Kode material | : | 32000229; 32000140 |

| No. | Kategori | Satuan | Kriteria yang diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Warna |  | Krem | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Karakteristik lain |  | Netral terhadap lakmus | USP 46 NF 41 (2023) |
| 2. | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air Murni Panas |  | Larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Air Murni Dingin |  | Larut | USP 46 NF 41 (2023) |
| 3. | Identifikasi |  | Gel yang keras dan kenyal terbentuk pada Larutan uji setelah suhu turun di bawah 40°C, tetapi tidak ada gel yang terbentuk pada Larutan kontrol | USP 46 NF 41 (2023) |
| 4. | Logam Berat |  |  |  |
|  | Arsen | ppm | Tidak lebih dari 3 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Timbal | ppm | Tidak lebih dari 5 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 5. | Batas Isopropil Alkohol | % | Tidak lebih dari 0,075 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 6. | Asam Piruvat |  | Serapan ultraviolet Larutan uji tidak kurang dari Larutan baku (Tidak kurang dari 1,5%) | USP 46 NF 41 (2023) |
| 7. | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 15,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 8. | Kadar Abu (dihitung terhadap berat kering) | % | 6,5 – 16,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 9. | Kekentalan | cPs | Tidak kurang dari 600 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 10. | Kadar (Kadar Alginat) |  |  |  |
|  | Sebagai CO2 (dihitung terhadap berat kering) | % | 4,2 – 5,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Sebagai Xanthan Gum | % | 91,0 – 108,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 11. | Uji Batas dan Identifikasi Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Angka Kapang dan Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Salmonella sp. |  | Negatif | USP 46 NF 41 (2023) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-154 | 00 | 05 JUN 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-154 | 01 | 07 FEB 2024 | - Perubahan referensi - Penambahan kode material - Menghilangkan bahasa inggris - Perubahan pemerian dan kelarutan - Penambahan Uji batas mikroba,Timbal, logam berat, Batas Isopropil Alkohol, Asam Piruvat dan Kadar (Kadar Alginat) | Review dokumen sesuai referensi terbaru |
| S-QC-01-154 | 02 |  | - Perubahan referensi ( Logam Berat ) - Perubahan uji batas dan identifikasi - Perubahan Daftar Distribusi Dokumen | Mengikuti perubahan terbaru di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML - SOVMA |  |
| --- | --- |